MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

Sự cần thiết lập quy hoạch.	1

Căn cứ pháp lý lập quy hoạch.	1

Mục tiêu nghiên cứu.	3

Nội dung nghiên cứu chính của quy hoạch.	3

Phạm vi nghiên cứu.	4

Phương pháp luận nghiên cứu quy hoạch.	4

PHẦN I

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ HIỆN TRẠNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ	5

I. 	TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ	5

1.	Đánh giá chung hệ thống giao thông	5

2.	Tổng quan hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ	5

3. 	Tổng quan hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt	6

4. 	Hiện trạng vận tải	7

5.	Hiện trạng hệ thống GTVT đường thủy nội địa tỉnh Phú Thọ	8

5.1.	Hiện trạng mạng lưới sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ	8

5.2. 	Hiện trạng luồng tuyến đường thủy nội địa	9

5.3.	Hiện trạng vận tải đường thủy nội địa	10

5.4. 	Hiện trạng hệ thống cảng thủy nội địa	11

- 5.5.  Hiện trạng hệ thống bến phà vượt sông                                                                   14

II. 	HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA	14

1. 	Hiện trạng hệ thống bến trên Sông Lô	16

2. 	Hiện trạng hệ thống bến trên sông Hồng	22

3. 	Hiện trạng hệ thống bến trên sông Đà	27

4.	Hiện trạng hệ thống bến trên sông Chảy	30

5. 	Hiện trạng hệ thống bến trên sông Bứa	31

6. 	Đánh giá hiện trạng hệ thống bến thủy nội địa tỉnh Phú Thọ	32

6.1.	Đánh giá hiện trạng hệ thống bến hàng hóa	32

6.2. 	Đánh giá hiện trạng hệ thống bến khách ngang sông	33

PHẦN II:

QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030	36

I. 	ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KT - XH ĐẾN NĂM 2020	36

1. 	Mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu	36

2. 	Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực	38

II. 	NHU CẦU VẬN TẢI	43

1. 	Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải	43

2. 	Kết quả dự báo nhu cầu vận tải đường thủy nội địa	46

2.1. 	Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa	46

2.2. 	Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hành khách	48

III.	QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030	51

1.	Quan điểm quy hoạch	51

2.	Mục tiêu quy hoạch	51

3. 	Tiêu chí quy hoạch bến                                                                                         51

4. 	Cập nhật quy hoạch cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ                  52

5.	Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030	55

5.1.	Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Lô	55

5.2.	Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Hồng	60

5.3.	Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Đà	66

5.4.	Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Chảy	69

5.5.	Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Bứa	69

5.6. 	Quy hoạch bến hành khách ĐTNĐ tỉnh Phú Thọ	70

## 5.7. 	Tổng hợp số lượng bến quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	    71

5.8.	Nhu cầu vốn đầu tư	72

5.9.	Dự kiến quỹ đất cho đầu tư cơ sở hạ tầng bến	77

IV.  ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC	78

1.	Các tác động môi trường chủ yếu của dự án	78

2.	Dự báo tác động môi trường	78

2.1.	Trong giai đoạn xây dựng	78

2.2.	Trong giai đoạn khai thác	79

2.3.	Biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tiêu cực	81

2.3.1.Trong giai đoạn xây dựng	81

2.3.2.Đối với các tác động tiêu cực trong thời gian khai thác	81

V. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH	83

1. 	Giải pháp và chính sách thực hiện quy hoạch	83

1.1.	Giải pháp và chính sách huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư	83

1.2.	Giải pháp và chính sách quản lý và khai thác	83

2.	Tổ chức thực hiện quy hoạch                                                                               84

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ	86

PHỤ LỤC	87

# MỞ ĐẦU

## Sự cần thiết lập quy hoạch.

Ngành vận tải thủy nội địa là phương thức vận tải quan trọng của tỉnh Phú Thọ, khối lượng vận tải khoảng 30% và ngày càng có xu thế tăng lên, đây là tín hiệu tốt vì vận tải thủy sẽ giảm tải cho vận tải đường bộ đang ngày càng phải chịu áp lực rất lớn do nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Vận tải thuỷ nội địa không những có vai trò chung chuyển khối lượng hàng hoá lớn mà còn có giá thành vận tải rẻ nhất và tạo ra nhiều công ăn việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh.Vận tải thuỷ có tính xã hội hoá cao, nhiều thành phần tham gia khai thác, kinh doanh; mặc dù là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, song điều kiện phải có để kinh doanh không phức tạp; vận tải thuỷ nội địa vận chuyển hàng hoá với khối lượng lớn, nhiều chủng loại, đặc biệt là hàng siêu trường, siêu trọng mà các hình thức khác không vận chuyển được.

Cùng với sự phát triển của ngành vận tải thủy nội địa nói chung, dọc các tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh đã phát triển hệ thống bến thủy nội địa phục vụ nhu cầu bốc xếp hàng hóa. Tuy nhiên, hệ thống bến thủy nội địa (BTNĐ) trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua phát triển mang tính tự phát do chưa có quy hoạch dẫn đến gây khó khăn cho công tác quản lý cấp phép, cùng với đó do phát triển tự phát nên nhiều vị trí bến thủy nội địa cũng chưa hợp lý (có những vị trí bến thủy nội địa vi phạm phạm vi bảo vệ hạ tầng đê điều, kết cấu hạ tầng giao thông...), cũng như nhiều vị trí bến chưa có tính kết nối tốt với hệ thống đường bộ, đường sắt để có thể đạt hiệu quả cao trong quá trình khai thác, hoạt động bến phức tạp gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Từ bối cảnh nêu trên, công tác lập "Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ" là một yêu cầu cấp bách từ thực tiễn.

## Căn cứ pháp lý lập quy hoạch.

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật PCTT.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 19/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006; Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 19/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006.

- Quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 02 năm 2016 về việc: ”Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình”.

- Quyết định số 3082/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường

- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường giản đơn.

- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/11/2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.

- Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm.

- Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2008 của Bộ GTVT phê duyệt Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2030.

- Quyết định số 639/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2006 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tầu vận tải thuỷ nội địa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2030.

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải về quy định quản lý đường thủy nội địa;

- Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/04/2013 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17/1/2012 về việc hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh.

- Quyết định số 1434/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/6/2013 của Bộ NN và PTNT về việc phê duyệt Quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Quyết định số 4423/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

- Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 15/5/2014, Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 09/6/2014, Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 và Quyết định số 2224/QĐ-UBND  11/9/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ  về việc phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Công văn số 114/UBND-KT1 ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập quy hoạch bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 04/05/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

## Mục tiêu nghiên cứu.

- Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống bến thuỷ nội địa tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác bến thủy nói riêng và hệ thống đường thủy nội địa nói chung và giúp kết nối thuận lợi với giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ để cân bằng vận tải hàng hoá trong tỉnh, giúp giảm tải cho vận tải đường bộ và là nhân tố kích thích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, khu vực miền núi phía Bắc.

- Khai thác tối đa những lợi thế về tiềm năng đường thủy của tỉnh, tập trung quy hoạch bến thuỷ trên các sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Tạo điều kiện để phát triển ngành vận tải đường thủy nội địa của tỉnh.

- Mở mới bến thủy ở các khu công nghiệp, cụm CN, để hỗ trợ phát triển tại các khu vực này; đồng thời tạo điều kiện cho phát triển đô thị nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của khu vực.

## Nội dung nghiên cứu chính của quy hoạch.

- Đánh giá hiện trạng hệ thống GTVT thủy, bến thuỷ nội địa hiện trên địa bàn tỉnh.

- Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa qua các bến thủy nội địa trên địa bàn, xác định các yêu cầu phát triển đặt ra trong những năm trước mắt và lâu dài.

- Quy hoạch hệ thống bến thuỷ nội địa, bao gồm:

+ Quy hoạch các bến thủy xác định lượng hàng qua bến, quy mô xây dựng, giao thông kết nối, tính toán nhu cầu sử dụng đất, tổ chức quản lý khai thác bến thủy.

+ Cập nhật, bổ sung quy hoạch hệ thống bến thủy phục vụ các nhà máy, các mỏ, các khu công nghiệp, đô thị... trên địa bàn Tỉnh.

- Đề xuất chọn lựa các dự án ưu tiên giai đoạn trước mắt.

- Xác định nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vốn, biện pháp thực hiện quy hoạch.

- Nghiên cứu đề xuất thể chế chính sách quản lý, đầu tư phát triển bến thuỷ nội địa tỉnh Phú Thọ.

- Đánh giá tác động môi trường quy hoạch.

## Phạm vi nghiên cứu.

- Nghiên cứu bến thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh.

## Phương pháp luận nghiên cứu quy hoạch.

- Quy hoạch phát triển hệ thống bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có kế thừa những quy hoạch ngành đã lập, có phát triển bổ sung và điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh và nhu cầu mới, tương xứng với tiềm năng để tạo thành một quy hoạch hoàn chỉnh.

# PHẦN I

# TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ HIỆN TRẠNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

# I. 	TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ

### 1.	Đánh giá chung hệ thống giao thông

Là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội - Hải Phòng, Quảng Ninh có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua như QL2, QL32, QL32B, QL32C, QL.70, QL70B, đường bộ cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có nhiều tuyến sông trung ương chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi để Phú Thọ có thể giao lưu và trao đổi  thuận lợi với Hà Nội, các tỉnh trong vùng và cả nước.

Mạng lưới giao thông được phân bố tương đối hợp lý trên địa bàn, có 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường thuỷ nội địa và đường sắt, rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá và hành khách trong và ngoài tỉnh.

Mạng lưới đường bộ hiện tại bao gồm, đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã, (không kể đường thôn xóm); tổng cộng chiều dài hiện có khoảng 4.468,21km.

Phú Thọ có 3 con sông lớn chảy qua: Sông Hồng, sông Lô và sông Đà gặp nhau tại TP Việt Trì; ngoài ra còn có một số sông nhánh như sông Chảy, sông Bứa, tạo thành một mạng lưới vận tải đường thủy rất thuận lợi; tổng chiều dài đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 316,5km, đảm bảo cho tàu kéo, đẩy và xà lan hoạt động tốt trong mùa mưa.

### 2.	Tổng quan hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tổng chiều đường bộ tỉnh Phú Thọ khoảng 4.468,21km (không kể đường thôn xóm), trong đó: cao tốc, quốc lộ dài 467,2km (1,45%), đường tỉnh dài 736km (16,47%), đường đô thị dài 302,08km (6,76%), đường chuyên dùng 89,63km (2%), đường huyện dài 699,32km (15,6%), đường xã dài 2.173,98km (48,6%).

- Có 8 tuyến quốc lộ đi qua gồm: QL2, QL70, QL70B, QL32, QL32B, QL32C (Bao gồm cả đoạn điều chỉnh qua thành phố Việt Trì) với tổng chiều dài 409,4km (Đã loại trừ phần đi chung) có 56,15Km đường cấp II, 127km đường cấp III, 169,55km đường cấp IV miền núi, 56,7km đường cấp V và VI; trong 409,4km đã có 346,4km mặt đường bê tông nhựa và BTXM chất lượng tốt;

Đường Hồ Chí Minh là đường cấp III.MN dài 60km được khởi công xây dựng tháng 5/2010, nay đã có 23km đưa vào sử dụng.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua Phú Thọ dài 62km hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10 năm 2014.

- Có 43 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 736km, gồm 195km đường cấp III miền núi, 334km đường cấp IV và 207km đường cấp V và VI, có 93,6% mặt đường đã được cứng hoá bằng BTXM, BTN hay đá dăm láng nhựa.

Đường giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có phân bố mạng rất hợp lý, đến được 100% trung tâm các xã trong tỉnh, kết nối liên thông được hệ thống đường huyện, đường xã với Quốc lộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.

### 3. Tổng quan hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Đường sắt qua địa bàn tỉnh có một tuyến thuộc mạng đường sắt quốc gia là tuyến Hà Nội - Lào Cai, và 2 tuyến nhánh phục vụ cảng và nhà máy là tuyến từ ga Tiên Kiên - ga Lâm Thao dài 2,9km phục vụ Nhà máy Supe phốt phát và tuyến từ Cảng Việt Trì về Ga Việt Trì dài 0,212km phục vụ cảng Việt Trì. Đoạn nằm trên tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội - Lào Cai từ Km69+725 - Km144+750 dài 75,025 km; đường sắt khổ 1000mm.

Tốc độ chạy tàu trên đoạn qua tỉnh Phú Thọ không cao (Vmax = 60km/h, một số đoạn Vmax chỉ đạt 45km/h).

- Kiến trúc tầng trên.

Đường sắt chạy qua tỉnh Phú Thọ là đường sắt khổ hẹp (1.000mm); có bề rộng nền đường là 4,4m, một số nơi bị sạt lở còn nhỏ hơn; Ray trên tuyến chủ yếu là ray P43=12,5m, cá biệt một số đoạn còn lại ray P38.

- Thông tin, tín hiệu.

Tín hiệu đóng đường khu gian: đoạn thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ dùng phương pháp đóng đường chạy tàu bán tự động, tín hiệu ra vào ga là tín hiệu cánh và đèn mầu.

Thông tin: Thông tin đóng đường khu gian: sử dụng máy điện thoại nam châm, đường truyền dây trần và cáp đồng.

- Ga trên tuyến.

Đoạn tuyến đi qua tỉnh Phú Thọ có 8 ga trên đường chính tuyến và 1 ga Lâm Thao là ga đường nhánh, trực thuộc ga Tiên Kiên nằm trên đường nhánh từ Tiên Kiên vào nhà máy Supe Phốt Phát và hóa chất Lâm Thao.

Nhìn chung các ga trên tuyến đã được thiết kế từ lâu; tuy hệ thống ga phân bố tương đối hợp lý nhưng số lượng đường còn thiếu, chiều dài dùng được còn quá ngắn đã hạn chế nhiều đến việc tăng năng lực thông qua và năng lực chuyên chở của tuyến đường. Bên cạnh đó các công trình phục vụ vận tải hành khách chưa được trang bị đầy đủ làm giảm tính hấp dẫn của vận tải hành khách bằng đường sắt, công trình phục vụ vận tải hàng hoá thì lạc hậu đặc biệt là các ga có xếp dỡ hàng hoá lớn.

Bảng 1.1: Tổng hợp các ga  đường sắt trên tuyến Hà Nội - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ

| TT | Tên ga | Lý trình | Cự ly khu gian | Số đường ga | L dđ | Loại ga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Việt Trì | Km72+710 | 9,060 | 9 | 470 | Loại 2 |
| 2 | Phủ Đức | Km81+770 | 8,930 | 4 | 440 | Loại 4 |
| 3 | Tiên Kiên | Km90+700 | 8,460 | 6 | 660 | Loại 4 |
| 4 | Phú Thọ | Km99+160 | 8,990 | 3 | 480 | Loại 4 |
| 5 | Chí Chủ | Km108+150 | 10,020 | 3 | 500 | Loại 4 |
| 6 | Vũ Ẻn | Km118+170 | 12,800 | 3 | 460 | Loại 4 |
| 7 | Ấm Thượng | Km130+970 | 9,570 | 3 | 480 | Loại 4 |
| 8 | Đoan Thượng | Km140+540 |  | 3 | 450 | Loại 4 |

- 4. Hiện trạng vận tải

Trong những năm qua sự phát triển kinh tế xã hội trên toàn tỉnh có đóng góp lớn từ ngành vận tải. Khối lượng vận tải hàng hoá và hành khách liên tục tăng và có bước tăng trưởng mạnh, đặc biệt là vận tải hàng hóa.

Khối lượng vận tải hàng hoá năm 2005 đạt 9.622 nghìn tấn, năm 2010 đạt 21.842 nghìn tấn, đến năm 2016 đạt 38.522,6 nghìn tấn tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 10,9%/năm. Khối lượng luân chuyển năm 2005 đạt 568.024 nghìn tấn.km, năm 2010 đạt 1.152.642 nghìn tấn.km, năm 2015 đạt 1.952.538,3 nghìn tấn.km, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2015 đạt 14,18%/năm.

Khối lượng vận tải hành khách năm 2005 đạt 2.906 nghìn lượt người, năm 2010 đạt 4.621 nghìn lượt người, đến năm 2015 đạt 6.597 nghìn lượt người. Tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách bình quân hàng năm trong giai đoạn 2010-2015 đạt 15,29%.  Khối lượng luân chuyển hành khách năm 2005 đạt 311.667 nghìn Hk.km, năm 2010 đạt 534.409 nghìn Hk.km đến năm 2015 đạt 708.615 nghìn HK.km, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010 -2015 đạt 7,21%.

Biểu đồ 1.1:   Khối lượng HH vận tải trên địa bàn Phú Thọ giai đoạn 2010-2015

Vận tải hàng hóa chủ yếu do vận tải đường bộ đảm nhận, khối lượng vận tải của phương thức này năm 2000 đạt 2.241 nghìn tấn (chiếm 84% tổng khối lượng vận chuyển toàn tỉnh), năm 2010 đạt 15.573 nghìn tấn (chiếm 71,3%), đến năm 2015 đạt 25.677 nghìn tấn (chiếm 69,06%), bình quân giai đoạn 2010-2015 chiếm 67,32%/năm thị phần. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2000- 2010 đạt 20%/năm và giai đoạn 2010-2015 đạt 12,04%/năm. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa thực hiện năm 2000 đạt 439 nghìn tấn (chiếm 16%), năm 2010 đạt 6.269 nghìn tấn (chiếm 28,7%), đến năm 2015 đạt 12.845,5 nghìn tấn (chiếm 32,68%), bình quân giai đoạn 2010-2014 chiếm 32,568%/năm. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2000-2010 đạt 24%/năm, giai đoạn 2010-2015 đạt 17,03%/năm. Vận tải hàng hóa đường sắt không đáng kể. Tỷ trọng vận tải bằng đường bộ có xu hướng giảm dần (từ 84% năm 2000 còn 71,3% năm 2010 và 67,32%  năm 2015), ngược lại tỷ trọng vận tải bằng đường thủy nội địa có xu hướng tăng lên (từ 16% năm 2000 lên 28,7% năm 2010 và 32,68% năm 2015).

Vận tải hàng khách chủ yếu bằng đường bộ, chiếm khoảng 85%, bằng đường sắt khoảng 15%.

Bảng 1.2. Khối lượng vận tải hàng hóa phân theo phương thức vận tải

giai đoạn 2010-2015

| Loại | Đơn vị | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | Bình quân |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khối lượng hàng hóa | 1000 tấn | 21.842 | 22.835 | 28.891 | 31.001 | 35.256 |  |
| Tốc độ tăng trưởng | (%) | 2,38 | 4,55 | 26,52 | 7,30 | 13,73 | 10,90 |
| Đường bộ | 1000 tấn | 15.573 | 16.108 | 19.998 | 20.754 | 25.677 |  |
| Tốc độ tăng trưởng | (%) | 14,50 | 3,44 | 24,15 | 3,78 | 14,36 | 12,04 |
| Cơ cấu | (%) | 71,30 | 70,54 | 69,22 | 66,95 | 67,32 | 69,06 |
| Đường sông | 1000 tấn | 6.269 | 6.727 | 8.893 | 10.247 | 12.845 |  |
| Tốc độ tăng trưởng | (%) | 18,00 | 7,31 | 32,20 | 15,23 | 12,44 | 17,03 |
| Cơ cấu | (%) | 28,70 | 29,46 | 30,78 | 33,05 | 32,68 | 30,94 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2015

Biểu đồ 1.2.Tỷ trọng vận tải hàng hóa đường bộ và đường thủy nội địa

| Năm 2000 | Năm 2015 |
| --- | --- |

- 5.	Hiện trạng hệ thống GTVT đường thủy nội địa tỉnh Phú Thọ

- 5.1.	Hiện trạng mạng lưới sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nằm ở trung lưu của hệ thống sông Hồng, hệ thống sông ngòi của tỉnh phân bố tương đối đồng đều, gồm 3 con sông lớn là sông Hồng, sông Đà, sông Lô và hai sông địa phương là sông Bứa và sông Chảy cùng với hàng chục sông, suối nhỏ khác. Đặc điểm chủ yếu của hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh như sau:

- Sông  Hồng: Có lưu vực đến Việt Trì khoảng 51.800km2, chiều dài chảy qua Phú Thọ từ Hậu Bổng (Hạ Hòa) đến Bến Gót (Việt Trì) là 109,5km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Các sông suối nhỏ gồm ngòi Vần, ngòi Mỹ, ngòi Lao, ngòi Giành, ngòi Me, ngòi Cỏ, sông Bứa và ngòi Mạn Lạn.

- Sông Lô: Có lưu vực đến Việt Trì khoảng 39.040km2, chiều dài chảy qua địa phận Phú Thọ từ Chí  Đám (Đoan Hùng) đến Bến Gót (Việt Trì) là 72,5km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam gần như song song với sông Hồng, diện tích lưu vực trong tỉnh khoảng 502,8km2; các sông suối nhỏ gồm sông Chảy, ngòi Rợm, ngòi Dầu, ngòi Tiên Du và ngòi Tranh.

- Sông Đà: Có lưu vực khoảng 52.900km2, chảy qua Phú Thọ từ Tinh Nhuệ (Thanh Sơn) đến Hồng Đà (Tam Nông) dài 41,5km, diện tích lưu vực trong tỉnh khoảng 367,4km2; các ngòi chính gồm ngòi Lạt, ngòi Cái, suối Rồng.

- - Sông Bứa: Chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ từ huyện Tân Sơn giao với sông Hồng tại xã Tứ Mỹ huyện Tam Nông, chiều dài 69km;

- - Sông Chảy: Chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ từ ranh giới với Yên Bái, tại xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng đến xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, dài 23km.

- Hệ thống sông ngòi của tỉnh có các đặc điểm đáng chú ý trong quá trình xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu và quá trình quản lý khai thác lâu dài như sau:

+ Biên độ nước dao động giữa mùa lũ kiệt lớn (tại Bến Gót - Việt Trì), có mực nước nhỏ nhất ứng với tần suất 75% là +5,92m; mực nước trung bình ứng với tần suất 1% là +18,17m. Như vậy biên độ trung bình là +9,65m, dao động lớn nhất là: +12,25m. Đặc điểm này là khó khăn lớn cho việc xây dựng các công trình tưới.

+ Về mùa lũ, nước trên sông luôn cao hơn mực nước trong đồng, mực nước lớn nhất theo tần suất 10% tại Bến Gót (Việt Trì là +16,25m và mực nước báo động số I: +13,63m, số II: +14,85m và số III: +15,85m trong  khi đó mực nước cao nhất trong đồng chỉ là +13,50m). Do vậy các công trình tiêu tự chảy không phát huy được vào mùa lũ, để tiêu nước có hiệu quảcần phải xây dựng các công trình tiêu động lực.

+ Hệ thống sông, suối của tỉnh mang theo hàm lượng phù sa khá lớn, khoảng 1kg/m3, làm cho các dòng chảy thường bị bồi lấp.

- Với đặc điểm thủy văn như trên, Phú Thọ có điều kiện phát triển vận tải thủy, nuôi trồng thủy sản, đủ nguồn nước mặt cung cấp cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, phải luôn gia cố đê điều để phòng chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất nhằm giảm nhẹ thiên tai.

- 5.2. 	Hiện trạng luồng tuyến đường thủy nội địa

Mặc dù trên địa bàn tỉnh có hệ thống sông ngoài dày đặc, nhưng chỉ có 5 sông có khai thác vận tải thủy đó là: Sông Hồng, Sông Lô, sông Đà, sông Bứa và sông Chảy. Trong đó có 3 sông do trung ương quản lý là sông Hồng, Sông Lô và sông Đà.

- Sông Hồng (dài 109,5km) và sông Đà (dài 41,5km) đạt cấp kỹ thuật là cấp III.

- Sông Lô được chia thành hai đoạn:

+ Từ ngã ba Việt Trì cũ đến cảng Việt Trì: dài 1km, đạt cấp kỹ thuật là cấp II.

+ Từ cảng Việt Trì đến Chí Đám - Đoan Hùng dài 72,5km, đạt cấp kỹ thuật là cấp III.

Còn lại hai sông địa phương là sông Chảy dài 23km, sông Bứa dài 69km chưa phân cấp kỹ thuật.

Chi tiết hiện trạng luồng tuyến đường thủy nội địa như bảng sau:

Bảng 1.3. Hiện trạng luồng tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

| Tên sông | Điểm đầu | Điểm cuối | Cấp KT | Dài (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sông Hồng | Ngã 3 sông - Phường Bạch Hạc - Thành phố Việt Trì | Xã Hậu Bổng - Huyện Hạ Hòa | III | 109,5 |
| Sông Lô | Ngã 3 sông - Phường Bạch Hạc - Thành phố Việt Trì | Cảng Việt Trì | II | 1 |
|  | Cảng Việt Trì | Xã Chí Đám - Huyện Đoan Hùng | III | 72,5 |
| Sông Đà | Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông | Xã Tinh Nhuệ - Huyện Thanh Sơn | III | 41,5 |
| Sông Chảy | Xã Chí Đàm - Huyện Đoan Hùng | Ranh giới Yên Bái (xã Đông Khê - Huyện Đoan Hùng) | Chưa phân cấp | 23 |
| Sông Bứa | Xã Đồng Lương - Huyện Cẩm Khê | Xã Thu Cúc - Huyện Tân Sơn | Chưa phân cấp | 69 |
| Tổng |  |  |  | 316,5 |

Nguồn: Sở GTVT Phú Thọ - Thông tư 46/2016/TT-BGTVT

- 5.3.	Hiện trạng vận tải đường thủy nội địa

5.3.1. Hiện trạng các tuyến vận tải thủy nội địa

Hiện tại, qua địa bàn Phú Thọ có 4 tuyến vận tải đường thủy nội địa quốc gia với tổng chiều dài 363,5km. Đây là những tuyến vận tải huyết mạch kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp lớn của khu vực và cả nước.

Cụ thể như bảng sau:

Bảng 1.4: Tổng hợp tuyến vận tải thủy nội địa qua Phú Thọ

| TT | Tuyến | Chiều dài (km) | Cấp KT | Kích thước luồng (m) |  |  | Loại phương tiện lớn nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bmin | Hmin | Rmin |  |
| 1 | Việt Trì - Tuyên Quang (Sông Lô) | 106 | III | 40 | 2,8 | 350 | Tự hành 200 T |
| 2 | Việt Trì - Hà Nội (Sông Hồng) | 74,5 | II | 50 | 3,2 | 500 | Tự hành 800 T |
| 3 | Việt Trì - Yên Bái (Sông Hồng) | 125 | III | 40 | 2,8 | 350 | Tự hành 200 T |
| 4 | Việt Trì - Hòa Bình (Sông Đà) | 58 | III | 40 | 2,8 | 350 | Tự hành 200 T |
| Tổng cộng |  | 363,5 |  |  |  |  |  |

Nguồn:  Thông tư 46/2016/TT-BGTVT

5.3.2. Hiện trạng phương tiện vận tải thủy nội địa

Tổng lượng phương tiên đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho đến hết năm 2015 (Chỉ tính số lượng của các đơn vị chuyên nghiệp không tính phương tiện vận tải trong các đơn vị không chuyên) là 442 phương tiên với tổng công suất là 78.726CV, tổng trọng tải là 166.827 tấn  gồm 4 chủng loại: tàu kéo đẩy, lai dắt; sà lan máy; sà lan không máy và thuyền máy.

Bảng 1.5: Số lượng phương tiện đường thủy địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2015

| Loại phương tiện | Đơn vị tính | Tổng số |
| --- | --- | --- |
| 1. Tàu kéo đẩy, lai dắt | Cái | 31 |
| Công suất | CV | 4.648 |
| 2. Xà lan máy | Cái | 324 |
| Công suất | CV | 73.500 |
| Trọng tải | Tấn | 166.713 |
| 3. Xà lan không máy | Cái | 69 |
| Trọng tải | Tấn | 23.342 |
| 4. Thuyền máy | Cái | 18 |
| Công suất | CV | 578 |
| Trọng tải | Tấn | 114 |
| Tổng số lượng | Cái | 442 |
| Tổng công suất | CV | 78.726 |
| Tổng trọng tải | Tấn | 166.827 |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2015

Về cơ cấu phương tiện: tầu kéo đẩy, lai dắt với 31 chiếc chiếm 7,01%, xà lan máy với  324 chiếc chiếm 73,30%, tiếp đó là thuyền máy với 18 chiếc chiếm 4,07%  và xà lan không máy 69 chiếc chiếm 15,61%.

Biểu đồ 3.4: Cơ cấu phương tiện vận tải đường thủy nội địa tỉnh Phú Thọ năm 2015 (%)

- 5.4. 	Hiện trạng hệ thống cảng thủy nội địa

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 6 cảng thủy nội địa như sau:

1.	Cảng thủy nội địa xăng dầu Phú Thọ.

- Vị Trí: Từ Km1+00-Km1+70 bờ Phải Sông Lô thuộc địa bàn phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ cảng: Công ty xăng dầu Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số 2470, đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

- Loại cảng: chuyên dùng xuất nhập xăng, dầu và các sản phẩm hóa dầu.

- Cấp kỹ thuật: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: 2.770,3m2.

- Kết cấu công trình cảng: Gồm 01 cầu tầu dạng trụ neo va, kết cấu khung dàn thép, mặt cầu tàu kết cấu dầm bản bê tông cốt thép, kích thước chiều dài dọc sông 18m, chiều rộng 9m; cầu dẫn nối bờ với cầu tàu có chiều dài 28m.

- Vùng nước có chiều dài 70m dọc theo sông; chiều rộng 30m tính từ mép ngoài cầu cảng trở ra sông.

- Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng hệ thống đường ống để xuất nhập xăng,  dầu.

- Cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy có trọng tải toàn phần đến 800 tấn, mớn nước đầy tải không quá 2,8m ứng với cao độ mực nước +5,0m (hệ cao độ nhà nước). Căn cứ điều kiện thực tế mực nước khu vực, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II quyết định cho phương tiện vào, rời bảo đảm hoạt động an toàn tại cảng.

2.	Cảng Việt Trì.

- Vị trí: Từ Km1+260-Km2+160 bờ Phải Sông Lô thuộc địa phận phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ cảng: Cảng Việt Trì - Tổng Công ty vận tải thủy.

- Địa chỉ: Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Loại cảng: Bốc xếp hàng hóa.

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: Tổng diện tích 160.840m2.

- Kết cấu công trình cảng: Gồm 05 cầu tàu và các mố cẩu, cụ thể như sau:

+ 01 cầu tầu kết cấu BTCT kích thước 8020m.

+02  cầu tầu kết cấu BTCT kích thước 2020m.

+02  cầu tầu kết cấu trụ thép, mặt BTCT kích thước 1015m.

+01 mố BTCT kích thước 510m.

+04 mố cọc thép thủy lực trong xếp rọ đá có giằng thép.

- Vùng nước của cảng:

+ Chiều dài 900m dọc theo bờ sông;

+ Chiều rộng 40m tính từ mép ngoài cầu tầu ra phía sông.

- Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng 08 cẩu công suất từ 160 đến 410 mã lực, 02 giàn cẩu Pooctic loại 03 tấn và 03 cầu KC 16,5 tấn; 01 cẩu ĐEK 251.

- Cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy nội địa có mớn nước đầy tải tối đa không quá 1,8m. Căn cứ tình hình thực tế thủy văn, cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa quyết định cho phương tiện ra vào hoạt động tại cảng bảo đảm an toàn.

3.	Cảng Hải Linh.

- Vị trí Km3+300-Km3+625 bờ phải sông Lô thuộc xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ sở hữu: Công ty TNHH Hải Linh.

- Địa chỉ: Tổ 10, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: Diện tích 10 ha, Theo Quyết định số 703/QĐ- UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ kèm theo bản vẽ giao đất số THGĐ. 01/01 hoàn thành 01/2006.

- Kết cấu công trình cảng:

Bao gồm cầu dẫn và cầu tàu liền bờ kết cấu bê tông cốt thép, bến Container dài 157m, bến hàng tổng hợp dài 288m.

- Vùng nước của cảng: Có chiều dài dọc sông 200m, chiều rộng từ mép nước ra phía luồng chạy tàu là 25m ứng với mực nước tại khu vực thiết kế bến là +6,5m theo bình đồ do Đoạn Quản lý đường sông số 1 hoàn thành 4/2006 và bản vẽ hoàn công cầu cảng.

- Loại phương tiện lớn nhất tiếp nhận có trọng tải đến 500 tấn, tàu Container trọng tải 36 TEU, mớn nước không quá 2,2m. Căn cứ diễn biến thực tế của luồng lạch, thủy văn Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II xem xét quyết định cho phép phương tiện ra vào đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động tại cảng.

4.	Cảng An Đạo.

- Vị trí: Từ Km25+500-Km25+963 và từ Km26+310-Km26+590 bờ phải sông Lô, thuộc địa phận xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ cảng: Tổng Công ty giấy Việt Nam.

- Loại cảng: Chuyên dùng bốc xếp hàng hóa.

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: Tổng diện tích 45.985m2.

- Kết cấu công trình cảng:

+ Gồm 02 cầu cảng kết cấu bê tông cốt thép, trên hệ cọc bê tông cốt thép, cụ thể như sau:

Cầu cảng số 1, kích thước chiều dài 72,5m, chiều rộng 25m.

Cầu cảng số 2, kích thước chiều dài 22,5m, chiều rộng 12,5m.

Tại mỗi cầu cảng đều có bích neo bằng thép và đệm chống va bằng cao su.

5.	Cảng Đoan Hùng.

- Vị trí: Từ Km59+772-Km60+436  bờ Phải sông Lô thuộc địa phận  xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ cảng: Công ty Cổ phần Thương mại Hào Hưng Đoan Hùng.

- Địa chỉ: xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Loại cảng: Bốc xếp hàng hóa thông thường.

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: Diện tích  30.505,6m2.

- Kết cầu công trình cảng:

+ Gồm 02 cầu tàu số 1 và số 2 xây dựng liền bờ kết cấu bê tông cốt thép trên hệ cọc bê tông cốt thép, kích thước giống nhau 2527,3m, cao trình đỉnh +15,4 m, cao trình đáy + 7,2m (hệ cao độ nhà nước). Tại các cầu tàu đều bố trí hệ thống đệm chống va bằng lốp ô tô và bích neo 15T.

- Vùng nước của cảng:

+ Chiều dài: 250m dọc theo sông.

+Chiều rộng: 40m tính từ mép ngoài cầu cảng trở ra sông.

- Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng bệ cầu đặt trên cầu tàu để bốc xếp hàng hóa.

- Cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy có mớn nước đầy tải không quá 2,8m. Căn cứ điều kiện thực tế thủy văn, thủy triều, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II quyết định cho phương tiện vào, rời đảm bảo hoạt động an toàn tại cầu cảng.

6. Cảng LILAMA 3.

- Vị trí: Từ Km252+200 – Km252+510 bờ trái sông Hồng thuộc địa bàn phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

- Chủ cảng: Công ty CP LILAMA3;

- Loại cảng: Hàng hóa và xăng dầu;

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III;

- Vùng đất của cảng: Diện tích  140.000m2;

- Kết cấu cảng: 01 bến gồm: 02 trụ va neo kết cấu BTCT, trên hệ cọc BTCT có kích thước như nhau, chiều dài 20m dọc theo sông, chiều rộng 10m, hai trụ va neo cách nhau 20m;

- Vùng nước cảng: Chiều dài 310m, dọc theo sông, chiều rộng 22m tính từ mép ngoài trụ va neo trở ra sông;

- Cảng được phép tiếp nhận: Phương tiện thủy có trọng tải toàn phần đến 600 tấn, mớn nước đầy tải không quá 2,5m.

- 5.5. Hiện trạng hệ thống bến phà vượt sông.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 03 bến phà. Cụ thể như sau:

- 1. Bến Phà Tình Cương

- Vị trí: Km315+500, sông Hồng thuộc địa bàn xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê và xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

- Chủ bến: Công ty Cổ phần đường bộ Phú Thọ

- Đơn vị quản lý: Sở GTVT Phú Thọ

- 2. Bến Phà Đức Bác

- Vị trí: Km10+400, bờ phải sông Lô thuộc địa bàn phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

- Chủ bến: Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc

- Đơn vị quản lý: Sở GTVT Vĩnh Phúc

- 3. Bến Phà Then

- Vị trí: Km17+300, bờ phải sông Lô thuộc địa bàn xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

- Chủ bến: Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc

- Đơn vị quản lý: Sở GTVT Vĩnh Phúc

- II. 	HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Bến thuỷ nội địa bao gồm bến hàng hoá, bến hành khách, bến tổng hợp, bến khách ngang sông, và bến chuyên dùng. Do nhu cầu sản xuất và giao lưu sản phẩm, dọc các sông lớn trên địa bàn toàn tỉnh đã hình thành các điểm xếp dỡ sản phẩm, vật liệu, hàng hoá, lên xuống hành khách và đưa khách qua sông. Hiện trạng hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm: 237 bến. Cụ thể như sau:

## 1. Hiện trạng hệ thống bến trên Sông Lô

Sông Lô chảy từ Tuyên Quang qua hai huyện Đoan Hùng, Phù Ninh và nhập vào sông Hồng tại thành phố Việt Trì.

Hiện tại trên sông Lô có 3 loại bến là bến hàng hóa, bến khách ngang sông và bến nổi (là bến chỉ sử dụng vùng nước để kinh doanh xăng dầu, chung chuyển vật liệu xây dựng, hoặc sửa chữa nhỏ phương tiện thủy), với tổng số 105 bến. Cụ thể như sau:

1.1. Hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Lô:

- Bến khách ngang sông có 10 bến (Thành phố Việt Trì: 2 bến; Huyện Phù Ninh: 5 bến; Huyện Đoan Hùng: 3 bến): Giúp phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu giữa người dân dọc sông với các tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Chi tiết như bảng sau:

Bảng 1.6: Hiện trạng bến khách ngang sông trên Sông Lô

| TT | Bến khách |  |  |  |  | Phương tiện chở khách |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên bến | Chủ bến | Tên sông | Vị trí (km) | Đã cấp phép (Hạn GP) | Chủ Phương tiện | Biển số đăng ký | Tải trọng (số ghế) | Mã lực (CV) |
| I | Thành phố Việt Trì |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dữu Lâu | Nguyễn Văn Xuân | S.Lô | Km 11+200 | 27/02/2018 | Nguyễn Văn Xuân | PT-1812 PT-1740 | 20 |  |
| 2 | Hùng Lô | Nguyễn Văn Thắng | S.Lô | Km14+400 | 27/02/2018 | Nguyễn Văn Thắng | PT-1584 | 12 |  |
| II | Huyện Phù Ninh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | An Đạo | Nguyễn Tiến Minh | S.Lô | Km25+150 | 22/02/2018 | Nguyễn Tiến Minh | PT-1022 | 12 | 15 |
| 4 | Tiên Du | Phùng Văn Liên | S.Lô | Km29+585 | 22/02/2018 | Phùng Văn Liên | PT-1697 | 25 | 20 |
| 5 | Trị Quận 1 | Nguyễn Văn Chắc | S.Lô | Km34+400 | 24/01/2018 | Nguyễn Văn Chắc | PT-1208 | 12 | 15 |
| 6 | Trị Quận 2 | Nguyễn Văn Chắc | S.Lô | Km36+775 | 24/01/2018 | Đoàn Văn Tỵ | PT-0891 | 12 | 12 |
| 7 | Phú Mỹ | Trần Ngọc Lâm | S.Lô | Km41+670 | 28/04/2018 | Bùi Thị Hoa | PT-1063 | 12 | 15 |
| III | Huyện Đoan Hùng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Hùng Long | Đới Duy Long | S.Lô | Km55+450 | 17/01/2018 | Đới Duy Long | PT-1344 | 12 người+2,8 tấn | 8 |
| 9 | Ông Nguyễn Đức Quân | Nguyễn Đức Quân | S.Lô | Km70+200 | 06/07/2018 | Nguyễn Đức Quân | PT-0475 | 12người+1,5 tấn | 8 |
| 10 | Ông Nguyễn Hữu Trang | Nguyễn Hữu Trang | S.Lô | Km70+500 | 24/05/2018 | Nguyễn Hữu Trang | PT-1184 | 12người+1,7 tấn | 7,5 |

1.2. Hiện trạng bến nổi trên sông Lô

- Bến nổi (là bến chỉ sử dụng vùng nước để chung chuyển hàng hóa, kinh doanh xăng dầu, hoặc sửa chữa nhỏ phương tiện thủy…) có: 16 bến (TP Việt Trì: 09 bến, huyện Phù Ninh: 01 bến, huyện Đoạn Hùng: 06 bến).

Chi tiết hiện trạng bến nổi trên sông Lô (xem phụ lục 02)

1.3. Hiện trạng bến hàng hóa trên sông Lô

1.3.1. Số lượng bến hàng hóa

Có 79 bến bốc xếp hàng hóa, chủ yếu là cát sỏi, vật liệu xây dựng, chỉ một số ít bốc xếp gỗ dăm. Trong đó có 66 bến có phép và 13 bến không có phép.

(Trong đó: Thành phố Việt Trì: 25 bến; Huyện Phù Ninh: 35 bến; Huyện Đoan Hùng 19 bến).

1.3.2. Khối lượng hàng hóa thông qua bến

Trong quá trình khảo sát không thống kê được khối lượng hàng hóa thông qua từng bến tuy nhiêu có thể ước tính khối lượng hàng hóa thông qua cả hệ thống bến thủy nội địa trên sông trên cơ sở khối lượng hàng hóa trên Sông Lô qua địa bàn tỉnh Phú Thọ là 9,2 triệu tấn trừ đi khối lượng vận tải thông qua các cảng trên Sông Lô (số liệu thống kê) sẽ được tổng khối lượng vận tải thông qua các bến trên sông.

1.3.3. Quy mô, cơ sở hạ tầng bến

+ Diện tích bến: Bao gồm diện tích vùng đất và diện tích vùng nước.

Tổng diện tích đất: 887.898m2 (88,79ha). Bình quân 12.929 m2/bến (1,29ha).

Diện tích vùng nước dao động từ  360m2 đến 10.000m2, bình quân 2.785 m2/bến.

+ Mớn nước phương tiện bến có khả năng tiếp nhận (chỉ tính bến đã cấp phép): Chia ra làm ba loại

Loại bến có khả năng tiếp nhận phương tiện có mớn từ 1 -1,5m: Có 53 bến, trong đó chủ yếu là bến có khả năng tiếp nhận phương tiện có mớn 1,5m.

Loại bến có khả năng tiếp nhận phương tiện có mớn từ 1,6-1,8m: Có  14 bến.

Và loại bến có khả năngtiếp nhận phương tiện có mớn từ 1,9-2,5m: Có 12 bến.

+ Cơ sở hạ tầng bến

Trong tổng số 79 bến có 50 bến đã đầu tư cơ sở hạ tầng kiên cố: Xây dựng hệ thống nhà làm việc, nhà kho, bãi vật liệu kiên cố, nền xi măng, còn lại 29 bến cơ sở hạ tầng còn sơ sài, hệ thống nhà làm việc, kho bãi được xây dựng tạm, nền đất.

| Ảnh: Bến Hồng Lô | Ảnh: Bến Hải Đăng |
| --- | --- |
| Ảnh: Đóng tàu tại công ty Hồng Lô | Ảnh: Bến Tùng Ngọc |

Ảnh: Bến Ông Đức (Lệ Mỹ - Phù Ninh)

- Đường dẫn xuống bến: Chưa được đầu tư thỏa đáng, phần lớn là đường đất, cấp phối đá dăm, hoặc đường bê tông nhưng đã xuống cấp,gây khó khăn cho phương tiện ra vào bến, đặc biệt là mùa mưa lũ.

Ảnh: Đường dẫn vào bến Hoàng Phương - Tiên Du, Phù Ninh

    - Thiết bị xếp dỡ hàng hóa

Phần lớn đã được cơ giới hóa: Sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên còn hạn chế và một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

| Ảnh: Bến nằm gần cầu đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai |  |
| --- | --- |

    - Phân bố hệ thống bến

Với tổng số 79 bến/73,5 km sông trung bình 1km sông có 1,07 bến. Tuy nhiên phân bổ hệ thống bến là không đều, chia ra làm 4 khu vực chính như sau.

+ Khu vực 1: Quanh cảng Việt Trì, từ Km0-km4+160 sông Lô, bao gồm các phường Bạch Hạc (bờ trái sông Lô), Bến Gót và xã sông Lô (bờ phải sông Lô)-TP Việt Trì. Đây là khu vực có hoạt động vận tải đường thủy nhộn nhịp với lưu lượng lên đến trên 100.000 lượt phương tiện/năm. Trong phạm vi 4,36km có tới 10 bến hàng hóa. Trong đó bờ trái (thuộc phường Bạch Hạc) có 5 bến và bờ phải (phường Bến Gót, Sông Lô và Trưng Vương) có 5 bến.

+ Khu vực 2: Khu vực phường Dữu Lâu và Phượng Lâu TP Việt Trì, từ Km9+100-Km13+700 bờ phải sông Lô, đây là khu vực có lưu lượng phương tiện lên tới 80.000 lượt phương tiện/năm. Trên đoạn có 14 bến bao gồm 3 bến sửa chữa và đóng mới phương tiện, 11 bến bốc xếp cát sỏi, VLXD.

+ Khu vực 3: Khu vực xã An Đạo và Tiên Du huyện Phù Ninh, từ Km25+80-Km29+795 bờ phải sông Lô, có 22 bến bốc xếp VLXD. Đây là khu vực có bãi bồi ven sông, vì vậy khoảng cách từ bến đến đường đê là khá xa. Ngoài các bến hàng hóa, tại đây còn có cảng An Đạo phục vụ nhà máy giấy Bãi Bằng.

+ Khu vực 4: Khu vực các xã Hùng Long, Sóc Đăng, TT. Đoan Hùng và xã Chí Đám huyện Đoan Hùng. Từ Km54+800-Km62+497 bờ phải sông Lô, có 13 bến hàng hóa. Ngoài ra ở khu vực này còn có cảng Đoan Hùng.

Ngoài hệ thống bến tập trung ở 4 khu vực nêu trên, còn lại 20 bến nằm rải rác bên bờ sông Lô đều là các bến khai thác, kinh xoanh, bốc xếp VLXD, cát sỏi, dăm gỗ.

Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Lô (xem phụ lục 01).

    - Hiện trạng cấp đất hệ thống bến

Trong tổng số 79 bến có 25 bến do UBND tỉnh, 26 bến do UBND huyện cấp đất, 18 bến do UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất, 08 bến sử dụng đất thổ cư, thuê đất nông nghiệp của người dân, 02 bến không có hồ sơ đất.

## 2. 	Hiện trạng hệ thống bến trên sông Hồng

Sông Hồng chảy dọc tỉnh Phú Thọ qua các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, TX. Phú Thọ, Tam Nông, Lâm Thao và TP. Việt Trì. Do đặc điểm dòng chảy, mùa lũ nước có thể lên rất cao, mùa kiệt nước có thể hạ xuống rất thấp xuất hiện nhiều bãi cạn gây khó khăn, ách tắc giao thông đườn thủy. Vì vậy, hoạt động vận tải đường thủy trên sông Hồng còn hạn chế, lưu lượng trung bình đạt khoản 10.000 lượt phương tiện/năm.

Dọc hai bên sông Hồng hệ thống bến bãi rất ít, chỉ có 56 bến thủy nội địa gồm 23 bến hàng hóa, trong đó 3 bến đã có phép, 20 bến chưa được cấp phép, (với sản phẩm chủ yếu là bốc xếp cát sỏi, VLXD), 30 bến khách ngang sông dân sinh giúp kết nối hai bên bờ sông (Trong đó: Thành phố Việt Trì: 01 bến; Huyện Lâm Thao: 03 bến; Huyện Tam Nông: 03 bến; TX Phú Thọ: 01 bến; Huyện Thanh Ba: 07 bến; Huyện Cẩm Khê: 06 bến; Huyện Hạ Hòa: 09 bến) và 03 bến nổi.

Ngoài hệ thống bến thủy nội địa như trên, trên sông Hồng còn một bến phà tại xã Tình Cương, Cẩm Khê.

2.1. Hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Hồng

Tổng hợp bến khách ngang sông dân sinh trên sông Hồng như bảng sau:

Bảng 1.8: Tổng hợp hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Hồng

| TT | Bến khách |  |  |  |  |  | Phương tiện chở khách |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên bến | Tên chủ bến | Tên sông | Lý trình | Bờ | Đã cấp phép (Hạn GP) | Chủ Phương tiện | Biển số đăng ký | Tải trọng (ghế) | Mã lực (CV) |
| I | TP Việt Trì |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bến Chiều Dương 01 | Trần Xuân Bản | SH | Km258+800 | Trái | 26/05/2018 | Trần Xuân Bản | PT-1077 | 12 | 15CV |
| II | Huyện Lâm Thao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bến Vĩnh Lại | Nguyễn Duy Oanh | SH | Km266+000 | Trái | 31/12/2017 | Nguyễn Duy Oanh | PT-1093 | 12 | 4CV |
| 3 | Bến Sông Hồng | Lê Quang Thử | SH | Km270+900 | Trái | 31/03/2018 | Lê Quang Thử | PT-1856 | 12người+1,2tấn | 56CV |
| 4 | Bến Bản Nguyên | Lê Văn Canh | SH | Km275+850 | Trái | 18/11/2016 | Lê Văn Canh | PT-1328 | 12người+2tấn | 8CV |
| IV | Thị xã Phú Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bến Phong Châu | Nguyễn Văn Chính | SH | Km295+100 | Trái | 16/12/2017 | Nguyễn Văn Chính | PT-795 | 12 | 20CV |
| V | Huyện Tam Nông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bến Hồng Đà | Bùi Xuân Hồng | SH | Km270+900 | Phải | 30/11/2017 | Bùi Xuân Hồng | PT-1003 | 12 | 75CV |
| 7 | Bến Hưng Hóa | Lê Văn Liên | SH | Km276+000 | Phải | 18/11/2016 | Lê Văn Liên | PT-1001 | 12 | 6CV |
| 8 | Vực Trường | Lê Xuân Tần | SH | Km295+075 | Phải | 23/01/2018 | Lê Xuân Tần | PT-1061 | 12 | 20CV |
| VI | Huyện Thanh Ba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bến Lương Lỗ | Nguyễn Khắc Hiếu | SH | Km307+000 | Trái | 21/04/2018 | Nguyễn Khắc Hiếu | PT-0347 | 12 | 15CV |
| 10 | Bến Đỗ Xuyên | Trần Văn Vượng | SH | Km310+700 | Trái | 01/05/2011 | Trần Văn Vượng |  |  |  |
| 11 | Bến Thanh Hà | Trần Tiến Quang | SH | Km315+000 | Trái | 31/12/2017 | Trần Tiến Quang | PT-1010 | 12 | 15CV |
| 12 | Bến Chí Tiên | Lê Hồng Sơn | SH | Km319+300 | Trái | 12/07/2018 | Lê Hồng Sơn | PT-1833 | 12 | 15CV |
| 13 | Bến Hoàng Cương | Lê Văn Minh | SH | Km324+000 | Trái | 31/03/2018 | Lê Văn Minh | PT-0490 | 12 | 8CV |
| 14 | Bến Phương Lĩnh | Vi Hùng Cường | SH | Km 329+000 | Trái | 07/06/2018 | Vi Hùng Cường | PT-0349 | 12 | 15CV |
| 15 | Bến Vũ Yển | Nguyễn Tiến Chung | SH | Km331+000 | Trái | 16/06/2018 |  |  |  |  |
| VI | Huyện Cẩm Khê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bến Đồng Lương | Lê Trọng Lân | SH | Km308+000 | Phải | 07/01/2018 | Lê Trọng Lân | PT-0348 | 12 | 15CV |
| 17 | Bến Phú Lạc | Nguyễn Cộng Hòa | SH | Km315+000 | Phải | 23/02/2018 | Nguyễn Cộng Hòa | PT-0996 | 12 | 8CV |
| 18 | Bến Thị trấn Sông Thao | Hoàng Tất Ninh | SH | Km319+300 | Phải | 17/01/2018 | Hoàng Tất Ninh | PT-0490 | 12 | 15CV |
| 19 | Bến Nga Sai | Nguyễn Hồng Thịnh | SH | Km324+150 | Phải | 31/03/2018 | Nguyễn Hồng Thịnh | PT-1047 | 12 | 8CV |
| 20 | Bến Phùng Xá | Hoàng Tiến Hoàn | SH | Km 329+000 | Phải | 16/06/2018 | Hoàng Tiến Hoàn | PT-0981 | 12 | 15CV |
| 21 | Bến Phương Xá | Nguyễn Xuân Lộc | SH | Km331+000 | Phải | 16/06/2018 | Nguyễn Xuân Lộc | PT-0566 | 12người+2tấn | 15CV |
| VII | Huyện Hạ Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bến Mai Tùng | Nguyễn Mạnh Hồng | SH | Km333+000 | Trái | 02/08/2017 | Nguyễn Mạnh Hồng | PT-1928 | 12 | 15CV |
| 23 | Bến Minh Côi | Nguyễn Tiến Hưng | SH | Km333+000 | Phải | 02/08/2017 | Nguyễn Tiến Hưng | PT-0356 | 8 | 6CV |
| 24 | Bến Lâm Lợi | Nguyễn Văn Chương | SH | Km350+400 | Phải | 08/04/2018 | Đoàn Văn Sơn | PT-1070 | 12người+2,3tấn | 6CV |
| 25 | Bến Phụ Khánh | Lại văn Huệ | SH | Km350+400 | Trái | 08/04/2018 | Lại văn Huệ | PT-0971 | 12 | 8CV |
| 26 | Bến Đan Thượng | Trần Trọng Trung | SH | Km354+120 | Trái | 01/04/2018 | Trần Trọng Trung | PT-1201 | 8 | 8CV |
| 27 | Bến Động Lâm | Lê Đình Thuận | SH | Km354+000 | Phải | 27/02/2018 | Lê Đình Thuận | PT-1190 | 8 | 8CV |
| 28 | Bến Liên Phương 1 | Hoàng Đức Thắng | SH | Km356 +700 | Trái | Hết hạn |  |  |  |  |
| 29 | Bến Liên Phương 2 | Nguyễn Văn Khanh | SH | Km358 +900 | Trái | Hết hạn |  |  |  |  |
| 30 | Bến Liên Phương 3 | Đỗ Văn Đô | SH | Km359+400 | Trái | Hết hạn |  |  |  |  |

  - Hiện trạng bến hàng hóa trên sông Hồng

2.2.1   Số lượng bến

Có 23 bến hàng hóa, trong đó 3 bến đã cấp phép, 20 bến chưa cấp phép, với sản phẩm chủ yếu là bốc xếp cát sỏi, VLXD ( Thành phố Việt Trì: 04 bến; Huyện Tam Nông 01 bến, Huyện Lâm Thao: 06 bến; Huyện Thanh Ba: 04 bến; Huyện Cẩm Khê: 06 bến, Huyện Hạ Hòa: 02 bến). Trong 3 bến có giấy phép đều đã hết hạn hoạt động.

Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Hồng (xem phụ lục 01)

2.2.2   Khối lượng hàng hóa thông qua bến

Quy mô hàng hóa thông qua các bến khoảng: 374.371 tấn, bình quân khoảng 21.000 tấn/bến/năm.

    - Quy mô, cơ sở hạ tầng bến

- Mớn nước phương tiện: Từ 1,5-2m.

- Diện tích bến:

Diện tích vùng nước: Từ 400-2.600m2, bình quân 900m2/bến.

Diện tích vùng đất:  Tổng diện tích đất: 103.998m2, bình quân 5.800 m2/ bến.

- Cơ sở hạ tầng bến:

Phần lớn các bến đều do người dân khi có nhu cầu khai thác, vận chuyển cát sỏi trên sông thì tự đầu tư xây dựng, vì vậy cơ sở hạ tầng bến chưa được đầu tư, vẫn sử dụng nền đất tự nhiên, kết cấu bến chưa được xây dựng, đường dẫn xuống bến vẫn là đường đất, chưa được cứng hóa. Trong tổng số 23 bến trên sông Hồng chỉ có 5 bến được đầu tư kiên cố, còn lại 18 bến xây dựng tạm.

| Ảnh: Bến Công ty Việt Châu | Ảnh: Bến Công ty Huyền Đức |
| --- | --- |

    - Thiết bị xếp dỡ hàng hóa

Phần lớn đã được cơ giới hóa: sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên còn hạn chế và một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

Ảnh: Bến cát đặt gần cầu đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai (bến ông Thái)

    - Phân bố hệ thống bến

Chiều dài sông Hồng đoạn qua Phú Thọ là 109,5km, nhưng chỉ có 23 bến hàng hóa, như vậy bình quân 4,76km sông có 1 bến hàng hóa.

    - Hiện trạng cấp đất hệ thống bến

Trong tổng số 23 bến thủy nội địa đang hoạt động trên sông Hồng có 04 bến do UBND tỉnh cho thuê đất, 01 bến do UBND huyện cho thuê đất, 01 bến do UBND xã cho thuê đất, 05 bến sử dụng đất thổ cư, thuê đất nông nghiệp của người dân, 12 bến chưa có hồ sơ đất.

2.3 Hiện trạng bến nổi trên sông Hồng:

Hiện trạng trên sông Hồng có 03 bến nổi sửa chữa phương tiện.

Chi tiết hiện trạng bến nổi trên sông Hồng (xem phụ lục 02)

## 3. 	Hiện trạng hệ thống bến trên sông Đà

Sông Đà chảy từ Hòa Bình về Phú Thọ, qua các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông và đổ vào sông Hồng tại Lâm Thao. Do đã được nhà máy thủy điện Hòa Bình điều tiết nước và sông chảy qua vùng đồng bằng nên dòng chảy rất êm thuận.

Hiện tại dọc sông Đà có 31 bến thủy nội địa, gồm 2 loại là bến hàng hóa và bến khách ngang sông dân sinh, trong đó bến khách ngang sông là 7 bến, bến hàng hóa là 24 bến.

3.1. Hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Đà:

Hiện tại trên sông Đà có 7 bến khách ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại của bào con nhân dân quanh khu vực hai bờ sông, trong đó huyện Thanh Thủy có 6 bến, huyện Thanh Sơn có 1 bến, chi tiết được tổng hợp theo bảng sau:

Hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Đà

| TT | Bến khách ngang sông |  |  |  | Phương tiện chở khách |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên bến | Chủ bến | Vị trí (km) | Hạn cấp phép | Biển số đăng ký | Tải trọng (số ghế) | Mã lực (CV) |
| I | Huyện Thanh Thủy |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bến Thạch Đồng | Đặng Trần Hiển | Km8+800 | Hết hạn, không hoạt động |  |  |  |
| 2 | Tân Phương | Nguyễn Danh Minh | Km 11+00 | 16/6/2018 |  | 12 | 15CV |
| 3 | Bảo Yên | Nguyễn Kim Trang | Km14+500 | 20/10/2012 | PT-0467 | 12 | 15CV |
| 4 | Bến Trung Nghĩa | Trần Đình Hương | Km24+300 | Hết hạn, không hoạt động |  |  |  |
| 5 | Phượng Mao | Lê Ngọc Giang | Km25+200 | Không có giấy phép hoạt động |  |  |  |
| 6 | Yến Mao | Vũ Văn Vinh | Km27+000 | 8/3/2014 | PT-0993 | 08 | 08CV |
| II | Huyện Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tinh Nhuệ | Nguyễn Văn Hà | Km40+000 | 10/04/2017 | 959 | 08 | 08CV |

3.2.  Hiện trạng bến hàng hóa trên sông Đà:

3.2.1 Số lượng bến

Có 24 bến gồm 12 bến đã cấp phép và 12 bến không phép (Trong đó: Huyện Tam Nông: 2 bến; Huyện Thanh Thủy: 18 bến; Huyện Thanh Sơn: 4 bến).

Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Đà (xem phụ lục 01)

    - Khối lượng hàng hóa thông qua bến

Quy mô hàng hóa thông qua các bến khoảng: 600.000 tấn, bình quân 21.000 tấn/bến/năm.

    - Quy mô, cơ sở hạ tầng bến

+ Diện tích bến:

Diện tích vùng nước: Từ 400 - 2.600m2, bình quân 900m2/bến.

Tổng diện tích đất: 90.000m2. Bình quân 3.100 m2/bến.

+ Mớn nước phương tiện: Từ 1,5-2m.

+ Cơ sở hạ tầng bến: Trong tổng số 24 bến hàng hóa, có 14 bến đã được đầu tư xây dựng, hệ thống nhà làm việc, kho bãi xây dựng kiên cố, nền xi măng, còn lại 10 bến xây dựng tạm, hệ thống nhà làm việc, kho bãi chưa được đầu tư xây dựng, nền đất.

Đường dẫn xuống bến: Chưa được đầu tư thỏa đáng, phần lớn là đường đất, cấp phối đá dăm, hoặc đường bê tông nhưng đã xuống cấp. Gây khó khăn cho phương tiện ra vào bến, đặc biệt là mùa mưa lũ.

Thiết bị xếp dỡ hàng hóa:  Phần lớn đã được cơ giới hóa: sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên còn nhiều hạn chế một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

    - Khả năng kết nối

Do sông Đà chảy qua Phú Thọ qua vùng địa hình đồng bằng bằng phẳng, bên bờ sông là ĐT.316, ĐT317 vì vậy hệ thống bến thủy trên sông Đà đặt giữa đường tỉnh và mép nước, rất thuận tiện cho kết nối giao thông giữa bến với đường bộ.

    - Phân bố các bến bãi như sau

Bình quân: 1,5km/bến, tuy nhiên chủ yếu tập trung tại hai xã Phượng Mao, Yến Mao huyện Thanh Thủy.

    - Hiện trạng cấp đất hệ thống bến

Trong tổng số 24 bến thủy nội địa đang hoạt động trên sông Đà có 02 bến do UBND tỉnh, 05 bến do UBND huyện cấp đất, 05 bến do UBND xã cho thuê đất, 12 bến không có hồ sơ đất.

## 4. Hiện trạng hệ thống bến trên sông Chảy

Sông Chảy chảy từ tỉnh Hà Giang, vượt qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái rồi chảy vào Sông Lô ở Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tổng chiều dài 319km, đoạn qua Phú Thọ từ xã Đông Khê huyện Đoan Hùng đến xã Chí Đám huyện Đoan Hùng, dài 23km.

Hiện tại dọc sông Chảy có 38 bến thủy nội địa, gồm 2 loại là bến khách ngang sông và hàng hóa, trong đó bến khách ngang sông có 6 bến, bến hàng hóa có 32 bến.

4.1 Hiện trạng khách ngang sông trên sông Chảy:

Trên sông Chảy hiện có 6 bến khách ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân hai bờ sông, chi tiết theo bảng sau:

| TT | Tên bến | Tên chủ bến | Trong đó |  | Hạn hoạt động | Địa danh | Lý trình | Bờ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Có phép | Không phép |  |  |  | Trái | Phải |
| 1 | Bến Chợ Giàn | Lê Minh Hiến | x |  | 29/8/2018 | Xã Hùng Quan, Phong Phú | Km6+085 | x | x |
| 2 | Bến Ông Ninh Văn Hòa | Ninh Văn Hòa | x |  | 29/4/2018 | Xã Phương Trung, Nghinh xuyên | Km10+140 | x | x |
| 3 | Bến Bà Nguyễn Thị Thọ | Nguyễn Thị Thọ | x |  | 15/3/2018 | Xã Phương Trung, Nghinh xuyên | Km12+860 | x | x |
| 4 | Bến Ông Phạm Quang Liêm | Phạm Quang Liêm | x |  | 29/4/2018 | Xã Quế Lâm và xã Nghinh Xuyên | Km15+060 | x | x |
| 5 | Bến Ông Trịnh Quang Tăng | Trịnh Quang Tăng | x |  | 20/4/2018 | Xã Quế Lâm và xã Nghinh Xuyên | Km15+600 | x | x |
| 6 | Bến Đông Khê | Nguyễn Mạnh Hà | x |  | 25/01/2018 | Xã Đông Khê và xã Khả Lĩnh (Yên Bái) | Km18+480 | x |  |

4.2 Hiện trạng bến hàng hóa như sau:

- Số lượng, chức năng: Hiện tại trên sông Chảy thuộc huyện Đoan Hùng có 31 bến hàng hóa tập kết cát sỏi, 01 bến tập kết than.

- Quy mô, cơ sở hạ tầng bến:

+ Diện tích bến: Tổng diện tích đất khoảng 30.000m2.

+ Mớn nước phương tiện bến có khả năng tiếp nhận: Chưa có thống kê.

+ Cơ sở hạ tầng bến: Trong tổng số 32 bến dọc sông Chảy, có 8 bến đã được đầu tư xây dựng kiên cố, còn lại 24 bến được xây dựng tạm, cơ sở hạ tầng sơ sài.

+ Đường dẫn xuống bến: Kết nối thuận tiện với mạng lưới đường bộ, tuy nhiên hệ thống đường dẫn chưa được đầu tư, đa số đều là đường đất.

Ảnh: Bãi khai thác cát trên sông Chảy

- Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: Phần lớn đã được cơ giới hóa: sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên còn nhiều hạn chế và một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Chảy (xem phụ lục 01)

- Hiện trạng cấp đất hệ thống bến

Trong tổng số 32 bến thủy nội địa đang hoạt động trên sông Chảy có 02 bến do UBND tỉnh cho thuê đất, 02 bến do UBND huyện cho thuê đất,  05 bến do UBND xã cho thuê đất, 03 bến thuê đất của hộ dân, 20 bến không có hồ sơ đất.

5. Hiện trạng hệ thống bến trên sông Bứa

Sông Bứa chảy từ Sơn La sang Phú Thọ, tổng chiều dài 117km, trong đó đoạn qua Phú Thọ dài 69km.

- Số lượng, chức năng: Hiện tại trên sông Bứa có 5 bến hàng hóa khai thác, kinh doanh cát sỏi (Trong đó có 3 bến thuộc huyện Tam Nông và 2 bến thuộc huyện Thanh Sơn) và 1 bến khách ngang sông tại xã Hùng Đô huyện Tam Nông

- Khối lượng hàng hóa thông qua bến: Chưa thống kê.

- Quy mô, cơ sở hạ tầng bến:

+ Diện tích bến: Tổng diện tích đất khoảng 20.500m2.

+ Mớn nước phương tiện bến có khả năng tiếp nhận: Chưa có thống kê.

+ Cơ sở hạ tầng bến: Có 01 bến đã được đầu tư xây dựng kiên cố, 04 bến xây dựng tạm.

+ Đường dẫn xuống bến: Đều là đường đất.

- Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: Phần lớn đã được cơ giới hóa: sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Bứa  (xem phụ lục 01)

- Hiện trạng cấp đất hệ thống bến

Trong tổng số 5 bến hàng hóa đang hoạt động trên sông Bứa có 02 bến do UBND tỉnh, 02 bến do UBND huyện cấp đất và 01 bến thuê đất của UBND xã.

Ngoài ra còn có 01 bến hành khách phục vụ khách du lịch Đầm Ao Châu, huyện Hạ Hòa.

- 6. 	Đánh giá hiện trạng hệ thống bến thủy nội địa tỉnh Phú Thọ

- 6.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống bến hàng hóa

- Ưu điểm:

Với số lượng 163 bến hàng hóa, 19 bến nổi, 01 bến hành khách và 54 bến khách ngang sông đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là những đầu mối vận tải giúp kết nối vận tải đường thủy nội địa với các loại hình vận tải khác đã góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải của tỉnh, phục vụ nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó để đảm bảo hoạt động của hệ thống bến thủy nội địa cần nguồn nhân lực rất lớn vì vậy có thể thấy hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã giúp tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Tuy nhiên do phát triển thiếu quy hoạch, công tác quản lý chưa chặt chẽ hệ thống bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập như sau:

- Nhược điểm:

Vị trí: Hệ thống bến hàng hóa nằm tản mạn (trên sông Hồng, sông Đà), có khu vực lại tập chung quá dày đặc như khu vực quanh cảng Việt Trì (sông Lô). Một số bến chưa phù hợp nằm quá gần cảng gây mất ATGT và cạnh tranh nhu cầu bốc xếp với cảng, một số bến nằm trong hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang bảo vệ đê, kè, cầu, công trình thủy lợi...

Cơ sở hạ tầng bến hàng hóa: Trong tổng số 163 bến hàng hóa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có 83 bến đã được đầu tư xây dựng, hệ thống nhà làm việc, kho bãi xây dựng kiên cố, nền xi măng, mố bê tông cốt thép, còn lại 80 bến xây dựng tạm, hệ thống nhà làm việc, kho bãi chưa được đầu tư xây dựng, nền đất. Qua rà soát, gần như 100% các bến xây dựng cơ sở hạ tầng trên bến chưa có sự chấp thuận, cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Nhìn tổng thể bến bãi trên địa bàn tỉnh có công nghệ xếp dỡ còn hạn chế, thiếu thiết bị chống va, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, không có nội quy bến, báo hiệu bến, hệ thống đường dẫn xuống bến hầu như vẫn sử dụng đường đất gây khó khăn cho phương tiện vận tải ra vào bến đặc biệt là mùa mưa bão. Phần lớn đường dẫn từ bến đấu nối vào đường bộ đều chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Hoạt động kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập:

+ Nhiều bến chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai: Sử dụng đất không đúng Luật Đất đai năm 2013 như tự ý lấn chiếm hành lang đê, hành lang giao thông đường bộ, bờ vở sông để sử dụng làm bãi tập kết vật liệu kinh doanh bến bãi, sử dụng đất vượt mốc giới được giao, sử dụng đất không đúng mục đich, cho thuê đất không đúng thẩm quyền….. xây dựng các công trình trên bến khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép.

+ Không có bản cam kết bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền chấp thuận, không thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

+ Tình hình an ninh trật tự nhiều khu vực bến còn phức tạp. Các chủ bến chủ yếu là hoạt động kinh doanh cát sỏi, gỗ nguyên liệu giấy, gỗ bóc nên phần lớn theo tình trạng tự phát thiếu tính ổn định lâu dài nên không chấp hành các thủ tục theo quy định.

# Quản lý nhà nước hệ thống bến: Trước khi thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của bộ GTVT “Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa” được ban hành, việc cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, mà trực tiếp là Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) thực hiện cấp mới, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 2 thực hiện cấp lại Giấy phép hoạt động. Một trong những điều kiện cấp Giấy phép hoạt động là bến phải có vùng đất (đối với bến hàng hóa) và vùng nước phù hợp.

Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát hồ sơ của đơn vị cấp phép trước đây, nhiều bến được cấp giấy phép hoạt động có đất sử dụng không đúng Luật Đất đai, như sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, sử dụng đất vượt mốc giới được giao…. Mặt khác, nhiều đối tượng còn viện cớ tự thuê đất nông nghiệp để mở bến bãi, thực chất là khai thác cát trái phép, gây sạt lở bờ sông, uy hiếp đến nhiều công trình đê, kè và nhà cửa, ruộng vườn của nhiều hộ dân.

Hiện tại việc cấp Giấy phép hoạt động đã được Sở GTVT kiểm tra, rà soát, phối hợp chặt chẽ với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, UBND các cấp huyện, thành thị, Sở, ngành liên quan, thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Bến tự phát: Trong tổng số 163 bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh, có 81 bến đã được cấp giấy phép hoạt động, 82 bến tự phát (chưa được cấp giấy phép hoạt động).

- Trong 81 bến hàng hóa đã được cấp giấy phép thì sông Lô có: 66 bến, sông Hồng: 03 bến, sông Đà: 12 bến; các bến trên sông Chảy, sông Bứa chưa được cấp giấy phép; Bến nổi có 13 bến đã được cấp phép, 06 bến chưa được cấp phép.

- Trong 82 bến tự phát không có giấy phép hoạt động thì sông Lô có: 13 bến, sông Hồng: 20 bến, sông Đà: 12, sông Chảy: 32 bến, sông Bứa: 05 bến.

Như vậy do công tác quản lý còn chưa được chặt chẽ nên số lượng bến tự phát còn nhiều.

- 6.2. Đánh giá hiện trạng hệ thống bến khách ngang sông

- Ưu điểm:

Với 54 bến khách ngang sông dân sinh (Sông Lô 10 bến, sông Hồng 30 bến, sông Đà 7 bến, sông Chảy 6 bến, sông Bứa có 1 bến) hoạt động trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, là cầu nối đường liên huyện, xã, tỉnh, nhất là những vùng không có điều kiện bắc cầu qua sông, trở thành phương thức phục vụ không thể thiếu trong sinh hoạt, giao lưu của nhân dân các vùng liền kề, đơn giản, tiện lợi và hiệu quả kinh tế cao.

- Nhược điểm:

Cơ sở hạ tầng bến: Cơ sở hạ tầng bến còn sơ sài, đường dẫn xuống bến nhỏ hẹp, trơn trượt, không được gia cố chống trơn, một số nơi chỉ là lối đi nhỏ hẹp do nằm lọt giữa nhà cửa hai bên, gây khó khăn nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi lên, xuống bến, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Ảnh: Đường dẫn xuống bến khách ngang sông

Bên cạnh đó: hệ thống nhà chờ của bến cũng chỉ được đầu tư thô sơ, không đảm bảo tiện nghi cho người dân khi chờ đò.

| Ảnh: Nhà chờ tại các bến khách ngang sông trên sông Hồng |  |
| --- | --- |

Phương tiện VT và ATGT: Hiện tại tại các bến khách ngang sông chủ yếu sử dụng phương tiện có công suất 8CV, với sức chứa tối đa 12 người/lượt, các phương tiện đều được định kỳ đăng kiểm nên đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hoạt động; về ATGT: do đặc điểm lưu lượng phương tiện vận tải qua sông còn ít, mặt khác các chủ đò đều được sở GTVT, Thanh tra đường thủy nội địa, cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 2, Công an đường thủy, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các cấp, công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1, công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 9, liên tục tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dân, kiểm tra, giám sát, đảm bảo chủ đò chấp hành đúng quy định về vận tải, ATGT, vì vậy tình hình ATGT trên các tuyến đò ngang được đảm bảo. Tuy nhiên do ý thức chấp hành pháp luật của nhiều người dân, chủ đò vẫn chưa cao, qua đò đôi khi không mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi, một số chủ đò vì lợi nhuận còn chở quá số người quy định, chở ô tô qua đò.

Ảnh: Vi phạm ATGT trên đò ngang (chở ô tô qua sông)

Quản lý hoạt động bến: Hiện tại hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh do sở GTVT cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên UBND các xã trực tiếp đấu thầu, quản lý, giám sát hoạt động, và thu thuế. Thời hạn đấu thầu, giao thầu chưa có quy định cụ thể khiến không khuyến khích người nhận thầu đầu tư, bảo trì hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải khách ngang sông.

PHẦN II

# QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

# I. 	ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KT - XH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Văn kiện đại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; tóm tắt những nội dung chủ yếu như sau:

## 1. 	Mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu

Xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm kinh tế Vùng; là một trong những trung tâm khoa học, công nghệ; giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng nội Vùng và TP. Việt Trì là thành phố lễ hội về nguồn của dân tộc Việt Nam, đồng thời, là địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng, an ninh của Vùng cũng như của cả nước.

Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các tiêu chí của tỉnh công nghiệp và là một trong những tỉnh phát triển thuộc nhóm hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Một số chỉ tiêu KT-XH  chủ yếu đến năm 2020 như sau:

* Các chỉ tiêu về kinh tế:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 (GRDP theo giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 7,5%/năm; trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 9,5%/năm; dịch vụ tăng 7,5%/năm; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,5%/năm.

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng (tương đương 2.400 USD).

- Đến năm 2020 cơ bản đạt được các tiêu chí của một tỉnh công nghiệp.

- Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế ngành năm 2020: công nghiệp xây dựng 41,5%, dịch vụ 38,5%, nông lâm nghiệp, thuỷ sản 20%.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, đến năm 2020 đạt trên 1.300 triệu USD.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 95 nghìn tỷ đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 10%/năm trở lên.

- Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hoá đạt 70%.

* Các chỉ tiêu về văn hoá - xã hội và môi trường:

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm; Phấn đấu đưa huyện Tân Sơn thoát nghèo.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28%.

- Lao động có việc làm tăng thêm trong 5 năm đạt 77,5 nghìn người; xuất khẩu lao động 2,5 nghìn người/năm trở lên.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 82% dân số; có 11 bác sỹ, 32,4 giường bệnh/1vạn dân; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 50% tổng lao động toàn xã hội.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 70% trường mầm non, 90% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 70% trường trung học phổ thông.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 92%.

- Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý ở đô thị đạt 100%, khu dân cư tập trung ở nông thôn đạt 65%; 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn.

- Toàn tỉnh có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 124 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 57 xã đạt chuẩn).

- Tỷ lệ đô thị hoá đạt 25%.

* Một số sản phẩm chủ yếu đến năm 2020:

- Xi măng: 3,4-3,5 triệu tấn.

- Giấy: 1.500 nghìn tấn.

- Vải thành phẩm: 220-230 triệu m2.

- Quần áo may sẵn: 40-41 triệu sản phẩm.

- Gạch Ceramic: 13-14 triệu tấn.

- Bia các loại: 100-120 triệu lít.

- Đảm bảo an ninh lương thực, lương thực bình quân: 320-400kg/người.

- Sản lượng rau: 180-200 nghìn tấn.

- Chè chế biến: 35 ngàn tấn.

- Phân bón, hoá chất: 2.500 ngàn tấn.

Bảng 2.1: Tổng hợp một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích | Km2 | 3.532 |
| 2 | Dân số | 103 ng | 1.454 |
| 3 | Tốc độ tăng GDP (2016-2020) | % | 7,5% |
| 4 | Cơ cấu kinh tế | % | 100 |
|  | - Nông, lâm, ngư | % | 20 |
|  | - Công nghiệp, XD | % | 41,5 |
|  | - Dịch vụ | % | 38,5 |
| 5 | GDP/người | USD | 2.400 |
| 6 | GTKNXK | 106 USD | 1.300 |
| 7 | LTBQ/ng | Kg/ng | 350 |

Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030: dự kiến 8% (cả nước dự kiến 6%/năm).

## 2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực

- Định hướng phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Phát triển công nghiệp theo hướng tăng nhanh quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu công nghiệp để thu hút các dự án vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và có vai trò đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh.

- Thực hiện đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu có nhiều sản phẩm có thương hiệu, bảo đảm tồn tại và phát triển trong cạnh tranh, hội nhập quốc tế. Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn. Phát triển và khôi phục các làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ.

- Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

Phát triển các khu, cụm công nghiệp của tỉnh với quy mô phù hợp theo từng giai đoạn nhằm định hướng dành quỹ đất, đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm vào các khu công nghiệp có tiềm năng để phát triển mạnh công nghiệp của tỉnh, gắn sản xuất với thị trường, vùng nguyên liệu, lao động, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Tổng hợp danh mục các KCN, CCN như sau:

Danh mục các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020.

(Theo QĐ số 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cum công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; QĐ số 2673/QĐ-UBND ngày 22/9/2006  điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2015 và quyết định số 4475/BCT-CNĐP ngày 07/05/2015 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau rà soát theo chỉ thị số 07/CT-TTg).

Bảng 2.2: Danh mục các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp,

Tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020

| TT | Hạng mục | Quy mô (ha) | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến năm 2020 |  |  |
| 1 | KCN Thụy Vân | 306 | Thụy Vân, Vân Phú, Minh Phương, Thanh Đình, Chu Hóa, Cao Xá - TP.Việt Trì |
| 2 | KCN Trung hà | 126-400 | Xã Hồng Đà, Thượng Nông, Xuân Lộc |
| 3 | KCN Phù Ninh | 100 | Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh |
| 4 | KCN Phú Hà | 350 | Phú Hộ, Hà Lộc, Hà Thạch - TX. Phú Thọ |
| 5 | KCN Hạ Hòa | 35-400 | xã Lâm Lợi, Hạ Hòa |
| 6 | KCN Cẩm Khê | 450 | Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê |
| 7 | KCN Tam Nông | 350 | Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương |
| 8 | KCN Lâm Thao | 400 | Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Kinh Kệ, Tứ Xá, Lâm Thao |
| 9 | KCN Thanh Thủy | 250 | Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xá, Đồng Luận |
| II | Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến năm 2020 |  |  |
| 1 | CCN Phượng Lâu 2 | 25 | Phượng Lâu, Việt Trì |
| 2 | CCN Đồng Lạng | 41,7 | Đồng Lạng, Phù Ninh |
| 3 | CCN Thanh Vinh | 20 | Xã Thanh Vinh, TX. Phú Thọ |
| 4 | CCN Thanh Minh | 30 | Thanh Minh, TX.Phú Thọ |
| 5 | CCN Nam Thanh Ba | 36 | Đỗ Sơn, Thanh Ba |
| 6 | CCN T. trấn Thanh Ba | 20 | Phía bắc TT. Thanh Ba |
| 7 | CCN T. Trấn Hạ Hòa | 35,9 | TT. Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa |
| 8 | CCN Hoàng Xá | 32,7 | Hoàng Xá, Thanh Thủy |
| 9 | CCN T. trấn Yên Lập | 40 | TT. Yên Lập, Yên Lập |
| 10 | CCN Lương Sơn | 50 | Lương Sơn, Yên Lập |
| 11 | CCN Sóc Đăng | 73,8 | Sóc Đăng, Đoan Hùng |
| 12 | CCN T.trấn Lâm Thao | 20 | TT. Lâm Thao, Phú Thọ |
| 13 | CCN Bạch Hạc | 79,3 | Bạch Hạc, TP Việt Trì |
| 14 | CCN Phú Gia | 40 | Huyện Phù Ninh |
| 15 | CCN Hợp Hải, Kinh Kệ, huyện Lâm Thao | 80 | Huyện Lâm Thao |
| 16 | CCN Ngọc Quan | 46 | Huyện Đoan Hùng |
| 17 | CCN TT Sông Thao | 45 | Thị trấn Sông Thao, H.Cẩm Khê |
| 18 | CCN Phương Xá | 50 | Phương Xá H.Cẩm Khê |
| 19 | CCN Yến Mao | 30 | Yến Mao, Thanh Thủy |
| 20 | CCN Giáp Lai, Thạch Khoán | 20 | Giáp Lai, Thanh Sơn |
| 21 | CCN Hương Cần | 20 | Hương Cần, Thanh Sơn |
| 22 | CCN Tân Phú | 45 | TT. Tân Phú, Tân Sơn |
| 23 | CCN Cổ Tiết | 72,8 | Cổ Tiết, Tam Nông |
| 24 | CCN Bãi Ba - Đông Thành | 58 | Huyện Thanh Ba |
| 25 | CCN Tử Đà – An Đạo | 45 | Xã Tử Đà, An Đạo |

Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ còn có quỹ đất dự trữ có thể quy hoạch cho phát triển công nghiệp tập trung với diện tích 3.000 ha.

- Phát triển các ngành dịch vụ.

- Phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành dịch vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế như: vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, thị trường bất động sản, tư vấn về chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán, dịch vụ tư vấn pháp lý, công chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, dịch vụ việc làm .…; các dịch vụ mới có hàm lượng trí tuệ cao và dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp,  lâm nghiệp và đời sống nhân dân;

- Khai thác tiềm năng du lịch trên cơ sở phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn để đa dạng hóa sản phẩm các loại hình du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh;

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực và hiện đại hóa cảng ICD (Thụy Vân); phát triển trung tâm thương mại lớn, sàn giao dịch, trung tâm đấu giá, trung tâm triển lãm, hội chợ ở thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và một số huyện trọng điểm; phát triển nhanh mạng lưới chợ đầu mối, chợ nông thôn;

- Mở rộng các hoạt động hợp tác kinh doanh với các địa phương trong và ngoài nước. Tập trung phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có thế mạnh của Tỉnh như: chè, giấy, vật liệu xây dựng, sản phẩm may, các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ .…

- Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh của Tỉnh. Đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm, nhất là chương trình phát triển cây chè, cây nguyên liệu giấy, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi bò thịt, trồng cây gỗ lớn, cây ăn quả và bảo đảm an toàn lương thực;

- Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn theo hướng tập trung phát triển các ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế nông thôn.

- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chủ yếu.

- Về giao thông: đầu tư đồng bộ các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường thủy, đường GTNT và hệ thống giao thông đô thị; các đường vào khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch và các tuyến đường đấu nối với đường xuyên Á, đường Hồ Chí Minh.

- Cải tạo, nạo vét, khơi thông các tuyến vận tải Sông Lô, sông Hồng, sông Đà, nâng công suất của cảng Việt Trì, Bãi Bằng; xây dựng cảng tổng hợp tại thị xã Phú Thọ và một số cảng chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh; cải tạo, nâng cấp các hệ thống nhà ga và di chuyển tuyến đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố Việt Trì; xây dựng, nâng cấp một số nhà ga đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch như ga Việt Trì, ga Phú Thọ và ga Ấm Thượng.

- Về hạ tầng đô thị: đầu tư mở rộng và phát triển hệ thống đường nội thị, các điểm vui chơi, quảng trường và các đô thị mới tại thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ; đầu tư mở rộng các trung tâm, thị trấn, thị tứ các huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và điểm dân cư của Tỉnh đến năm 2020.

- Định hướng phát triển không gian đô thị.

Theo quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ có 01 đô thị loại I (thành phố Việt Trì), 01 đô thị loại II (thành phố Phú Thọ), thành lập mới 03 đô thị loại IV (Phong Châu, Thanh Ba, Thanh Sơn) và 16 đô thị loại V (thành lập mới 07 đô thị: Tây Cốc, Phú Lộc, Vạn Xuân, Hương Cần, Thu Cúc, Hiền Lương và Phương Xá).

Cụ thể như bảng sau:

Bảng 2.3: Quy hoạch các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

| TT | Tên đô thị | Loại đô thị | Địa chỉ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Việt Trì | I | TP Việt Trì |
| 2 | TP. Phú Thọ | II | Tp. Phú Thọ |
| 3 | Phong Châu | IV | TT. Phong Châu, H. Phù Ninh |
| 4 | Thanh Ba | IV | TT. Thanh Ba, H. Thanh Ba |
| 5 | Thanh Sơn | IV | TT. Thanh Sơn, H. Thanh Sơn |
| 6 | Đoan Hùng | V | TT. Đoan Hùng, H. Đoan Hùng |
| 7 | Tây Cốc | V | Tây Cốc, H. Đoan Hùng |
| 8 | Hạ Hòa | V | TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa |
| 9 | Hiền Lương | V | Hiền Lương, H. Hạ Hòa |
| 10 | Yên Lập | V | TT. Yên Lập, H. Yên Lập |
| 11 | TT. Sông Thao | V | TT. Sông Thao, H. Cẩm Khê |
| 12 | Phương Xá | V | Phương Xá, H. Cẩm Khê |
| 13 | Phú Lộc | V | Phú Lộc, H. Phù Ninh |
| 14 | TT. Lâm Thao | V | TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao |
| 15 | TT. Hùng Sơn | V | TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao |
| 16 | TT. Hưng Hóa | V | TT. Hưng Hóa, H. Tam Nông |
| 17 | Vạn Xuân | V | Vạn Xuân, H. Tam Nông |
| 18 | TT. Thanh Thủy | V | TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy |
| 19 | Hương Cần | V | Hương Cần, H. Thanh Sơn |
| 20 | TT. Tân Phú | V | TT. Tân Phú, H. Tân Sơn |
| 21 | Thu Cúc | V | Thu Cúc, H. Tân Sơn |

- Định hướng phát triển khu vực nông thôn.

Dự báo dân số khu vực nông thôn đến năm 2020 chiếm khoảng 58% trong tổng số dân số toàn tỉnh. Khu vực nông thôn hiện nay đang là vùng lãnh thổ kém phát triển so với khu vực đô thị về kinh tế và xã hội. Để thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, ngoài việc hỗ trợ tích cực của nhà nước còn cần có sự đóng góp tích cực của các đô thị hạt nhân đầu tầu và các hạt nhân khu vực nông thôn là các trung tâm cụm xã (thị tứ), trung tâm xã. Đến năm 2020, toàn tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng 68 thị tứ, trong đó có 54 thị tứ được xây dựng mới.

## II. NHU CẦU VẬN TẢI

## 1. Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải

Cơ sở khoa học dự báo

- Hiện trạng về GTVT tỉnh, vùng và toàn quốc

- Hiện trạng KT-XH tỉnh, vùng và cả nước

- Chiến lược phát triển KT-XH tỉnh, vùng và cả nước

- Chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT khu vực phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

- Chiến lược, quy hoạch các ngành (than, điện, xi măng, phân bón.....) của các Bộ chủ quản.

Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá

Có thể dự báo nhu cầu vận tải bằng một số phương pháp: kịch bản kinh tế xã hội, ngoại suy, mô phỏng, phương pháp tương tự, phương pháp chuyên gia, v..v.. Để phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cần sử dụng phối hợp giữa phương pháp ngoại suy và phương pháp kịch bản kinh tế xã hội trên cơ sở phân bổ luồng hàng tối ưu giữa các phương thức vận tải.

Sơ đồ 1 (trình bày sau đây) sẽ tóm tắt các bước chính của phương pháp luận được sử dụng để dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá.

Phương pháp ngoại suy

Phương pháp ngoại suy có rất nhiều mô hình. Nhưng hiện nay các nước trên thế giới thường sử dụng phương pháp ngoại suy với mô hình đàn hồi (hay gọi tắt là phương pháp mô hình đàn hồi) và phương pháp hồi quy đa nhân tố.

Mục đích sử dụng phương pháp này để dự báo tổng khối lượng vận tải

Phương pháp mô hình đàn hồi

Bản chất của phương pháp này là: Xác lập được hàm tương quan của khối lượng vận tải và tổng sản phẩm nội địa (GDP) - cụ thể là xét mối tương quan giữa tốc độ tăng trưởng của khối lượng vận tải và tốc độ tăng trưởng GDP ở một thời điểm (ti) nào đó:

yt - yt - 1



yt			Vvt (%)

E(t) =          =          Vvt = E(t)*VGDP

xt - xt - 1 		VGDP (%)



xt

Trong đó:

yt, yt - 1 là khối lượng vận tải ở năm t và t-1

xt, xt - 1 là giá trị của GDP ở năm t và t-1

E(t) là hệ số đàn hồi

Sau khi xây dựng được hàm tương quan: E(t) = F (yt, xt), có thể xác định được giá trị của hệ số đàn hồi E(t) tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai (ví dụ như E(2015), E(2020)...)

Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia (trong đó có các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp) chúng ta có được tốc độ tăng của GDP (VGDP) của từng thời điểm của tương lai (VGDP(2015), VGDP(2020), VGDP(2025)).

Căn cứ vào hệ số đàn hồi E(t) và tốc độ tăng trưởng GDP chúng ta hoàn toàn xác định được tốc độ tăng trưởng của khối lượng vận tải ở các thời điểm trong tương lai (Vvt tại các năm quy hoạch).

Khi biết được luồng hàng, hiện tại và tốc độ tăng trưởng của nó trong tương lai, dự báo được luồng hàng, luồng khách yêu cầu vận chuyển trên mạng lưới giao thông trong tương lai.

Phương pháp hồi quy đa nhân tố

Hàm hồi quy có dạng :

Yi = ao + a1 x1i  + a2 x2i

Trong đó :

Yi là khối lượng vận tải ở năm i.

x1i là giá trị GDP công nghiệp ở năm i.

x2i là giá trị GDP các ngành khác ở năm i.

ao, a1, a2 là hệ số tương quan.

Sơ đồ 2.1. Phương pháp luận dự báo nhu cầu vận tải

Dự báo kinh tế vĩ  mô: Dân số, GDP, và cơ cấu GDP

Dự báo sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng chính

Phân bổ luồng hàng

(kết hợp bài toán phân bổ và ma trận OD)

Vận tải Sắt

Vận tải Sông

Vận tải Bộ

Vận tải …

Các tuyến vận tải chủ yếu của từng chuyên ngành vận tải

1) Dự báo nhu cầu vận tải

2) Phương thức vận tải

3) Tuyến vận tải

i

Cân đối

dư thừa/thiếu hụt

từng mặt hàng

Dự  báo hàng xuất, nhập khẩu

2. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải đường thủy nội địa

### 2.1. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa

2.1.1. Dự báo tổng khối lượng vận tải

Từ số liệu thống kê về GDP và khối lượng vận tải, Tư vấn xây dựng mối tương quan giữa tốc độ tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách và tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh. Thông qua mô hình đàn hồi, Tư vấn dự báo được tổng khối lượng vận tải của Tỉnh trong các năm quy hoạch và thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.1: GDP, KLHH, KLHK thống kê qua các năm và dự báo

| Năm | GDP (Tỷ đồng) | KLHHoá (1000 Tấn) |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 11.763,1 | 21.842,0 |
| 2011 | 19.027,0 | 22.835,0 |
| 2012 | 20.737,0 | 28.891,0 |
| 2013 | 21.945,8 | 31.001,0 |
| 2014 | 23.357,5 | 35.256 |
| Tốc độ tăng (2010-2014) | 7% | 9,73% |
| Tốc độ tăng (2015-2020) | 7,5% | 11% |
| 2020 | 35.880 | 63.800 |
| 2030 | 77.462 | 137.000 |
| Tốc độ tăng (2021-2030) | 8% | 8% |

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ và tính toán của Tư vấn

Hình 2.1  Tương quan giữa KLVT hàng hóa và hành khách với GDP

Như vậy với các kết quả kiểm định hệ số so sánh giữa hàm lý thuyết và các giá  trị thực thu được độ chặt R2 như trên hình 2.4.1 (0,97 đối với khách và 0.91 đối với hàng) thì cho phép chúng ta có thể dùng 2 hàm thống kê trên để dự báo nhu cầu vận tải.

Tổng khối lượng vận tải.

- Tổng khối lượng vận tải hàng hóa 2015 đạt 35,256 triệu tấn; dự báo năm 2020 đạt 63,8 triệu tấn, tăng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 11%/năm; năm 2030 đạt 137 triệu tấn, tăng bình quân giai đoạn 2021- 2030 là 8% năm.

2.1.2. Khối lượng vận tải liên tỉnh

Theo kết quả OD năm 2004 và 2008 được xây dựng từ kết quả tổng điều tra lưu lượng giao thông của dự án VITRANSS và VITRANSS 2 do JICA kết hợp với Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thực hiện cho thấy:

- Khối lượng vận tải liên tỉnh bằng đường bộ của tỉnh năm 2008 đạt 5.700.000T. Trong đó hàng đến tỉnh chủ yếu là các mặt hàng chính, hàng đi khỏi tỉnh chủ yếu là các loại hàng khác.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng hoá hàng năm (2004-2008) đạt trên 8%.

- Khối lượng vận tải hàng hóa năm 2015 đạt 29,6 triệu tấn; năm 2020 đạt 47,5 triệu tấn và năm 2030 đạt 109 triệu tấn, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2020 là 12% năm, giai đoạn 2021-2030 là 9%/năm, trong đó nhu cầu vận tải giữa tỉnh Phú Thọ với các tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc chiếm 50%, đồng bằng sông Hồng chiếm 32%, các tỉnh trung du 10% và các tỉnh miền Nam 8%.

2.1.3.	Dự báo nhu cầu vận tải nội tỉnh

Khối lượng hàng vận tải bằng đường bộ nội tỉnh là khối lượng hàng hóa phục vụ cho các huyện phải thông qua các đại lý lớn tại thành phố Việt Trì và các trung tâm, khu công nghiệp lớn của một số huyện và toàn bộ khối lượng hàng liên tỉnh bằng đường sắt và đường sông.

Dự báo khối lượng vận tải đường bộ nội tỉnh năm 2020 đạt 16,2 triệu tấn và năm 2030 đạt 28 triệu tấn, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011- 2020 là 11% /năm, giai đoạn 2021- 2030 là 6% năm.

2.1.4.	Dự báo nhu cầu vận tải thông qua

Cơ sở để dự báo phát sinh, thu hút hàng hoá, hành khách cho các tỉnh lân cận thông qua tỉnh Phú Thọ theo QL2D, QL2, QL70, QL32C và QL32 là ma trận OD hàng, khách năm 2008 được xây dựng từ kết quả tổng điều tra lưu lượng giao thông của dự án VITRANSS2.

Từ số liệu tổng phát sinh thu hút của các ma trận gốc này trên cơ sở xây dựng hàm hồi quy tương quan giữa phát sinh, thu hút hàng hoá với tốc độ tăng trưởng GDP, dự báo được tổng thu hút, phát sinh của các tỉnh liên quan cho năm 2015, 2020 và 2030.

### 2.2. 	Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hành khách

2.2.1. Khối lượng vận tải liên tỉnh

- Khối lượng vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ: 2015 đạt 9,5 triệu lượt người; dự báo năm 2020 đạt 15,2 triệu lượt người; 2030 đạt 34 triệu lượt người. Tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2014-2020 là 12% năm, giai đoạn 2021-2030 là 8% năm.

- Dự báo khối lượng vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường sắt năm  năm 2020 đạt 1,45 triệu lượt và năm 2030 đạt 1,7 triệu lượt hành khách.

2.2.2. Dự báo nhu cầu vận tải nội tỉnh

Dự báo khối lượng vận tải hành khách nội tỉnh bằng đường bộ năm 2020 đạt 1,1 triệu lượt và năm 2030 đạt 2 triệu lượt hành khách; tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2014-2020 là 6% năm, giai đoạn 2021-2030 là 6% năm.

2.2.3. Dự báo nhu cầu vận tải thông qua

Dự báo khối lượng vận tải hành khách liên tỉnh thông qua năm 2020 đạt 11 triệu lượt và năm 2030 đạt 22 triệu lượt hành khách.

Tổng hợp dự báo nhu cầu vận tải liên tỉnh, nội tỉnh và thông qua, chúng ta có được nhu cầu vận tại thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ như sau:

Bảng 2.2: Tổng hợp dự báo nhu cầu vận tải - tỉnh Phú Thọ

Đơn vị: 1.000 Tấn/1000HK

| TT | Khối lượng vận tải | 2020 | 2030 | Tốc độ tăng(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015- 2020 | 2021- 2030 |
| A | Vận tải hàng hóa (liên tỉnh và nội tỉnh) | 63.800 | 137.005 | 11 | 8 |
| 1 | Đường bộ | 47.800 | 105.205 | 13 | 8 |
| 2 | Đường sắt | 1.000 | 1.800 | 12 | 6 |
| 3 | Đường sông | 15.000 | 30.000 | 8 | 7 |
| I | Vận tải liên tỉnh | 47.548 | 109.005 | 12 | 9 |
| 1 | Đường bộ | 31.548 | 77.205 | 14 | 9 |
| 2 | Đường sắt | 1.000 | 1.800 | 12 | 6 |
| 3 | Đường sông | 15.000 | 30.000 | 8 | 7 |
| II | Vận tải đường bộ nội tỉnh | 16.252 | 28.000 | 11 | 6 |
| III | Vận tải đường bộ thông qua | 12.000 | 21.000 | 8 | 6 |
| B | Vận tải hành khách (liên tỉnh và nội tỉnh | 17.800 | 37.700 | 11 | 8 |
| 1 | Đường bộ | 16.350 | 36.000 | 12 | 8 |
| 2 | Đường sắt | 1.450 | 1.700 | 3 | 2 |
| I | Vận tải liên tỉnh | 16.700 | 35.700 | 11 | 8 |
| 1 | Đường bộ | 15.250 | 34.000 | 12 | 8 |
| 2 | Đường sắt | 1.450 | 1.700 | 3 | 2 |
| II | Vận tải nội tỉnh (bộ) | 1.100 | 2.000 | 6 | 6 |
| III | Vận tải đường bộ thông qua | 11.000 | 22.000 | 12 | 7 |

Bảng 2.3: Khối lượng vận tải hàng hoá trên các sông chính

Đơn vị: 1.000 tấn

| TT | Tên sông | Đoạn | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Hồng | Yên Bái - Việt Trì | 2.900 | 3.580 |
|  |  | Việt Trì - Hà Nội | 12.730 | 20.920 |
| 2 | Sông Lô | Việt Trì - Bãi Bằng | 4.320 | 6.000 |
| 3 | Sông Lô | Việt Trì - Tuyên Quang | 1.380 | 2.280 |
| 4 | Sông Đà | Việt trì - Hòa Bình | 1.270 | 1.240 |

Nguồn: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Bảng 2.4: Dự báo hàng thông qua các cảng sông chính

Đơn vị : 1.000 tấn

| TT | Tên cảng | Chức năng | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cảng Việt Trì | Đầu mối | 2.500 | 3.500 |
| 2 | Cảng An Đạo | Chuyên dùng | 800 | 800 |
| 3 | Cảng Phú Thọ | Địa phương | 250 | 400 |

Nguồn: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Dự báo hàng qua bến trên các sông:

Bảng 2.5: Khối lượng hàng hóa thông qua bến trên các sông

| TT | Tên sông | Năm 2020 |  |  | Năm 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng KL (Nghìn tấn) | KL qua Cảng (Nghìn tấn) | Tổng KL qua Bến (Nghìn tấn) | Tổng KL (Nghìn tấn) | KL qua Cảng (Nghìn tấn) | Tổng KL qua Bến (Nghìn tấn) |
| 1 | Sông Lô | 9.430 | 5.027 | 4.403 | 23.460 | 13.635 | 9.825 |
| 2 | Sông Hồng | 2.900 | 1.370 | 1.530 | 2.940 | 1.370 | 1.570 |
| 3 | Sông Đà | 1.270 | 350 | 920 | 1.690 | 670 | 1.020 |

Hiện nay chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật về bến thủy nội địa, nên chưa có các thông số chuẩn về cơ sở hạ tầng cũng như quy mô bến. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành, quy mô bến thủy nội địa chuẩn là khoảng từ 50-100.000 tấn/bến/năm.

Từ số liệu dự báo khối lượng hàng qua bến trên các sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và khối lượng hàng hóa chuẩn thông qua 1 bến/1 năm là từ 50-100.000 tấn/bến/năm ta có thể cân đối được số lượng bến phù hợp trên các sông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó:

Giai đoạn đến năm 2020 Số bến phù hợp trên các sông là:

Sông Lô khoảng từ:            50-100 bến.

Sông Hồng khoảng từ:       24-48 bến.

Sông Đà khoảng từ:           17-34 bến.

Giai đoạn 2021-2030 Số bến phù hợp trên các sông là

Sông Lô khoảng từ:            60-120 bến.

Sông Hồng khoảng từ:       24-48 bến.

Sông Đà khoảng từ:           17-34 bến.

# III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

# 1. Quan điểm quy hoạch

- Phát triển hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Đường thủy nội địa Việt Nam, Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể hoá Quy hoạch phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được yêu cầu vận tải hàng hóa, hành khách trong từng giai đoạn.

- Quy hoạch bến thủy nội địa theo hướng sắp xếp lại hệ thống bến thuỷ nội địa hiện có, đồng thời xây dựng các bến mới nhằm phát huy tiềm năng lợi thế vận tải đường thủy đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách và các nhu cầu cần thiết khác.

- Phát triển hệ thống bến thủy nội địa bảo đảm vai trò kết nối với các phương thức vận tải khác. Từng bước xây dựng hệ thống bến hiện đại, phát triển bền vững, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường.

## 2. Mục tiêu quy hoạch

- Là cơ sở để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống bến thủy nội địa hợp lý, đồng bộ, có quy mô phù hợp, tạo kết nối giữa vận tải đường thủy nội địa với các phương thức vận tải khác tạo thành mạng lưới vận tải thông suốt, hiệu quả, thuận tiện và an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

- Khắc phục những vấn đề không hợp lý còn tồn tại của hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh hiện nay (như việc: có nhiều bến bốc xếp hàng hóa nhỏ lẻ, năng lực bốc xếp hạn chế; bến bãi xây dựng tạm không phù hợp với Quy hoạch, xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đê điều, hành lang thoát lũ; các tổ chức cá nhân hoạt động bến bãi không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước,..)

### 3. Tiêu chí quy hoạch bến thủy nội địa

### 3.1. Tiêu chí chung:

-	Vị trí đầu tư xây dựng bến thủy nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật, không nằm trong hành lang bảo vệ an toàn của cầu, kè, đê điều, công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa…, có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm không chồng lấn vùng nước giữa các bến thủy nội địa; phương tiện ra, vào cập bến thuận lợi, an toàn.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác, bảo đảm quy định về đê điều, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai.

- Đường ra vào bến xây dựng trên bãi sông không được gây ảnh hưởng đối với công tác phòng chống lũ theo quy định; đường dẫn từ bến đấu nối với các tuyến đường bộ phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, kết nối giao thông an toàn, hợp lý, thuận lợi.

- Ưu tiên vị trí thuận lợi về luồng tuyến đường thủy nội địa, thuận lợi về kết nối với các phương thức vận tải khác, có quỹ đất hợp lý, … để phát triển đầu tư xây dựng cảng đường thủy nội địa và các bến vận chuyển hàng hóa có quy mô đầu tư lớn để tăng năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.

### 3.2. Tiêu chí cụ thể:

3.2.1.  Đối với bến hàng hóa:

- Bến hàng hóa phải có chiều dài vùng nước khoảng 50,0 m, chiều rộng vùng nước khoảng 20,0 m và có diện tích đất hợp lý để bảo đảm hoạt động của bến. Vị trí bến hàng hóa được xây dựng mới phục vụ hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc những khu vực có nhu cầu vận tải hàng hóa lớn thì khoảng cách giữa các bến được tính toán hợp lý, phù hợp với mạng lưới giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ trong khu vực.

3.2.2. Đối với bến hành khách:

- Vị trí bến hành khách được xây dựng mới phục vụ các khu du lịch có số lượng khách thăm quan lớn trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu thăm quan du lịch bằng đường thủy, phải có diện tích đất hợp lý để làm nhà chờ, khu dịch vụ, sinh hoạt tạm thời cho hành khách.

3.2.3. Đối với bến khách ngang sông:

- Vị trí mở mới bến khách ngang sông tại khu vực có nhu cầu đi lại của người dân 2 bên bờ sông chưa có cầu đường bộ, phải có diện tích đất hợp lý để làm nhà chờ cho hành khách.

### 4. Cập nhật quy hoạch cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quy hoạch cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được cập nhật theo quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, và quyết định số 3294/QĐ-UBND, ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể như bảng sau:

Bảng 2.8: Tổng hợp quy hoạch cảng ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

| TT | Tên cảng | Quy hoạch đến năm 2020 |  | Định hướng đến năm 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cỡ tàu lớn nhất (T) | Công suất TK (Nghìn T/năm) | Cỡ tàu lớn nhất (T) | Công suất TK (Nghìn T/năm) |
| Tổng công suất thiết kế cảng |  |  | 7.960 |  | 10.760 |
| I. Cảng quy hoạch theo Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ GTVT |  |  |  |  |  |
| 1. Cảng hàng hóa |  |  |  |  |  |
| 1 | Cảng Việt Trì | 800 | 2.000 | 800 | 3.000 |
| 2 | Cảng Ngọc Tháp | 200 | 200 | 200 | 500 |
| 3 | Cảng thủy nội địa Đoan Hùng | 300 | 200 | 300 | 500 |
| 4 | Cảng Trung Hà | 300 | 150 | 300 | 300 |
| 5 | Cảng thủy nội địa Hải Linh | 600 | 200 | 800 | 2.000 |
| 6 | Cảng Dữu Lâu | 300 | 250 | 300 | 350 |
| 2. Hệ thống cảng chuyên dùng |  |  |  |  |  |
| 7 | Cảng thủy nội địa xăng dầu Phú Thọ | 600 | 1.900 | 600 | 1.900 |
| 8 | Cảng xăng dầu FO Bến Gót - Việt Trì | 600 | 290 | 600 | 290 |
| 3. Cảng của các nhà máy |  |  |  |  |  |
| 9 | Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao | 400 | 920 | 400 | 920 |
| 10 | Cảng thủy nội địa LILAMA3 | 600 | 100 | 600 | 100 |
| 11 | Cảng thủy nội địa An Đạo | 600 | 350 | 600 | 350 |
| 4. Cảng khách |  |  |  |  |  |
| 12 | Cảng khách Việt Trì |  |  |  |  |
| 13 | Cảng khách Phú Thọ |  |  |  |  |
| II. Cảng quy hoạch theo Quyết định 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 và Quyết định 2634/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ (ngoài danh mục cảng đã quy hoạch theo Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ GTVT). |  |  |  |  |  |
| Cảng hàng hóa |  |  |  |  |  |
| 1 | Cảng Vụ Quang (Huyện Đoan Hùng) | 300 | 200 | 300 | 500 |
| 2 | Cảng Yến Mao (Huyện Thanh Thủy) | 600 | 200 | 600 | 350 |
| 3 | Cảng Cổ Tiết (Huyện Tam Nông) | 600 | 200 | 600 | 350 |
| III. Cảng dự kiến đề nghị bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng nội địa quốc gia |  |  |  |  |  |
| Cảng hàng hóa |  |  |  |  |  |
| 1 | Cảng Dữu Lâu 2 | 300 | 200 | 350 | 350 |
| 2 | Cảng Kim Đức (TP. Việt Trì) | 300 | 200 | 300 | 350 |
| 3 | Cảng Chí Đám (Huyện Đoan Hùng) | 200 | 200 | 200 | 350 |
| 4 | Cảng Hùng Long 1 (huyện Đoan Hùng) | 200 | 200 | 200 | 350 |
| 5 | Cảng Hùng Long 2 (huyện Đoan Hùng) | 200 | 200 | 200 | 350 |
| 6 | Cảng Vĩnh Lại (Huyện Lâm Thao) | 200 | 250 | 300 | 350 |

## 5. Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

### 5.1. Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Lô

5.1.1 Giai đoạn đến năm 2020

- Đối với bến khách ngang sông: Tiếp tục đưa vào quy hoạch cho 10 bến đang hoạt động ổn định.

- Đối với bến nổi: Không quy hoạch Bến nổi do trong pháp luật giao thông đường thủy nội địa hiện nay chưa có quy định điều chỉnh với loại hình này.

Đối với bến hàng hóa.

- Quy hoạch hệ thống bến hiện có.

- Hiện tại trong tổng số 79 bến hàng hóa trên sông Lô bao gồm 66 bến đã cấp phép và 13 bến chưa có phép. Việc quy hoạch bến căn cứ vào tiêu chí quy hoạch bến đã nêu trên, cụ thể như sau:

Đối với bến đã cấp phép:

- Đưa vào quy hoạch 63 bến có phép do các bến đều đã hoạt động ổn định, phù hợp với tiêu chí quy hoạch.

- Đưa ra khỏi quy hoạch 03 bến đã cấp giấy phép là bến Ông Thập do trùng với bến vượt Quốc phòng; bến Đỗ Trọng Hiệp, do nằm trong hành lang an toàn bến phà Then; bến Bà Hạnh, do không phù hợp tiêu chí.

Đối với bến chưa cấp phép:

- Đưa vào quy hoạch 09 bến chưa có phép do các bến đều thỏa mãn tiêu chí quy hoạch

- Không đưa vào quy hoạch 04 bến là Bến Năng Mai do vi phạm hành lang an toàn đê; Bến ông Ba nằm vùng nước bến nằm trong vùng nước cảng An Đạo; Bến ông Quyết nằm trong hành lang bảo vệ đê; Bến ông Hổ, vùng đất trong hành lang công trình thủy lợi, không phù hợp tiêu chí quy hoạch.

(Chi tiết quy hoạch xem phụ lục 01)

- Quy hoạch mở mới 13 bến, cụm bến sau:

1.	Bến Gót 3

- Địa chỉ: Phường Bến Gót, TP. Việt Trì.

- Vị Trí: Từ Km0+464 - Km0+705, bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực thuận tiện về kinh doanh bến bãi.

2.	Sông Lô 1

- Địa chỉ: Xã Sông Lô, TP. Việt Trì.

- Vị Trí: Từ Km4+160-Km4+360-bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực thuận tiện về kinh doanh bến bãi.

3. Trưng Vương 1

- Địa chỉ: Xã Trưng Vương, TP Việt Trì.

- Vị Trí: Km6+400-Km6+600, bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ nhu cầu vận tải cho đô thị, và các khu thương mại liên quan.

4. Trưng Vương 2

- Địa chỉ: Xã Trưng Vương, TP Việt Trì.

- Vị Trí: Km8+600-Km9+100, bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ nhu cầu vận tải cho đô thị, và các khu thương mại liên quan.

5. Dữu Lâu 2

- Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì.

- Vị Trí: Km10+310-Km10+342, bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ nhu cầu vận tải cho đô thị, và các khu thương mại liên quan.

6.	Hùng Lô 1

- Địa chỉ: Xã Hùng Lô, TP Việt Trì.

- Vị Trí: Km 14+250 - Km14+400, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch đô thị TP. Việt Trì.

7.	Tử Ðà 1

- Địa chỉ: Xã Tử Đà, Phù Ninh.

- Vị Trí: Km 16+390 - Km16+800, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

8.	Tử Ðà 2

- Địa chỉ: Xã Tử Đà, Phù Ninh.

- Vị Trí: Km 16+950 - Km17+190, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

9.	Bình Bộ

- Địa chỉ: Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh.

- Vị Trí: Km20+000 - Km22+000, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Phục vụ CCN Phù Ninh.

10. Lệ Mỹ

- Địa chỉ: Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh.

- Vị Trí: Km41+100 – Km41+200, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

11. Vụ Quang 1

- Địa chỉ: Xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng.

- Vị Trí: Km50+900 – Km51+105, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

12. Hùng Long 1

- Địa chỉ: Xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng.

- Vị Trí: Km58+200 – Km58+500, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

13. Thị trấn Đoan Hùng 1

- Địa chỉ: Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng.

- Vị Trí: Km62+170 - Km62+330, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Quy hoạch mở mới các bến, cụm bến tại các khu, cụm công nghiệp và đô thị

Hiện nay trên sông Lô số lượng bến bãi rất nhiều, sự phân bổ 4 cụm bến đều nằm gần các đô thị, khu, cụm công nghiệp. Vì vậy đã đáp ứng được nhu cầu vận tải tại các khu, cụm công nghiệp, đô thị có phát sinh nhu cầu vận tải trên sông Lô.

Bảng 2.9: Tương quan giữa bến thủy nội địa và các đô thị,

khu, cụm công nghiệp trên sông Lô

| TT | Tên Đô thị, Khu, Cụm CN | Bến Thủy Nội Địa Phục Vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | TP Việt Trì | Bến thủy nội địa khu vực 1 (Quanh cảng Việt Trì) và khu vực 2 (phường Dữu Lâu và Phượng Lâu TP Việt Trì) |
| 2 | CCN Bạch Hạc |  |
| 3 | KCN Thụy Vân |  |
| 4 | CCN Phượng Lâu 2 |  |
| 5 | TT. Phong Châu |  |
| 6 | TT. Phú Lộc | Bến thủy nội địa khu vực 3 (Khu vực xã An Đạo và Tiên Du huyện Phù Ninh), và một số bến khu vực xã Phú Mỹ |
| 7 | CCN Phú Gia |  |
| 8 | TT Đoan Hùng |  |
| 9 | TT Tây Cốc | Bến thủy nội địa khu vực 4 (Khu vực các xã Hùng Long, Sóc Đăng, TT Đoan Hùng huyện Đoan Hùng) |
| 10 | CCN Ngọc Quan |  |
| 11 | CCN Sóc Đăng |  |

Do đó về cơ bản không cần mở các bến mới để phục vụ nhu cầu vận tải tại các KCN, CCN và KĐT dọc sông Lô. Ngoại trừ khu công nghiệp Phù Ninh nằm cách xa các bến hiện có, kết nối giao thông không thuận tiện.

Giai đoạn 2021 - 2030

Để đảm bảo được nhu cầu vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, yêu cầu số lượng bến hàng hóa trên sông Lô đạt khoảng 120 bến (chi tiết xem mục 2.2.3. Phần II): Vì vậy song song với việc cấp phép cho các bến đang khai thác, sẽ cấp phép mới cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Tuy nhiên để tránh tình trạng bến nằm rải rác dọc các tuyến đê dẫn đến trong quá trình hoạt động dễ ảnh hưởng đến công trình đê, và để thuận lợi trong kết nối với vận tải đường bộ cũng như xây dựng đường gom, thì các bến mở mới phải nằm trong các cụm sau:

Cụm 1: Khu vực các xã: Hùng Lô - TP Việt Trì, xã Vĩnh Phú và Tử Đà - H. Phù Ninh:

+ Lý trình sông: Từ Km13 – Km19, bờ phải.

+ Lý do: Khu vực này có bãi sông rộng, dễ dàng kết nối với các tuyến đường tỉnh là ĐT323 (đường đê dọc sông), ĐT323B, và ĐT323C.

+ Số lượng bến cấp thêm: 5 bến, cụm bến (Do quỹ đất còn nhiều).

Cụm 2: Khu vực các xã An Đạo đến xã Tiên Du - H. Phù Ninh.

+ Lý trình sông: Từ Km 26,5 - Km 31, bờ phải.

+ Lý do: Bãi sông rộng, và dễ dàng kết nối với các tuyến đường tỉnh là ĐT 323 (đường đê dọc sông), ĐT323C, ĐT323H.

+ Số lượng bến cấp thêm: 10 bến, cụm bến (Do quỹ đất còn nhiều).

Cụm 3: Khu vực các xã Lệ Mỹ, Phú Mỹ - H. Phù Ninh:

+ Lý trình sông: Từ Km 40,5 - Km 43 bờ phải.

+ Lý do: Bãi sông rộng, dễ dàng kết nối với các tuyến đường tỉnh là ĐT323 (đường đê dọc sông), ĐT323D và ĐT323E.

+ Số lượng bến cấp thêm: 5 bến, cụm bến (Do quỹ đất hẹp).

Như vậy:

- Đến năm 2020:

- Tổng số bến, cụm bến hàng hóa dọc sông Lô là: 52 bến, cụm bến.

Trong đó: Thành phố Việt Trì: 19 bến, cụm bến; Huyện Phù Ninh: 18 bến, cụm bến; Huyện Đoan Hùng: 15 bến , cụm bến

- Tổng số bến khách ngang sông dọc sông Lô là 10 bến.

Trong đó: Thành phố Việt Trì: 2 bến; Huyện Phù Ninh: 5 bến; Huyện Đoan Hùng 03 bến.

- Đến năm 2030:

- Số bến hàng hóa trên sông Lô khoảng 72 bến, cụm bến;

- Bến khách ngang sông duy trì như năm 2020.

(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)

5.2. Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Hồng

5.2.1.  Giai đoạn đến năm 2020

- Đối với bến khách ngang sông:

- Tiếp tục đưa vào quy hoạch 28 bến đang hoạt động, tuy nhiên phải quản lý nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông;

- Đưa ra khỏi quy hoạch 02 bến là bến Liên Phương 1 và bến Liên Phương 3;

- Đối với bến nổi: Không quy hoạch Bến nổi do trong pháp luật giao thông đường thủy nội địa hiện nay chưa có quy định điều chỉnh với loại hình này.

- Đối với bến hàng hóa:

- Quy hoạch bến hiện có:

+ Đối với bến có phép: Đưa vào quy hoạch 02 bến có phép thỏa mãn tiêu chí quy hoạch. Đưa ra khỏi quy hoạch 01 bến là bến Công ty TNHH Quốc Anh do nằm trong hành lang bảo vệ kè đê.

+ Đối với bến không phép:  Đưa vào quy hoạch 18 bến không có giấy phép hoạt động do thỏa mãn các tiêu chí quy hoạch.

-  Quy hoạch mở mới 28 bến, cụm bến sau:

1. Minh Nông 1.

- Địa chỉ: Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì.

- Vị Trí: Km261+580 - Km261+690, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

2. Cao Xá 1.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km264+530 - Km264+630, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

3. Cao Xá 2.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km264+630 - Km264+830, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

4. Cao Xá 3.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km265+600 - Km265+750, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

5. Vĩnh Lại 1.

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km265+800 - Km266+150, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

6. Vĩnh Lại 2.

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km266+150 - Km266+270, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

7. Vĩnh Lại 3.

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km266+940 - Km267+140, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

8. Cổ Tiết.

- Địa chỉ: Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông.

- Vị Trí: Km278+00 - Km279+00, bờ Phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ CCN Cổ Tiết và đô thị Vạn Xuân.

9. Hương Nha

- Địa chỉ: Xã Hương Nha , huyện Tam Nông.

- Vị Trí: Km300+00 - Km301+00, bờ Phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ KCN Tam Nông.

10. TX Phú Thọ.

- Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ.

- Vị Trí: Km295+000  Km296+300, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ  KCN Phú Hà, CCN Thanh Vinh và KĐT TP. Phú Thọ.

11. Thanh Minh.

- Địa chỉ: Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ.

- Vị Trí: Km298+600 - Km299+000, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

12. Lương Lỗ.

- Địa chỉ: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba.

- Vị Trí: Km302+500 - Km303+000, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

13. Sơn Cương.

- Địa chỉ: Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba.

- Vị Trí: Km316+680 -Km316+780 bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

14. Hoàng Cương.

- Địa chỉ: Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba.

- Vị Trí: Km322+300 - Km322+440, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến

15. Sai Nga.

- Địa chỉ: Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê.

- Vị Trí: Km322+00 - Km323+00, bờ phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến

16. Mạn Lạn.

- Địa chỉ: xã Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba.

- Vị Trí: Km324+00 - Km325+00, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ nhu cầu vận tải tại khu vực.

17. Cát Trù.

- Địa chỉ: xã Xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê.

- Vị Trí: Km309+000 - Km310+500, bờ phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ nhu cầu vận tải tại khu vực.

18.  Vĩnh Chân 2.

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km335+500-Km337,+00 bờ trái sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.

19.  Minh Côi

- Địa chỉ: Xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km336+000-Km336,+200 bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.

20.  Văn Lang 1.

- Địa chỉ: Xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km338+300-Km338+600, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.

21.  Minh Hạc

- Địa chỉ: Xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km340+150-Km340,+350 bờ trái sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.

22. Thị trấn Hạ Hòa.

- Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km345+000-Km346+00, bờ trái sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ CCN nam TT. Hạ Hòa, KĐT thị trấn Hạ Hòa.

23.  Chuế Lưu.

- Địa chỉ: Xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km343+550-Km343+671, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.

24.  Phụ Khánh

- Địa chỉ: Xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km349+000-Km349+200 bờ trái sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.

25.  Động Lâm.

- Địa chỉ: Xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km354+00-Km356+00, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Cho KCN xã Lâm Lợi, Lâm Áng.

26.  Hiền Lương.

- Địa chỉ: Xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km357+00-Km359+00, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ Cho KĐT Hiền Lương.

27.  Lâm Lợi

- Địa chỉ: Xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km348+000 -Km350+500, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

28. Thị Trấn Sông Thao

- Địa chỉ: Thị Trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê.

- Vị Trí: Km321+600 - Km321+900, bờ phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến

(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)

5.2.2 Giai đoạn 2021 - 2030

Duy trì số lượng bến như năm 2020.

Như vậy:

- Đến năm 2020:

- Tổng số bến, cụm bến hàng hóa dọc sông Hồng là: 43 bến, cụm bến.

Trong đó: Thành phố Việt Trì: 4 bến, cụm bến; Huyện Lâm Thao: 7 bến, cụm bến; TX Phú Thọ: 2 bến, cụm bến; Huyện Tam Nông: 3 bến, cụm bến; Huyện Thanh Ba: 7 bến, cụm bến; Huyện Cẩm Khê: 8 bến, cụm bến, Huyện Hạ Hòa: 12 bến, cụm bến.

- Tổng số bến khách ngang sông dọc sông Hồng là 28 bến.

Trong đó: Thành phố Việt Trì: 1 bến; Huyện Lâm Thao: 3 bến; TX Phú Thọ: 1 bến; Huyện Tam Nông: 3 bến; Huyện Thanh Ba: 7 bến; Huyện Cẩm Khê: 6 bến, Huyện Hạ Hòa: 7 bến.

- Đến năm 2030:

- Bến, cụm bến hàng hóa, bến khách ngang sông duy trì như năm 2020;

5.3 Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Đà

5.3.1 Giai đoạn đến năm 2020

- Đối với bến khách ngang sông: Đưa vào quy hoạch 7 bến khách ngang sông đang hoạt động.

- Đối với bến hàng hóa:

- Quy hoạch bến hiện có:

+ Đối với bến có phép: Đưa vào quy hoạch 12 bến có phép thỏa mãn tiêu chí quy hoạch.

+ Đối với bến không phép:  Đưa vào quy hoạch 12 bến không phép do thỏa mãn các tiêu chí quy hoạch.

- Quy hoạch mở mới 11 bến, cụm bến sau:

1. Xuân Lộc 1.

- Địa chỉ: Xã Xuân Lộc, Thanh Thủy.

- Vị Trí:  Km4+900- Km4+950 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

2.	Thạch Đồng 1.

- Địa chỉ: Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy.

- Vị Trí:  Km7+400-Km7+600 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

3.	Thạch Đồng 2.

- Địa chỉ: Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km7+700-Km7+900 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

4.	Thạch Đồng 3.

- Địa chỉ: Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km8+300-Km8+430 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

5.	Tân Phương 1.

- Địa chỉ: Xã Tân Phương, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km10+150 - Km10+350 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

6. Đoan Hạ.

- Địa chỉ: Xã Đoan Hạ, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km15+000-Km17+500 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

7. Đồng Luận.

- Địa chỉ: Xã Đồng Luận, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km 17+800 - Km17+900 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

8. Trung Nghĩa 1.

- Địa chỉ: Xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy.

- Vị Trí bến: Km22+000 - Km23+500 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải cao.

9. Phượng Mao 1.

- Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Khoảng Km25+100 - Km26+000 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

10. Tinh Nhuệ 1.

- Địa chỉ: Xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn.

- Vị Trí: Khoảng Km 35+800 - Km 35+900 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải cao, ít bến hoạt động.

11. Tinh Nhuệ 2.

- Địa chỉ: Xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn.

- Vị Trí: Khoảng Km 36+800 - Km 36+900, bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải cao, ít bến hoạt động.

(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)

5.3.2 Giai đoạn 2021 - 2030

Giữ nguyên số lượng bến, cụm bến như giai đoạn đến năm 2020.

Như vậy:

- Đến năm 2020:

- Tổng số bến, cụm bến hàng hóa dọc sông Đà là: 27 bến, cụm bến.

- Trong đó: Huyện Tam Nông: 2 bến, cụm bến; Huyện Thanh Thủy: 19 bến, cụm bến; Huyện Thanh Sơn 6 bến, cụm bến.

- Tổng số bến khách ngang sông dọc sông Đà là 7 bến.

Trong đó: Thanh Thủy: 6 bến; Huyện Thanh Sơn: 01 bến

- Đến năm 2030:

- Bến, cụm bến hàng hóa, bến khách ngang sông duy trì như năm 2020.

5.4. Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Chảy

5.4.1. Giai đoạn đến năm 2020:

- Đối với bến khách ngang sông: Đưa vào quy hoạch 6 bến đò ngang đang hoạt động.

- Đối với bến hàng hóa: Hiện nay trên sông Chảy có 32 bến hàng hóa phân bổ dọc sông, tất cả các bến này đều chưa có phép. Đưa vào quy hoạch 16 bến, cụm bến phù hợp với các tiêu chí quy hoạch để cấp phép hoạt động, tất cả bến, cụm bến đều thuộc huyện Đoan Hùng.

(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)

5.4.2. Giai đoạn 2021 - 2030:

Duy trì số lượng bến, cụm bến như đến năm 2020.

- 5.5. Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Bứa

- Quy hoạch bến khách ngang sông:

- Tiếp tục đưa vào quy hoạch 01 bến khách ngang sông hiện trạng để cấp phép hoạt động.

- Quy hoạch bến hàng hóa

Giai đoạn đến năm 2020

Đối với bến hàng hóa đã cấp phép: Chưa có bến được cấp phép.

Đối với bến hàng hóa chưa cấp phép:

- Tiếp tục đưa vào quy hoạch 05 bến không phép hiện trạng để tiếp tục cấp phép. Như vậy đến năm 2020, dọc sông Bứa sẽ có 05 bến, cụm bến hàng hóa.

(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)

Giai đoạn 2021 - 2030:

- Duy trì số lượng bến, cụm bến như đến năm 2020

## 5.6. Quy hoạch bến hành khách ĐTNĐ tỉnh Phú Thọ

Hiện trạng bến hành khách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có bến Ao Châu phục vụ khu du lịch đầm Ao Châu. Do Phú Thọ là vùng đất cổ với nhiều di sản văn hóa, du lịch, vì vậy để phục vụ và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, cần thiết xây dựng các bến thủy nội địa hành khách như sau.

Giai đoạn 2016 - 2020:

Tiếp tục đưa vào quy hoạch 01 bến hiện trạng và quy hoạch 09 bến mới (trên sông Lô: 03 bến; sông Hồng: 04 bến; sông Đà: 02 bến) để phục vụ trung chuyển hành khách cũng như phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2020 - 2030:

Duy trì số lượng như năm 2020.

(Chi tiết theo Phụ lục 04)

5.7. Tổng hợp số lượng bến quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

a. Quy hoạch đến năm 2020: Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 205 bến, cụm bến thủy nội địa.

- Bến hàng hóa: 143 bến, cụm bến bao gồm:

Phân theo tuyến sông:

+ Sông Lô: 52 bến, cụm bến; Sông Hồng: 43 bến, cụm bến; Sông Đà: 27 bến, cụm bến; Sông Chảy: 16 bến, cụm bến; Sông Bứa: 5 bến, cụm bến.

+ Phân theo địa phương:

| TT | Địa phương | Sông Lô | Sông Hồng | Sông Đà | Sông Chảy | Sông Bứa | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP Việt Trì | 19 | 4 |  |  |  | 23 |
| 2 | Huyện Phù Ninh | 18 |  |  |  |  | 18 |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 15 |  |  | 16 |  | 31 |
| 4 | Huyện Lâm Thao |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 5 | TX. Phú Thọ |  | 2 |  |  |  | 2 |
| 6 | Huyện Thanh Ba |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 7 | Huyện Cẩm Khê |  | 8 |  |  |  | 8 |
| 8 | Huyện Tam Nông |  | 3 | 2 |  | 3 | 8 |
| 9 | Huyện Hạ Hòa |  | 12 |  |  |  | 12 |
| 10 | Huyện Thanh Thủy |  |  | 19 |  |  | 19 |
| 11 | Huyện Thanh Sơn |  |  | 6 |  | 2 | 8 |
| Tổng cộng |  | 52 | 43 | 27 | 16 | 5 | 143 |

- Bến khách ngang sông: 52 bến bao gồm:

+ Sông Lô: 10 bến; sông Hồng: 28 bến; sông Đà: 7 bến; sông Chảy: 6 bến; sông Bứa: 01 bến.

+ Phân theo địa phương:

| TT | Địa phương | Sông Lô | Sông Hồng | Sông Đà | Sông Chảy | Sông Bứa | Tổng cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TP Việt Trì | 2 | 1 |  |  |  | 3 |
| 2 | Huyện Phù Ninh | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 3 |  |  | 6 |  | 9 |
| 4 | Huyện Lâm Thao |  | 3 |  |  |  | 3 |
| 5 | TX. Phú Thọ |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 6 | Huyện Thanh Ba |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 7 | Huyện Cẩm Khê |  | 6 |  |  |  | 6 |
| 8 | Huyện Tam Nông |  | 3 |  |  | 1 | 4 |
| 9 | Huyện Hạ Hòa |  | 7 |  |  |  | 7 |
| 10 | Huyện Thanh Thủy |  |  | 6 |  |  | 6 |
| 11 | Huyện Thanh Sơn |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 10 | 28 | 7 | 6 | 1 | 52 |

- Bến hành khách:10 bến bao gồm

+ Sông Lô: 03 bến; sông Hồng: 04 bến; sông Đà: 02 bến; đầm Ao Châu: 01 bến.

b. Định hướng đến năm 2030: Đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 225 bến, cụm bến thủy nội địa

- Bến hàng hóa: Tổng số bến, cụm bến hàng hóa là 163 (Sông Lô: 72 bến, cụm bến; Sông Hồng: 43 bến, cụm bến; Sông Đà: 27 bến, cụm bến; Sông Chảy: 16 bến, cụm bến; Sông Bứa: 5 bến, cụm bến).

- Bến khách ngang sông: 52 bến (duy trì như năm 2020).

- Bến hành khách: 10 bến (duy trì như năm 2020).

(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)

## 5.8. Nhu cầu vốn đầu tư

- 5.8.1. 	Nhu cầu vốn đầu tư bến thuỷ nội địa

- Định hình kết cấu bến.

Hiện tại bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là bến tự nhiên, chưa được đầu tư gia cố nhiều. Trong tương lai các bến phải dần được đầu tư đồng bộ, khoa học. Mỗi bến phải có các hạng mục công trình như sau:

+ 01 mố cẩu bệ cọc cao.

+ Gia cố bãi và xây dựng kho kín.

+ Hàng rào bảo vệ bao quanh phạm vi khu đất được cấp phép.

+ Đường giao thông trong bến, và đường kết nối với mạng lưới giao thông.

Để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như trên, ước tính hết khoảng 3 tỷ đồng/bến.

Hiện nay chưa có quy định của nhà nước về đơn giá xây dựng cho một bến thủy nội địa. Việc đề ra kinh phí xây dựng một bến mới ước tính 3 tỷ đồng được tham khảo từ các chuyên gia, đơn vị là chủ sở hữu, khai thác các bến bãi đường thủy nội địa hiện tại.

- Tính toán kinh phí thực hiện quy hoạch

Kinh phí đầu tư cho hệ thống bến thủy nội địa bao gồm 2 phần: Kinh phí duy tu bảo dưỡng hệ thống bến và kinh phí xây dựng bến mới.

Đối với bến đã hoạt động, kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm khoảng 20 triệu đồng/bến/năm.

Đối với bến xây dựng mới cần đầu tư tối thiểu hệ thống cơ sở hạ tầng đã nêu trên, ước tính để xây dựng một bến thỏa mãn tiêu chuẩn đã nêu, kinh phí cần bỏ ra khoảng 3 tỷ đồng.

(Đơn giá được lấy tương đương một số tỉnh khác khu vực phía bắc).

Các yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng và xây dựng mới hệ thống bến thủy nội địa theo tính toán quy hoạch đã được trình bày ở trên.

Để đảm bảo đường dẫn xuống bến thỏa mãn quy hoạch đường gom trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cần thiết xây dựng đường gom dọc các khu vực tập trung nhiều bến. Theo đó, tổng hợp chiều dài đường gom cần xây dựng như bảng sau:

Bảng 2.12: Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng đường gom cho hệ thống bến

| TT | Tên Sông | Chiều dài đường gom (m) |  | Vốn xây dựng (tỷ đồng) |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giai đoạn đến năm 2020 | Giai đoạn 2021 - 2030 | Giai đoạn đến năm 2020 | Giai đoạn 2021 - 2030 |  |
| 1 | Sông Lô |  | 12.015 |  | 60 |  |
| 2 | Sông Hồng |  |  |  | - | Các bến cách xa nhau |
| 3 | Sông Đà | 4.525 |  | 23 |  |  |
| 4 | Sông Chảy |  | 390 |  | 2 |  |
| 5 | Sông Bứa |  |  |  |  | Các bến cách xa nhau |
|  | Tổng cộng | 4.525 | 12.405 | 23 | 62 |  |

Tổng hợp kinh phí đầu tư như sau:

Bảng 2.13: Tổng hợp vốn đầu tư theo giai đoạn

| Hạng mục | Giai đoạn 2016 - 2020 (tỷ đồng) | Giai đoạn 2021 - 2030 (tỷ đồng) | Tổng vốn (tỷ đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duy tu bảo dưỡng | 8,9 | 32,4 | 41,3 |
| Mở mới | 105 | 225 | 327 |
| Xây dựng đường gom | 23 | 62 | 85 |
| Tổng giai đoạn (tỷ đồng) | 136,9 | 319,4 | 456,3 |

Cơ cấu nguồn vốn: Vốn xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng bến hàng hóa là vốn xã hội hóa. Vốn xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng bến hành khách là vốn ngân sách nhà nước.

- 5.8.2. Các dự án ưu tiên đầu tư

Tiêu chí xác định các dự án ưu tiên đầu tư:

1.	Tiêu chí về tính cấp thiết, ưu tiên đầu tư các bến phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu kinh tế phát triển mà chưa có bến.

2.	Tiêu chí về tính cấp thiết, ưu tiên đầu tư  phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư như bảng dưới đây:

Bảng 2.14: Tổng hợp các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020

| TT | Tên | Địa Danh | Lý Trình | Xuất đầu tư | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Bến Hàng hóa |  |  |  |  |
| A | SÔNG LÔ |  |  |  |  |
| 1 | Bến Gót 1 | Phường Bến Gót, TP Việt Trì | Km0+464 -Km0+705 | 3 | Xã hội hóa |
| 2 | Sông Lô 1 | Xã Sông Lô, TP Việt Trì | Km4+160 - Km4+360 | 3 | Xã hội hóa |
| 4 | Trưng Vương 1 | Xã Trưng Vương, TP Việt Trì. | Km6+400 - Km6+600 | 3 | Xã hội hóa |
| 5 | Trưng Vương 2 | Xã Trưng Vương, TP Việt Trì. | Km8+600 - Km9+100 | 3 | Xã hội hóa |
| 6 | Dữu Lâu 2 | Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì. | Km10+310 - Km10+342 | 3 | Xã hội hóa |
| 7 | Hùng Lô 1 | Xã Hùng Lô, TP Việt Trì. | Km14+ 250 - Km14+400 | 3 | Xã hội hóa |
| 8 | Bến Tử Đà 1 | Xã Tử Đà, Phù Ninh | Km16+390 - Km16+800 | 3 | Xã hội hóa |
| 9 | Bến Tử Đà 2 | Xã Tử Đà, Phù Ninh | Km16+950 - Km17+190 | 3 | Xã hội hóa |
| 10 | Bình Bộ | Xã Bình Bộ, Phù Ninh | Km 20+000 - Km22+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 11 | Lệ Mỹ | Xã Lệ Mỹ, Phù Ninh | Km41+100 - Km41+200 | 3 | Xã hội hóa |
| 12 | Vụ Quang 1 | Xã Vụ Quang, Đoan Hùng | Km50+900 - Km51+100 | 3 | Xã hội hóa |
| 13 | Hùng Long 01 | Xã Hùng Long, Đoan Hùng | Km58+200 - Km58+500 | 3 | Xã hội hóa |
| 14 | Thị trấn Đoan Hùng 1 | Thị trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng | Km 62+170 - Km 62+330 | 3 | Xã hội hóa |
| B | SÔNG HỒNG |  |  |  |  |
| 15 | Minh Nông 1 | Phường Minh Nông, Việt Trì | Km261+580 - Km261+690 | 3 | Xã hội hóa |
| 16 | Cao Xá 1 | Xã Cao Xá, Lâm Thao | Km264+530 - Km264+630 | 3 | Xã hội hóa |
| 17 | Cao Xá 2 | Xã Cao Xá, Lâm Thao | Km264+630 - Km264+830 | 3 | Xã hội hóa |
| 18 | Cao Xá 3 | Xã Cao Xá, Lâm Thao | Km265+600 - Km265+750 | 3 | Xã hội hóa |
| 19 | Vĩnh Lại 1 | Xã Vĩnh Lại, Lâm Thao | Km265+800 - Km266+150 | 3 | Xã hội hóa |
| 20 | Vĩnh Lại 2 | Xã Vĩnh Lại, Lâm Thao | Km266+150 - Km266+270 | 3 | Xã hội hóa |
| 21 | Vĩnh Lại 3 | Xã Vĩnh Lại, Lâm Thao | Km266+940 - Km267+140 | 3 | Xã hội hóa |
| 22 | Bến Cổ Tiết | Xã Cổ Tiết, Tam Nông | Km278+000 - Km279+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 23 | Bến Hương Nha | Xã Hương Nha, huyện Tam Nông | Km300+000 - Km301+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 24 | Thị Xã Phú Thọ | Thị xã Phú Thọ | Km295+000 - Km296+300 | 3 | Xã hội hóa |
| 25 | Bến Thanh Minh | Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ | Km298+600 - Km299+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 26 | Lương Lỗ 1 | Xã Lương Lỗ, Thanh Ba | Km302+500 - Km303+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 27 | Sơn Cương | Xã Sơn Cương, Thanh Ba | Km316+680 - Km316+780 | 3 | Xã hội hóa |
| 28 | Hoàng Cương | Xã Hoàng Cương, Thanh Ba | Km322+300 - Km322+440 | 3 | Xã hội hóa |
| 29 | Mạn Lạn | Xã Mạn Lạn, Thanh Ba | Km324+000 - Km325+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 30 | Cát Trù | Xã Cát Trù, Cẩm Khê | Km309+000 - Km310+500 | 3 | Xã hội hóa |
| 31 | Sai Nga | Xã Sai Nga, Cẩm Khê | Km322+000 - Km323+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 32 | Thị trấn Sông Thao | TT. Sông Thao, Cẩm Khê | Km321+600 - Km321+900 | 3 | Xã hội hóa |
| 33 | Vĩnh Chân 2 | Xã Vĩnh Chân, Hạ Hòa | Km335+500 - Km337+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 34 | Bến Văn Lang 1 | Xã Văn Lang, Hạ Hòa | Km338+300 - Km338+600 | 3 | Xã hội hóa |
| 35 | Bến thị trấn Hạ Hòa | Thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa | Km345+000 - Km346+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 36 | Bến Minh Côi 1 | Xã Minh Côi, Hạ Hòa | Km336+000 - Km336+200 | 3 | Xã hội hóa |
| 37 | Bến Minh Hạc 1 | Xã Minh Hạc, Hạ Hòa | Km340+150 -Km340+350 | 3 | Xã hội hóa |
| 38 | Bến Phụ Khánh 1 | Xã Phụ Khánh, Hạ Hòa | Km349+000 -Km349+200 | 3 | Xã hội hóa |
| 39 | Bến Chuế Lưu | Xã Chuế Lưu, Hạ Hòa | Km343+550 - Km343+671 | 3 | Xã hội hóa |
| 40 | Bến Động Lâm | Xã Động Lâm, Hạ Hòa | Km354+000 - Km356+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 41 | Bến Hiền Lương | Xã Hiền Lương, Hạ Hòa | Km357+000 - Km359+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 42 | Bến Lâm Lợi | Xã Lâm Lợi, Hạ Hòa | Km348+000 -Km350+500 | 3 | Xã hội hóa |
| C | SÔNG ĐÀ |  |  |  |  |
| 43 | Xuân Lộc 1 | Xã Xuân Lộc, Thanh Thủy | Km4+900 - Km4+950 | 3 | Xã hội hóa |
| 44 | Thạch Đồng 1 | Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy | Km7+400 - Km7+600 | 3 | Xã hội hóa |
| 45 | Thạch Đồng 02 | Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy | Km7+700 - Km7+900 | 3 | Xã hội hóa |
| 46 | Thạch Đồng 03 | Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy | Km8+300 - Km8+430 | 3 | Xã hội hóa |
| 47 | Tân Phương 01 | Xã Tân Phương, Thanh Thủy | Km10+150 - Km10+350 | 3 | Xã hội hóa |
| 48 | Đoan Hạ | Xã Đoan Hạ, Thanh Thủy | Km15+000 - Km17+500 | 3 | Xã hội hóa |
| 49 | Đồng Luận 1 | Xã Đồng Luận, Thanh Thủy | Km 17+800 - Km17+900 | 3 | Xã hội hóa |
| 50 | Trung Nghĩa 1 | Xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy | Km22+000 - Km23+500 | 3 | Xã hội hóa |
| 51 | Phượng Mao 01 | Xã Phượng Mao, Thanh Thủy | Km25+100 - Km26+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 52 | Tinh Nhuệ 1 | Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn | Km 35+800 - Km 35+900 | 3 | Xã hội hóa |
| 53 | Tinh Nhuệ 2 | Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn | Km 36+800 - Km 36+900 | 3 | Xã hội hóa |
| II | Bến hành khách |  |  |  |  |
| A | SÔNG LÔ |  |  |  |  |
| 1 | Bến Bạch Hạc | Phường Bạch Hạc, TP Việt Trì | Km00+00 - Km02+500 | 3 | Xã hội hóa |
| 2 | Bến Hùng Lô | Xã Hùng Lô, TP Việt Trì | Km14+500 - Km15+500 | 3 | Xã hội hóa |
| B | SÔNG HỒNG |  |  |  |  |
| 3 | Bến Bến Gót | Phường Bến Gót, TP Việt Trì | Km255+000 - Km257+000 | 3 | Xã hội hóa |
| 4 | Bến Tiên Cát | Phường Tiên Cát, TP Việt Trì | Km259+300 - Km259+700 | 3 | Xã hội hóa |
| Tổng cộng |  |  |  | 171 |  |

- 5.9.	Dự kiến quỹ đất cho đầu tư cơ sở hạ tầng bến

Diện tích đất bao gồm diện tích đất của những bến hiện trạng, và diện tích đất của các bến xây dựng mới, như bảng sau:

Bảng 2.15: Dự kiến quỹ đất dành cho bến thủy nội địa trên các sông

| TT | Tên Sông | Tổng diện tích đất hiện trạng (ha) | Tổng diện tích bến sau quy hoạch (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sông Lô | 88,79 | 58,60 |
| 2 | Sông Hồng | 10,40 | 11,09 |
| 3 | Sông Đà | 9,00 | 3,54 |
| 4 | Sông Chảy | 2,85 | 0,95 |
| 5 | Sông Bứa | 0,75 | 0,60 |
|  | Tổng diện tích (ha) | 111,79 | 74,78 |

# IV. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

- 1. Các tác động môi trường chủ yếu của dự án

Thực hiện luật Bảo vệ môi trường, chủ đầu tư cần thiết phải tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đăng ký kế hoạch Bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho dự án khi các dự án được triển khai. Báo cáo gồm các nội dung chính sau :

Mô tả các hoạt động của dự án có thể tác động đến môi trường.

Thu thập, đo đạc, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tại khu vực thực hiện dự án.

Phân tích, dự báo, đánh giá tác động của dự án về môi trường tự nhiên, kinh tế-xã hội tại khu vực thực hiện dự án.

Đề xuất các phương án khả thi để hạn chế những tác động có hại đến môi trường, môi sinh.

Trong giai đoạn xây dựng và suốt quá trình khai thác của tuyến luồng, khu bến, tác động chính yếu đối với môi trường được đánh giá là tác động của việc xây dựng bến, nạo vét khu nước và xây dựng cơ sở hạ tầng. Giai đoạn sau tác động xấu chủ yếu là do hoạt động bất cẩn gây ra sự cố và do tác nhân ô nhiễm phát sinh từ quá trình sản xuất. Các tác nhân này gây ảnh hưởng thường xuyên và lâu dài nhưng có khả năng khống chế.

- 2. Dự báo tác động môi trường

Các ảnh hưởng của các dự án xây dựng cảng đến môi trường có thể chia làm 2 giai đoạn như sau:

- Giai đoạn xây dựng;

- Giai đoạn khai thác.

Bảng 2.16:Các tác động chính của sự phát triển cảng đến môi trường

| Yếu tố |  | Trong giai đoạn xây dựng (A) | Khai thác cảng (B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chất lượng nước | (1) | A1 | B1 |
| Thủy văn | (2) | A2 | - |
| Ô nhiễm đáy sông, kênh… | (3) | A3 | B2 |
| Hệ sinh thái | (4) | A4 | B4 |
| Chất lượng không khí | (5) | A5 | B5 |
| Tiếng ồn và độ rung | (6) | A6 | B6 |
| Quản lý chất thải | (7) | A7 | B7 |

### 2.1. Trong giai đoạn xây dựng

1.	Tác động đến chất lượng nước (A1).

Công tác san lấp có thể gây cản trở dòng chảy, hoặc cũng có thể tạo ra những vùng nước tù ở khu vực xây dựng và lân cận. Nước tù đọng có thể làm giảm lượng oxy, làm tăng lượng chất H2S, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh vật.

Công tác đóng cọc, công tác nạo vét, san lấp và các công tác xây dựng dưới nước sẽ gây ra hiện tượng bồi lắng và làm tăng độ đục nước, gia tăng mức độ chất rắn lơ lửng, có thể tạo ra những chất độc hại trong môi trường nước, làm giảm sự phát tán ánh sáng mặt trời trong môi trường nước.

Các hoạt động của tàu thuyền cũng có thể gây ra hiện tượng tràn dầu, xả rác và rò rỉ nhiều loại chất xuống nước. Công tác đổ bê tông các hạng mục dưới nước và các vật liệu trên bờ bị chảy tràn  xuống nước có thể gây ô nhiễm nguồn nước khu vực.

2.	Tác động đến thủy hải văn ven bờ (A2).

Việc xây dựng bến, nạo vét lòng sông có thể dẫn đến các thay đổi về dòng chảy. Sự thay đổi dòng  chảy có thể dẫn đến  hiện tượng bồi xói lòng sông và xói lở bờ trong trên đoạn sông của khu vực xây dựng bến.

3.	Tác động đến đáy sông kênh (A3).

Bùn cát cũng có thể lắng đọng nhiều hơn ở khu vực ngay trước bến. Khối lượng lớp bùn cát đáy nạo vét làm xáo trộn vùng đáy sông, kênh. Khu vực đổ thải có thể ảnh hưởng đến sinh vật đáy khu vực này.

4.	Tác động đến hệ sinh thái (A4).

Việc xây dựng bến cũng sẽ ảnh hưởng tới hệ động thực vật dưới nước do sự suy giảm chất lượng nước, đặc biệt là hệ cá và sinh vật đáy. Hệ sinh vật trên cạn cũng bị ảnh hưởng do bị san lấp mặt bằng.

Các hoạt động xây dựng có thể sẽ gây ra sự dịch chuyển nguồn cá thủy sản, hoạt động nạo vét có thể làm loại bỏ sinh vật đáy, phá hủy môi trường sống của vùng đáy,  làm suy giảm nguồn lợi thủy sản.

5.	Tác động đến chất lượng không khí (A5).

Sự phát sinh khí thải từ các máy móc xây dựng, hoạt động của tàu, xe tải và các phương tiện giao thông khác phục vụ cho hoạt động xây dựng có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Bụi sinh ra từ các hoạt động xây dựng cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.

6.	Tiếng ồn và độ rung (A6).

Các hoạt động xây dựng sẽ tạo ra tiếng ồn và rung do máy móc xây dựng, phương tiện giao thông, các hoạt động của tàu và các máy móc thiết bị khác.

7.	Tác động từ nguồn chất thải (A7).

Chất thải từ các hoạt động xây dựng chủ yếu là từ quá trình nạo vét, các chất thải từ tàu, rác thải và nước thải sinh hoạt. Nếu đổ trực tiếp các loại chất thải này lên mặt đất sẽ hủy hoại cây cối và thực vật. Sự rò rỉ các chất thải từ quá trình nạo vét cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.

### 2.2. Trong giai đoạn khai thác

Trong giai đoạn khai thác, hai nguồn gây tác động cần được quan tâm nhiều là sự giao thông của tàu bè và công tác bốc xếp, vận chuyển hàng hóa.

- Tác động đến chất lượng nước (B1).

Các chất thải từ tàu có thể là nguồn gây ô nhiễm như nước đáy tàu, nước ballast, dầu cặn, chất thải, rác và các chất thải khác từ tàu. Sự cố tràn dầu, dầu bôi trơn, nhiên liệu và các chất lỏng khác cũng là nguồn gây ô nhiễm nước.

Nước thải từ khu vực bốc dỡ hàng và bụi do gió thổi là những nguyên nhân làm ô nhiễm khu nước cảng. Những chất độc hại có thể có trong nước thải như lưu huỳnh, bauxite, phosphate, phân nitơ. Chất hữu cơ tồn đọng trong nước thải làm giảm giá trị oxy hòa tan DO, và tăng giá trị chất dinh dưỡng của nước.

- Tác động đến đáy sông kênh (B3).

Đáy sông, kênh có thể bị ô nhiễm do chất thải từ các hoạt động trên bến, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại.

- Tác động đến hệ sinh thái dưới nước (B4).

Do chất lượng nước bị suy giảm vì các tác động nêu trên kéo theo sự suy giảm của hệ sinh thái dưới nước. Kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm nước sẽ tránh được các tác động đến hệ sinh thái dưới nước.

Hoạt động bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa là nguyên nhân gây ra chất thải, sự chảy hay rò rỉ các chất độc hoặc các chất gây hại, chất hữu cơ và các chất thải nhiễm dầu. Ô nhiễm nước và ô nhiễm đáy do các chất thải từ các nguồn trên gây ra, phá hủy nguồn cá và sinh vật dưới nước. Bụi phát tán trong khu cảng sẽ bao phủ cây cối làm thay đổi môi trường trong cảng, chất thải từ các hoạt động trong khu cảng cũng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước, gây ra suy giảm sinh vật dưới nước do các chất độc và có hại, làm phân hủy oxy và nguồn dinh dưỡng trong nước.

- Tác động đến chất lượng không khí (B5).

Các khí thải từ tàu thuyền như gas, khói, NO2, SO2 là các chất thải chính phát ra khi tàu di chuyển và neo cập tại bến. Sự gia tăng nồng độ các chất trên làm suy giảm chất lượng không khí xung quanh.

Sự phát tán bụi từ hoạt động bốc dỡ hàng hóa và khí gas từ máy móc thiết bị bốc dỡ là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Các sự cố rò rỉ khí gas gây ra các chất độc phát tán, nổ, sự phát tán hơi độc. Các hoạt động công nghiệp trong khu cảng cũng có thể gây ra nhiều loại khí gây ô nhiễm không khí.

- Tiếng ồn và độ rung (B6).

Các thiết bị bốc xếp, các xe chở container, xe lưu thông trong cảng là nguyên nhân chính gây ra tiếng ồn và độ rung trong cảng.

- Tác động từ chất (B7).

Chất thải từ tàu thuyền bao gồm: (a) chất thải có dầu như nước đáy tàu, nước ballast, nước vệ sinh tàu, dầu bôi trơn máy và các loại dầu khác có trong máy móc;(b) nước thải và rác; (c) các chất cặn bã của hàng hóa như vỏ gỗ. Sự rò rỉ các loại chất thải này là nguyên nhân gây ô nhiễm dầu, rác trôi nổi, gây có hại cho sức khỏe, gây ra mùi và làm suy giảm chất lượng nước.

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa gây ra các chất thải như rác từ hàng hóa và các chất thải sinh hoạt khác từ hoạt động hàng ngày trong cảng.

- 2.3. Biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tiêu cực

Thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với từng dự án khi lập dự án đầu tư. Các nội dung nghiên cứu dựa trên các số liệu khảo sát, quan trắc hiện  trường và các điều kiện cụ thể của từng bến, đề xuất các biện pháp kiểm soát giảm thiểu tác động môi trường tương ứng với từng giai đoạn của dự án.

### 2.3.1. Trong giai đoạn xây dựng

- Hoạt động vận chuyển vật liệu.

Cần có các biện pháp hạn chế gây phát tán bụi, tiếng ồn, phá vỡ hệ thống giao thông công cộng hiện có tại khu vực như: Lập kế hoạch, bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại của các xe tải. Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật, dùng các thiết bị che chắn, vệ sinh thiết bị, xe tưới đường…

- Hoạt động thi công công trình.

Thực hiện các biện pháp hạn chế phát tán bụi, tiếng ồn, rác thải xây dựng… bằng cách xây dựng các kế hoạch thi công hợp lý, sử dụng thiết bị phù hợp, thân thiện môi trường, có các biện pháp quan trắc, kiểm soát môi trường trong thi công.

- Hoạt động của công nhân.

Xây dựng nội quy về sinh hoạt tại công trường, kiểm soát nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt (chất thải rắn, nước thải sinh hoạt…).

- Chất thải nguy hại.

Tất cả chất thải nguy hại (dầu mỡ, các sản phẩm từ xăng dầu,…) do các hoạt động do các hoạt động xây dựng thải ra trong giai đoạn này sẽ được thu gom, lưu trữ, xử lý, tiêu hủy… theo các quy định hiện hành.

### 2.3.2. Đối với các tác động tiêu cực trong thời gian khai thác

- Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn.

Môi trường xung quanh khu vực bến thủy nội địa luôn chú ý đến kiểm tra về chất lượng không khí như bụi, khí độc, tiếng ồn lớn. Phải có phương án xử lý kịp thời và giảm thiểu những ảnh hưởng của ô nhiểm không khí và tiếng ôn như:

Các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định, hạn chế hoạt động vào những giờ cao điểm, thường xuyên kiểm tra bảo trì tránh rò rỉ rơi vãi nhiên liệu trên chuyến đường. Sử dụng nhiên liệu có chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp.

Các phương tiện, thiết bị chuyển tải, chứa dầu sẽ được thường xuyên kiểm tra, bảo trì để tránh rò rỉ, rơi vãi.

Xe chở nguyên vật liệu rời như cát, xi măng, đất, đá … khi ra vào bến cần có bạt che chắn, đường ra vào bến cần phun nước giảm bụi do phương tiện di chuyển gây ra.

Vật liệu, hàng rời như than, đá mạt…. khi lưu tại kho bãi ngoài trời cần có bạt tre chắn tránh bụi gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Khi xếp hàng rời (xi măng, Clinker, than, đá …)  từ bến xuống tàu, sà lan hoặc ngược lại, bốc hàng từ tàu, sà lan vào kho chứa tại bến cần có biện pháp xử lý bụi.

Cần có biện pháp nghiêm cấm hoặc hạn chế việc nhập, xuất hàng rời tại các bến trong khu vực thành phố mà không có thiết bị hoặc biện pháp xử lý bụi triệt để gây ô nhiễm môi trường bến cũng như ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư xung quanh.

- Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.

Nhóm nước thải là nước mưa, nước giải nhiệt cho máy móc… được thải qua các hệ thống hố ga làm lắng đọng các tạp chất sau đó mới thải ra sông.

Nhóm nước thải bao gồm tất cả các loại nước thải phát sinh từ các hoạt động của bến như: nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu từ xưởng sửa chữa, kho nhiên liệu…phải được xử lý đảm bảo các yêu cầu cần thiết trước khi thải ra sông, kênh.

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.

Khống chế không để cho nước mưa rửa trôi dầu nhớt và các chất thải rắn trong toàn bộ khu đất của bến. Các giỏ rác phải có nắp đậy không để cho nước mưa rơi vào.

Xây dựng 2 hệ thống thoát nước riêng để tiêu thoát nước mưa và các loại nước thải nhiễm bẩn, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng gây mất vệ sinh chung;

Xử lý cục bộ nước thải đối với nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh trước khi thoát vào hệ thống thoát nước bẩn để dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung;

Khuyến khích mặt bằng xây dựng bến cần bê tông hóa nền bãi đễ gom nước mưa nước thải trên nền bãi được triệt để, tránh thất thoát ra môi trường bên ngoài.

Đối với nước thải từ tàu.

Tàu thuyền khi hoạt động trong bến phải thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước ban và nước dằn tàu theo quy định và chỉ dẫn hiện hành, doanh nghiệp bến hoặc tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ vệ sinh tàu thuyền tại bến phải bố trí phương tiện để tiếp nhận rác thải, nước bẩn từ tàu thuyền và được thu phí dịch vụ theo quy định.

Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại tại bến sẽ được thu gom vào trạm lưu trữ tạm thời sau đó được vận chuyển đưa đi xử lý tại trạm xử lý tập trung của khu vực.

Về phòng cháy, nổ.

Trong quá trình xây dựng và hoạt động bến thủy nội địa cần tuân thủ nghiêm luật phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001, nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Khi đầu tư xây dựng bến thủy nội địa các doanh nghiệp phải có giải pháp cơ bản để ngăn chặn cháy, nổ ngay từ khi thiết kế, quy hoạch nhà xưởng sản xuất. Tạo khoảng cách an toàn PCCC giữa các kho bãi với khu dân cư, giữa các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao đến các công trình chung quanh không nên dùng vật liệu dễ cháy làm trần, ốp trần... Sắp xếp hàng hóa bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý hạn chế đến mức thấp nhất khả năng cháy lan.

Tổ chức hệ thống báo động nhanh, tự động trong các kho bãi nguy cơ cháy nổ cao, trạm cung cấp xăng dầu, trạm biến áp điện…

Các phương tiện thủy khi cập bến giao, chuyển hàng hoá, tất cả chủ phương tiện không được cho tàu đậu sát vào nhau, tránh va đập và nguy cơ cháy lan từ tàu này sang tàu khác có thể xảy ra, đồng thời.

# V. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

## 1. Giải pháp và chính sách thực hiện quy hoạch

Trước hết, cần nghiên cứu và nắm vững quy hoạch của ngành đã được phê duyệt, đồng thời bám sát các đề xuất thay đổi bổ sung liên quan. Chính sách này phải được quán triệt tới các cán bộ quản lý trực tiếp.

Đối với các hạng mục do trung ương quản lý, cần thường xuyên phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để nắm bắt các chủ trương và hoạt động để chủ động phối hợp các hoạt động của địa phương.

Quản lý đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới  hệ thống bến thủy nội địa của địa phương phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch. Trong trường hợp chưa có trong quy hoạch thì phải nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để đảm bảo phù hợp quy hoạch chung, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí và bảo đảm tính thống nhất từ trung ương xuống địa phương.

### 1.1. Giải pháp và chính sách huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư

Các nguồn vốn cho đầu tư phát triển có thể chia theo các loại sau:

- Vốn ngân sách

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước.

- Vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài.

- Các nguồn vốn xã hội hóa.

Đầu tư cho bến có thể huy động được nhiều nguồn vốn như vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, vốn xã hội hóa.

Để phát triển hệ thống bến trên địa bàn tỉnh cần nguồn vốn chủ yếu là vốn ngoài ngân sách (vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh). Khi cần thiết, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần vốn đầu tư xây dựng các bến quan trọng, đặc biệt đối với những bến hành khách, bến khách ngang sông cần vận dụng linh hoạt giữa các hình thức Nhà nước đầu tư và xã hội đầu tư. Các bến đông khách thì chủ động giao hay cho đấu thầu đầu tư. Các bến vắng hơn thì cần hỗ trợ bằng ngân sách để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân.

Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng trên địa bàn.

### 1.2. Giải pháp và chính sách quản lý và khai thác

Để khắc phục những hạn chế hiện nay của công tác quản lý nhà nước hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh (bến cấp phép vi phạm quy định về quản lý đất đai, giao thông, đê điều, hành lang thoát lũ...) việc cấp phép hoạt động hệ thống bến cần phải tuân theo Luật Đầu tư, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý của sở GTVT cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư và hoạt động của hệ thống bến, kịp thời phát hiện các bất cập để bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

Đối với hệ thống bến khách ngang sông, trong giai đoạn vừa qua do thời gian giao thầu ngắn, dẫn đến chủ bến không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bến. Để khắc phục nhược điểm này thì thời gian đấu thầu nên kéo dài tối thiểu 5 năm để người nhận thầu yên tâm đầu tư, đồng thời chính quyền cơ sở cũng cần dùng nguồn thu được từ đấu thầu để tái đầu tư hạ tầng bến.

## 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

Để triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch sau khi đã được phê duyệt, nên thực hiện các giải pháp sau:

- Công bố quy hoạch để các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện và kêu gọi đầu tư.

- Đảm bảo về chính sách tài chính cho hệ thống quản lý bến thủy nội địa.

- Thường xuyên bám sát các chủ trương, dự án từ cấp Trung ương (Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam).

- Tạo điều kiện cung cấp thông tin và tiếp xúc với các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào bến.

- Có các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai nhanh chóng, hoàn vốn được.

- Phân công trách nhiệm các ngành:

2.1. Sở Giao thông vận tải: Là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về quản lý quy hoạch sau khi được phê duyệt. Sở có nhiệm vụ trực tiếp triển khai thực hiện nội dung của quy hoạch và quản lý thực hiện theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương thuộc danh giới hành chính của địa phương.

- Lập danh bạ bến thủy nội địa, bến khách ngang sông thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng quý, năm báo cáo UBND tỉnh và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Tổ chức thực hiện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa:

+ Đối với các bến xin cấp giấy phép hoạt động mới, thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước;

+ Đối với các bến còn thời gian hoạt động trong giấy phép, nếu chủ bến có nhu cầu xin gia hạn hoạt động tiếp, Sở GTVT phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra và cấp gia hạn giấy phép hoạt động nếu đủ điều kiện theo quy định;

+ Đối với các bến đã quá thời gian hoạt động trong giấy phép, từ 90 ngày trở lên mà không có văn bản xin cấp gia hạn gửi sở giao thông vận tải thì việc xin cấp lại thực hiện như cấp giấy phép hoạt động mới;

+ Trong quá trình hoạt động, nếu chủ bến không chấp hành nghiêm các nội dung trong hồ sơ xin cấp phép và các quy định của nhà nước sẽ bị thu hồi giấy phép và yêu cầu chấm dứt hoạt động.

- Có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc đấu nối đường dẫn xuống bến vào hệ thống quốc lộ, đường tỉnh từ khâu thỏa thuận đối với cấp phép nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch đấu nối vào đường tỉnh đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các cơ quan chức năng UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã quản lý bến trên địa bàn tỉnh không để phát sinh bến tự phát không theo quy hoạch đã duyệt và giải tỏa các bến không nằm trong quy hoạch.

2.2. Sở Tài Chính: Căn cứ Quy hoạch bến thủy nội địa đã được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với Sở GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng bến thủy nội địa và nghiên cứu xây dựng giá vé cho người sử dụng trên địa bàn.

2.3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tăng cường công tác quản lý hành lang bảo vệ đê điều, không gian thoát lũ, bảo đảm thực hiện Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tháo dỡ, di dời các bến bãi xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đê điều, hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với Sở GTVT đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo, hạn chế tác động đến môi trường khi thực hiện quy hoạch. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành thị rà soát việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, hướng dẫn lập bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ quỹ đất theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu diện tích đất xây dựng bến bãi theo quy hoạch được duyệt.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất đối với các tổ chức cá nhân sử dụng bến thủy nội địa. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường đến chủ bến để phòng chống và ngăn ngừa các bến trong quá trình hoạt động gây tác động tiêu cực đến môi trường nước, không khí.

- Hướng dẫn các chủ bến thủy lập hồ sơ thuê đất theo đúng quy định.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức ATGT của chủ bến, lái tàu, và hành khách tham gia hoạt động vận tải đường thủy nội địa.

2.6. Sở Khoa học và công nghệ: Thẩm định, đánh giá trình độ khoa học và công nghệ mới nhằm đảm bảo phát triển hệ thống bến bền vững.

2.7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Căn cứ vào nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch các công trình quốc phòng phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện một số công trình cảng, bến phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

2.8. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở GTVT, các cơ quan chức năng quản lý bến trên địa bàn tỉnh không để phát sinh bến tự phát không theo quy hoạch đã duyệt. Giải tỏa các bến vi phạm không nằm trong quy hoạch.

2.9. Cục Thuế tỉnh:

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả nghĩa vụ thuế của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

2.10. UBND các huyện, thành, thị:

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn.

- Chủ trì và phối hợp với Sở GTVT, các cơ quan chức năng quản lý bến trên địa bàn không để phát sinh bến tự phát không theo quy hoạch đã duyệt. Giải tỏa các bến không nằm trong quy hoạch, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi tự ý đổ đất, đá trái phép lấn chiếm lòng sông gây cản trở dòng chảy và các hành vi xây dựng công trình trái phép trên bãi sông.

- Kiểm tra rà soát việc giao đất, cho thuê đất xây dựng các bến bãi dọc các tuyến sông trên địa bàn các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo thực hiện hạn chế việc giao đất, cho thuê đất xây dựng bãi tập kết vật liệu ở các bãi ven sông; phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn; cụ thể hóa Quy hoạch để tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý; chỉ đạo, thực hiện tháo dỡ, di dời các bến bãi xây dựng trái phép.

# KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

- Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa Phú Thọ được xây dựng trên cơ sở bám sát và phục vụ các mục phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh. Nội dung quy hoạch đã xem xét, phân tích và đánh giá  toàn diện tình hình hoạt động khai thác hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và xây dựng lộ trình phát triển từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Quy hoạch đã tổng hợp hóa các nhiệm vụ chính yếu để góp phần thay đổi bộ mặt và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống bến thủy nội địa hiện nay. Giải quyết theo hướng quy hoạch trật tự mà vẫn đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội khác.

- Quy hoạch tạo lập một diện mạo mới, một năng lực mới, một bước hoàn thiện mới trong quản lý của hệ thống mạng lưới bến thuỷ nội địa trên địa bàn nói chung. Thông qua quy hoạch sẽ tiến hành đầu tư -phát triển và xây dựng. Đồng thời sẽ giúp cho các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động vận tải thủy trên địa bàn tỉnh nói chung và hệ thống bến thủy nội địa nói riêng.

- Các giải pháp cần triển khai ngay sau khi phê duyệt quy hoạch là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy.

# PHỤ LỤC

# PHỤ LỤC 01:

# DANH SÁCH HIỆN TRẠNG, VÀ QUY HOẠCH BẾN

# HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

| HIỆN TRẠNG |  |  |  |  |  |  |  | QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ tự |  | Tên bến | Tên chủ bến | Hạn hoạt động | Tổng cộng | Giấy phép hoạt động |  | Thứ tự |  | Tên bến | Địa danh | Lý trình (Km) | Bờ |  | Cấp phép | Không cấp phép | Loại bến hàng hóa |  |  | Lý do quy hoạch |
| Theo bến | Theo sông |  |  |  |  | Có phép | Không phép | Theo bến | Theo sông |  |  |  | Trái | Phải |  |  | Bến đang hoạt động đưa vào QH | Bến đang hoạt động đưa ra khỏi QH | Bến quy hoạch mới |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 163 | 81 | 82 |  |  |  |  |  |  |  | 192 | 23 | 140 | 23 | 52 |  |
| A | SÔNG LÔ |  |  |  | 79 | 66 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 7 | 72 | 7 | 13 |  |
| Các bến thuộc TP. Việt Trì |  |  |  |  | 25 | 22 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 2 | 23 | 2 | 6 |  |
| Phường Bạch Hạc |  |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ | Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ | 20/3/2017 |  | x |  | 1 | 1 | Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ | Phường Bạch Hạc | Từ khu vực Km253 sông Hồng đến khu vực Km0 sông Lô | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 2 | 2 | Cao Lâm | Công ty TNHH Cao Lâm | 5/9/2016 |  | x |  | 2 | 2 | Cao Lâm | Phường Bạch Hạc | Km0+020 - Km0+440 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 3 | 3 | G5 Trung Kiên | Công ty CP G5 Trung Kiên | 4/9/2015 |  | x |  | 3 | 3 | G5 Trung Kiên | Phường Bạch Hạc | Km0+440 - Km0+606 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 4 | 4 | G5 Hùng Hà | Công ty CP G5 Hùng Hà | 22/11/2017 |  | x |  | 4 | 4 | G5 Hùng Hà | Phường Bạch Hạc | Km0+636 - Km0+888 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 5 | 5 | Bạch Hạc | Công ty CP vận tải XD Phú Thọ | 7/10/2016 |  | x |  | 5 | 5 | Bạch Hạc | Phường Bạch Hạc | Km1+970 - Km2+060 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Phường Bến Gót |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |  |
| 6 | 6 | Bình Sơn | Doanh nghiệp TN Bình Sơn | 27/12/2019 |  | x |  | 6 | 6 | Bình Sơn | Phường Bến Gót | Km0+064 - Km0+464 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | Bến Gót 3 | Phường Bến Gót | Km0+464 -Km0+705 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch |
| 7 | 7 | Hoành Dung | Công ty CP TM và VT Hoành Dung | 31/7/2018 |  | x |  | 8 | 8 | Hoành Dung | Phường Bến Gót | Km0+705 - Km0+914 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 8 | 8 | Bến Gót 2 | Công ty CP khoáng sản Tây Bắc | 25/01/2017 |  | x |  | 9 | 9 | Bến Gót 2 | Phường Bến Gót | Km1+350 - Km1+450 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 9 | 9 | Bến Gót 1 | Công ty TNHH TM VT và cảng Miền Bắc | 31/12/2016 |  | x |  | 10 | 10 | Bến Gót 1 | Phường Bến Gót | Km1+580 - Km1+611 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Sông Lô |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 10 | 10 | Ông Thêm | Ông Hà Quốc Thêm | 13/12/2016 |  | x |  | 11 | 11 | Ông Thêm | Xã Sông Lô | Km3+660 - Km3+910 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | Sông Lô 1 | Xã Sông Lô | Km4+160 -Km4+360 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Trưng Vương |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 | Trưng Vương 1 | Xã Trưng Vương | Km6+400 -Km6+600 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 11 | 11 | Ánh Nhật | Công ty TNHH TM và nuôi trồng thủy sản Ánh Nhật | 20/7/2018 |  | x |  | 14 | 14 | Ánh Nhật | Xã Trưng Vương | Km6+730 - Km7+130 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | Trưng Vương 2 | Xã Trưng Vương | Km8+000 - Km9+100 |  | x | x |  |  |  | x | UBND thành phố đề nghị |
| Phường Dữu Lâu |  |  |  |  |  | 6 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 |  |
| 12 | 12 | Công ty CP VTXD đô thị Phú Thọ | Công ty CP VTXD đô thị Phú Thọ | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 16 | 16 | Bến Công ty CP VTXD đô thị Phú Thọ | Phường Dữu Lâu | Km9+100 - Km9+220 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 13 | 13 | Bến Ông Hổ | Công ty CP sông Lô | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 17 | 17 | Bến Ông Hổ | Phường Dữu Lâu | Km9+220 - Km9+250 |  | x |  | x |  | x |  | Nằm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, không Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 14 | 14 | Cát Vàng | Công ty TNHH Cát Vàng | 8/12/2019 |  | x |  | 18 | 18 | Cát Vàng | Phường Dữu Lâu | Km9+860 - Km9+960 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 15 | 15 | Hồng Lô 1 | Công ty TNHH Hông Lô | 2/11/2016 |  | x |  | 19 | 19 | Hồng Lô 1 | Phường Dữu Lâu | Km10+00 - Km10+160 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 16 | 16 | Hải Đăng | Công ty TNHH Hải Đăng | 2/12/2019 |  | x |  | 20 | 20 | Hải Đăng | Phường Dữu Lâu | Km10+200 - Km10+278 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 | Dữu Lâu 2 | Phường Dữu Lâu | Km10+310 -Km10+342 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch |
| 17 | 17 | Dữu Lâu | Công ty CP đầu tư và XD sông Lô | 23/6/2017 |  | x |  | 22 | 22 | Dữu Lâu | Phường Dữu Lâu | Km10+636 -Km10+700 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 18 | 18 | Hồng Lô 2 | Công ty TNHH Hông Lô | 28/9/2016 |  | x |  | 23 | 23 | Hồng Lô 2 | Phường Dữu Lâu | Km11+070 - Km11+100 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 19 | 19 | Hồng Lô | HTX Hồng Lô | 2/12/2019 |  | x |  | 24 | 24 | Hồng Lô | Phường Dữu Lâu | Km11+700 - Km11+900 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Phượng Lâu |  |  |  |  | 5 | 4 | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |
| 20 | 20 | Việt Tiến | Công ty TNHH Việt Tiến | 2/12/2019 |  | x |  | 25 | 25 | Việt Tiến | Xã Phượng Lâu | Km11+950 -Km12+080 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 21 | 21 | Tùng Ngọc | Công ty CP Tùng Ngọc | 13/4/2017 |  | x |  | 26 | 26 | Tùng Ngọc | Xã Phượng Lâu | Km12+300 - Km12+430 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 22 | 22 | An Khang | Công ty TNHH một thành viên An Khang | 23/10/2016 |  | x |  | 27 | 27 | An Khang | Xã Phượng Lâu | Km12+430 -Km12+510 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 23 | 23 | Thượng Long | Công ty CP Thượng Long | 28/11/2016 |  | x |  | 28 | 28 | Thượng Long | Xã Phượng Lâu | Km12+510 - Km12+610 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 24 | 24 | Năng Mai |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 29 | 29 | Năng Mai | Xã Phượng Lâu | Km13+100 - Km13+200 |  | x |  | x |  | x |  | Vi phạm hành lang đê và sát công trình thủy lợi |
| Xã Hùng Lô |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 25 | 25 | Thường Xuyên | Công ty TNHH Thường Xuyên | 1/11/2019 |  | x |  | 30 | 30 | Thường Xuyên | Xã Hùng Lô | Km13+500 - Km13+700 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 31 | Hùng Lô 1 | Xã Hùng Lô | Km14+ 250 - Km14+400 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Các bến thuộc huyện Phù Ninh |  |  |  |  | 35 | 32 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 4 | 31 | 4 | 4 |  |
| Xã Tử Đà |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 26 | 26 | Phong Châu | Công ty CP xây dựng gốm Phong Châu | 1/3/2017 |  | x |  | 32 | 32 | Phong Châu | Xã Tử Đà | Km16+250 -Km16+390 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | Bến Tử Đà 1 | Xã Tử Đà | Km16+390 -Km16+800 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 27 | 27 | Ông Thập | Ông Thập | 30/8/2016 |  | x |  | 34 | 34 | Ông Thập | Xã Tử Đà | Km16+900 - Km16+950 |  | x |  | x |  | x |  | Trùng Quy hoạch bến vượt Quốc phòng |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | Bến Tử Đà 2 | Xã Tử Đà | Km16+950 - Km17+190 |  | x | x |  |  |  | x | UBND huyện Phù Ninh đề nghị |
| 28 | 28 | Đỗ Trọng Hiệp | Ông Đỗ Trọng Hiệp | 6/6/2019 |  | x |  | 36 | 36 | Đỗ Trọng Hiệp | Xã Tử Đà | Km17+190 - Km17+286 |  | x |  | x |  | x |  | Nằm trong hành lang an toàn bến phà Then |
| 29 | 29 | Ông Đỗ Văn Kính | Ông Đỗ Văn Kính | 28/4/2016 |  | x |  | 37 | 37 | Ông Đỗ Văn Kính | Xã Tử Đà | Km17+457 - Km17+672 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Bình Bộ |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 38 | Bình Bộ | Xã Bình Bộ | Km20+00 -Km22+00 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, phục vụ CCN Phù Ninh |
| Xã An Đạo |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |  |
| 30 | 30 | Ông San | Ông Nguyễn Kim San | 1/10/2016 |  | x |  | 39 | 39 | Ông San | Xã An Đạo | Km25+080 - Km25+160 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 31 | 31 | Ông Ba |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 40 | 40 | Ông Ba | Xã An Đạo | Km25+190 - Km25+220 |  | x |  | x |  | x |  | Không cấp phép vì nằm trong vùng nước cảng An Đạo |
| 32 | 32 | Nam Thắng | Công ty CP TM xây dựng Nam Thắng | 22/11/2019 |  | x |  | 41 | 41 | Nam Thắng | Xã An Đạo | Km26+015 - Km26+140 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 33 | 33 | Tiên Phú | Công ty CP Tiên Phú | 2/12/2019 |  | x |  | 42 | 42 | Tiên Phú | Xã An Đạo | Km26+145 - Km26+310 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 34 | 34 | Công ty CP Mạnh Tường | Công ty CP Mạnh Tường | 26/12/2016 |  | x |  | 43 | 43 | Công ty CP Mạnh Tường | Xã An Đạo | Km26+590 - Km26+710 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Tiên Du |  |  |  |  |  | 17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 |  |
| 35 | 35 | Tiên Du | Đào Mạnh Hùng | 8/12/2019 |  | x |  | 44 | 44 | Tiên Du | Xã Tiên Du | Km26+700 - Km26+740 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 36 | 36 | Bà Chiến | Bà Phạm Thị Chiến | 5/5/2019 |  | x |  | 45 | 45 | Bà Chiến | Xã Tiên Du | Km26+750 - Km26+816 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 37 | 37 | Tiên Du | Vũ Văn Sang | 1/6/2015 |  | x |  | 46 | 46 | Tiên Du | Xã Tiên Du | Km26+820 - Km26+852 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 38 | 38 | Bà Hạnh | Bà Nghiêm Thị Hạnh | 8/12/2019 |  | x |  | 47 | 47 | Bà Hạnh | Xã Tiên Du | Km26+860 - Km26+879 |  | x |  | x |  | x |  | Chiều dài bến không phù hợp với tiêu chí quy hoạch |
| 39 | 39 | Bùi Thị Lan Anh | Bùi Thị Lan Anh | 8/12/2019 |  | x |  | 48 | 48 | Bùi Thị Lan Anh | Xã Tiên Du | Km26+920 - Km27+000 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 40 | 40 | Bà Tám | Công ty CP TM Phong Phương | 13/10/2015 |  | x |  | 49 | 49 | Bà Tám | Xã Tiên Du | Km27+000 - Km27+060 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 41 | 41 | An Phát | Công ty CP An Phát Phú Thọ | 1/11/2016 |  | x |  | 50 | 50 | An Phát | Xã Tiên Du | Km27+060 - Km27+246 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 42 | 42 | Minh Hoàng | Công ty TNHH Minh Hoàng | 2/12/2015 |  | x |  | 51 | 51 | Minh Hoàng | Xã Tiên Du | Km27+380 - Km27+440 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 43 | 43 | Công ty Lương Sơn | Công ty CP TM Lương Sơn | 19/12/2019 |  | x |  | 52 | 52 | Công ty Lương Sơn | Xã Tiên Du | Km27+440 - Km27+540 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 44 | 44 | Trung Dũng | Công ty TNHH Thương mại Huyền Đức | 14/10/2016 |  | x |  | 53 | 53 | Trung Dũng | Xã Tiên Du | Km27+590 - Km27+630 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 45 | 45 | Hoàng Phương | Công ty TNHH Hoàng Phương | 27/12/2019 |  | x |  | 54 | 54 | Hoàng Phương | Xã Tiên Du | Km27+843 - Km27+933 và Km28+150 - Km28+250 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 46 | 46 | Hoàn Hảo | Công ty CP Hoàn Hảo | 1/6/2025 |  | x |  | 55 | 55 | Hoàn Hảo | Xã Tiên Du | Km28+350- Km28+500 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 47 | 47 | Thái Hòa 02 | Bà Hà Thái Hòa | 31/10/2016 |  | x |  | 56 | 56 | Thái Hòa 02 | Xã Tiên Du | Km28+630 -Km28+834 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 48 | 48 | Trần Văn Đô | Ông Trần Văn Đô | 7/6/2017 |  | x |  | 57 | 57 | Trần Văn Đô | Xã Tiên Du | Km29+018 -Km29+186 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 49 | 49 | Phạm Thị Hoa | Bà Phạm Thị Hoa | 7/6/2017 |  | x |  | 58 | 58 | Phạm Thị Hoa | Xã Tiên Du | Km29+306 - Km29+410 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 50 | 50 | Thái Hòa 01 | Bà Hà Thái Hòa | 9/11/2016 |  | x |  | 59 | 59 | Thái Hòa 01 | Xã Tiên Du | Km29+410 - Km29+460 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 51 | 51 | Phùng Văn Thuận | Ông Phùng Văn Thuận | 7/6/2017 |  | x |  | 60 | 60 | Phùng Văn Thuận | Xã Tiên Du | Km29+693 - Km29+795 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Lệ Mỹ |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |  |
| 52 | 52 | Bến Ông Đức | Ông Lê Anh Đức | 5/6/2017 |  | x |  | 61 | 61 | Bến ông Đức | Xã Lệ Mỹ | Km40+50 - Km40+100 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 53 | 53 | Bến Anh Đức | Ông Lê Anh Đức | 22/12/2019 |  | x |  | 62 | 62 | Bến Anh Đức | Xã Lệ Mỹ | Km40+150 - Km40+193 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 54 | 54 | Ông Hải | Ông Nguyễn Xuân Hải | 22/12/2019 |  | x |  | 63 | 63 | Ông Hải | Xã Lệ Mỹ | Km40+193 - Km40+249 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 55 | 55 | Ông Nhất | Ông Lê Văn Nhất | 1/11/2015 |  | x |  | 64 | 64 | Ông Nhất | Xã Lệ Mỹ | Km40+250 - Km40+285 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 56 | 56 | Đức Thắng | Doanh nghiệp TN Hoàng Đức Thắng | 22/12/2019 |  | x |  | 65 | 65 | Đức Thắng | Xã Lệ Mỹ | Km40+760 - Km40+826 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 66 | Lệ Mỹ | Xã Lệ Mỹ | Km41+100 -Km41+200 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Phú Mỹ |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |
| 57 | 57 | Ông Liêm | Ông Bùi Công Liêm | 4/11/2016 |  | x |  | 67 | 67 | Ông Liêm | Xã Phú Mỹ | Km41+420 - Km41+500 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 58 | 58 | Ông Hà Quang Công | Ông Hà Quang Công | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 68 | 68 | Ông Hà Quang Công | Xã Phú Mỹ | Km41+560 - Km41+610 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 59 | 59 | Ông Hoàng Đức Thế | Ông Hoàng Đức Thế | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 69 | 69 | Ông Hoàng Đức Thế | Xã Phú Mỹ | Km42+930 -Km43+000 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 60 | 60 | Ông Nguyễn Văn Ninh | Ông Nguyễn Văn Ninh | 20/7/2017 |  | x |  | 70 | 70 | Ông Nguyễn Văn Ninh | Xã Phú Mỹ | Km43+784 - Km43+932 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Các bến thuộc huyện Đoan Hùng |  |  |  |  | 19 | 12 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 1 | 18 | 1 | 3 |  |
| Xã Vụ Quang |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 61 | 61 | Ông Quyết | Ông Nguyễn Văn Quyết | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 71 | 71 | Ông Quyết | Xã Vụ Quang | Km47+200 - Km47+300 |  | x |  | x |  | x |  | Bến nằm trong hành lang bảo vệ đê |
| 62 | 62 | Ông Tịnh | Ông Đoàn Văn Tịnh | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 72 | 72 | Ông Tịnh | Xã Vụ Quang | Km49+350 - Km49+450 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 73 | Vụ Quang 1 | Xã Vụ Quang | Km50+900 - Km51+100 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch |
| 63 | 63 | Ông Quân | Ông Nguyễn Hồng Quân | 19/8/2018 |  | x |  | 74 | 74 | Ông Quân | Xã Vụ Quang | Km51+900 - Km52+190 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Hùng Long |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |  |
| 64 | 64 | Trồng rừng Tây Bắc | Phạm Thị Minh, Phạm Xuân Thành | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 75 | 75 | Trồng rừng Tây Bắc | Xã Hùng Long | Km54+800 - Km54+900 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 65 | 65 | Lâm sản PT | Công ty TNHH chế biến gỗ lâm sản PT | 31/10/2016 |  | x |  | 76 | 76 | Lâm sản PT | Xã Hùng Long | Km55+180 - Km55+240 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 66 | 66 | Lưu Anh Tuấn | Ông Lưu Anh Tuấn | 28/1/2017 |  | x |  | 77 | 77 | Lưu Anh Tuấn | Xã Hùng Long | Km56+150 - Km56+350 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 78 | Hùng Long 01 | Xã Hùng Long | Km58+200 - Km58+500 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 67 | 67 | Công Ty CP Lương Sơn | Công Ty CP Lương Sơn | 21/10/2016 |  | x |  | 79 | 79 | Công Ty CP Lương Sơn | Xã Hùng Long | Km 58+560 - Km58+667 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 68 | 68 | Mai Thanh Thủy | Ông Mai Thanh Thủy | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 80 | 80 | Mai Thanh Thủy | Xã Hùng Long | Km59+250 -Km59+320 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Sóc Đăng |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |
| 69 | 69 | Cẩm Linh | Công ty TNHH Cẩm Linh | 22/12/2019 |  | x |  | 81 | 81 | Cẩm Linh | Xã Sóc Đăng | Km60+437 - Km60+489 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 70 | 70 | Công ty TNHH Hùng Long | Công ty TNHH Hùng Long | 27/12/2019 |  | x |  | 82 | 82 | Công ty TNHH Hùng Long | Xã Sóc Đăng | Km60+692 - Km60+739 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 71 | 71 | Hương Anh | Doanh nghiệp tư nhân Hương Anh | 19/11/2019 |  | x |  | 83 | 83 | Hương Anh | Xã Sóc Đăng | Km60+739 - Km60+831 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 72 | 72 | Thái Bình | Công ty TNHH Thái Bình | 2/12/2019 |  | x |  | 84 | 84 | Thái Bình | Xã Sóc Đăng | Km60+851 -Km61+015 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 73 | 73 | Ông Nhàn | Ông Đỗ Văn Nhàn | 1/12/2016 |  | x |  | 85 | 85 | Ông Nhàn | Xã Sóc Đăng | Km 61+600 - Km 61+635 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 74 | 74 | Hùng Long 2 | Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ | 1/6/2017 |  | x |  | 86 | 86 | Hùng Long 2 | Xã Sóc Đăng | Km61+920 - Km62+120 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Phú Thứ |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 75 | 75 | Ông Thêm | Ông Hà Quốc Thêm | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 87 | 87 | Ông Thêm | Xã Phú Thứ | Km56+500 - Km56+700 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 76 | 76 | Thương Thao |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 88 | 88 | Thương Thao | Xã Phú Thứ | Km55+550 - Km55+650 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| TT. Đoan Hùng |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
| 77 | 77 | Phúc Hải | Công ty TNHH Phúc Hải | 25/7/2017 |  | x |  | 89 | 89 | Phúc Hải | Thị trấn Đoan Hùng | Km62+120 - Km62+170 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | Thị trấn Đoan Hùng 1 | Thị trấn Đoan Hùng | Km62+170 - Km62+330 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 78 | 78 | Đoan Hùng | Công ty CP đầu tư và XD sông Lô | 28/9/2016 |  | x |  | 91 | 91 | Đoan Hùng | Thị trấn Đoan Hùng | Km62+330 -Km62+497 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Chí Đám |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 79 | 79 | Công ty Trường Thành | Công ty TNHH Trường Thành | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 92 | 92 | Công ty Trường Thành | Xã Chí Đám | Km72+224 -Km73+00 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| B | SÔNG HỒNG |  |  |  | 23 | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 3 | 20 | 3 | 27 |  |
| Các bến thuộc TP. Việt Trì |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |  |
| Phường Bạch Hạc |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 80 | 1 | Thắng Cường | Công ty TNHH Thắng Cường | 20/7/2011 |  | x |  | 93 | 1 | Thắng Cường | Phường Bạch Hạc | Km250+200 - Km250+330 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Phường Gia Cẩm |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 81 | 2 | Kim Tân | Công ty CP xi măng Hữu Nghị | 21/10/2016 |  | x |  | 94 | 2 | Kim Tân | Phường Gia Cẩm | Km261+400 - Km261+520 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Phường Minh Nông |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 3 | Minh Nông 01 | Phường Minh Nông | Km261+580 - Km261+690 | x |  | x |  |  |  | x | UBND thành phố đề nghị |
| 82 | 3 | Công ty CPĐT và KS Tiên Phú | Công ty CPĐT và KS Tiên Phú | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 96 | 4 | Công ty CPĐT và KS Tiên Phú | Phường Minh Nông | Km261+710 - Km261+820 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 83 | 4 | Công ty CP XD Minh Tiến Phú Thọ | Công ty CP XD Minh Tiến Phú Thọ | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 97 | 5 | Công ty CP XD Minh Tiến Phú Thọ | Phường Minh Nông | Km261+820 -Km261+920 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Các bến thuộc huyện Lâm Thao |  |  |  |  | 6 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1 | 5 | 1 | 6 |  |
| Xã Cao Xá |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |
| 84 | 5 | Bến công ty Cổ phần Thượng Long | Công ty Cổ phần Thượng Long | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 98 | 6 | Bến công ty Cổ phần Thượng Long | Xã Cao Xá | Km264+450 - Km264+500 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 7 | Cao Xá 1 | Xã Cao Xá | Km264+530 - Km264+630 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 8 | Cao Xá 2 | Xã Cao Xá | Km264+630 - Km264+830 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 9 | Cao Xá 3 | Xã Cao Xá | Km265+600 - Km265+750 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 85 | 6 | Ông Lê Quang Việt | Ông Lê Quang Việt | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 102 | 10 | Ông Lê Quang Việt | Xã Cao Xá | Km265+750 - Km265+800 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Vĩnh Lại |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 11 | Vĩnh Lại 1 | Xã Vĩnh Lại | Km265+800 - Km266+150 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 104 | 12 | Vĩnh Lại 2 | Xã Vĩnh Lại | Km266+150 - Km266+270 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 13 | Vĩnh Lại 3 | Xã Vĩnh Lại | Km267+140 - Km267+340 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Kinh Kệ |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 86 | 7 | Công ty TNHH Quốc Anh | Công ty TNHH Quốc Anh | 20/10/2015 |  | x |  | 106 | 14 | Công ty TNHH Quốc Anh | Xã Kinh Kệ | Km277+928 - Km277+970 | x |  |  | x |  | x |  | Không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ kè ốp bờ, hiện tại không hoạt động |
| Xã Hợp Hải |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 87 | 8 | Ông Bùi Đức Thoa | Ông Bùi Đức Thoa | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 107 | 15 | Ông Bùi Đức Thoa | Xã Hợp Hải | Km280+700 - Km280+800 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| TT Lâm Thao |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 88 | 9 | Lâm Thao | Công ty TNHH Việt Châu | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 108 | 16 | Lâm Thao | Thị trấn Lâm Thao | Km284+300 - Km284+500 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Thạch Sơn |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 89 | 10 | Công ty TNHH TM TH Huyền Đức | Công ty TNHH TM TH Huyền Đức | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 109 | 17 | Công ty TNHH TM TH Huyền Đức | Xã Thạch Sơn | Km286+800 - Km287+000 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Các bến thuộc huyện Tam Nông |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| Xã Cổ Tiết |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 18 | Bến Cổ Tiết | Xã Cổ Tiết | Km278+000 -Km279+000 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới, Phục vụ CCN Cổ Tiết và đô thị Vạn Xuân. |
| Xã Tam Cường |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 90 | 11 | Bến Tam Cường | Công ty TNHH Việt Châu | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 111 | 19 | Bến Tam Cường | Xã Tam Cường | Km284+850 - Km285+000 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Hương Nha |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 20 | Bến Hương Nha 1 | Xã Hương Nha | Km300+000 - km301+000 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới, Phục vụ KCN Tam Nông |
| Các bến thuộc thị xã Phú Thọ |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 113 | 21 | Thị Xã Phú Thọ 1 | TX Phú Thọ | Km295+000 -Km296+300 | x |  | x |  |  |  | x | Phục vụ KCN Phú Hà, CCN Thanh Vinh và KĐT TP. Phú Thọ |
| Xã Thanh Minh |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 22 | Bến Thanh Minh 1 | Xã Thanh Minh | Km298+600 -Km299+000 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch |
| Các bến thuộc huyện Thanh Ba |  |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 |  |
| Xã Lương Lỗ |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 23 | Lương Lỗ 1 | Xã Lương Lỗ | Km302+500 - Km303+000 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch |
| 91 | 12 | Nguyễn Ngọc Soạn | Nguyễn Ngọc Soạn | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 116 | 24 | Nguyễn Ngọc Soạn | Xã Lương Lỗ | Km308+190 - Km308+375 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Sơn Cương |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 92 | 13 | Hiển Lượng | ông Lượng | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 117 | 25 | Hiển Lượng | Xã Sơn Cương | Km316+000 -Km316+100 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 118 | 26 | Sơn Cương 1 | Xã Sơn Cương | Km316+680 -Km316+780 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Hoàng Cương |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 119 | 27 | Hoàng Cương 1 | Xã Hoàng Cương | Km322+300 -Km322+440 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 93 | 14 | Ông Nguyễn Văn Thái | Ông Nguyễn Văn Thái | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 120 | 28 | Ông Nguyễn Văn Thái | Xã Hoàng Cương | Km323+100 -Km323+160 | x |  |  | x |  | x |  | Vi phạm hành lang cầu Hoàng Cương |
| Xã Mạn Lạn |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 121 | 29 | Mạn Lạn | Xã Mạn Lạn | Km324+00 -Km325+00 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Vũ Yển |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 94 | 15 | Nguyễn Thị Thìn | Bà Nguyễn Thị Thìn | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 122 | 30 | Nguyễn Thị Thìn | Xã Vũ Yển | Km328+900 -Km329+050 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Các bến thuộc huyện Cẩm Khê |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 |  |
| Xã Đồng Lương |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 95 | 16 | Đồng Lương | Công ty TNHH Việt Châu | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 123 | 31 | Đồng Lương | Xã Đồng Lương | Km306+140 - Km306+340 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Cát Trù |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 124 | 32 | Cát Trù 1 | Xã Cát Trù | Km309+000 - Km310+500 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch |
| Xã Tình Cương |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 96 | 17 | Công ty Trường Xuân | Công ty Trường Xuân | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 125 | 33 | Trường Xuân 1 | Xã Tình Cương | Km313+500 - Km313+600 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Phú Lạc |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 97 | 18 | Mai Văn Thanh | Hộ Mai Văn Thanh | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 126 | 34 | Mai Văn Thanh | Xã Phú Lạc | Km315+000 - Km315+050 |  | x |  | x |  | x |  | Sát bến phà Tình Cương, không đảm bảo an toàn |
| 98 | 19 | Lê Xuân Hải | Hộ Lê Xuân Hải | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 127 | 35 | Lê Xuân Hải | Xã Phú Lạc | Km315+200 -Km315+250 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| Xã Sai Nga |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 36 | Sai Nga 01 | Xã Sai Nga | Km322+000 -Km323+000 |  | x | x |  |  |  | x | Ban quản lý dự án các khu công nghiệp Phú Thọ đề nghị |
| Xã Sơn Nga |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 99 | 20 | Bến Tiến Cường | Công ty TNHH Tiến Cường | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 129 | 37 | Bến Tiến Cường | Xã Sơn Nga | Km326+800 - Km326+900 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Tuy Lộc |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 100 | 21 | Anh Khoa | Công ty TNHH Anh Khoa | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 130 | 38 | Anh Khoa | Xã Tuy Lộc | Km336+000 - Km336+050 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Các bến thuộc huyện Hạ Hòa |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |
| Xã Vĩnh Chân |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 101 | 22 | Vĩnh Chân 1 |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 131 | 39 | Vĩnh Chân 1 | Xã Vĩnh Chân | Km335+000 -Km335+100 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 40 | Vĩnh Chân 2 | Xã Vĩnh Chân | Km335+500 -Km337+000 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Minh Côi |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 133 | 41 | Minh côi 1 | Xã Minh Côi | Km336+000 - Km336+200 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Lang Sơn |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 102 | 23 | Lang Sơn | Công ty TNHH Việt Châu | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 134 | 42 | Lang Sơn | Xã Lang Sơn | Km337+950 -Km338+100 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Văn lang |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 43 | Văn Lang 1 | Xã Văn Lang | Km338+300 -Km338+600 |  | x | x |  |  |  | x | UBND huyện Hạ Hòa đề nghị bổ xung thêm |
| Thị trấn Hạ Hòa |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 136 | 44 | Bến thị trấn Hạ Hòa | Thị trấn Hạ Hòa | Km345+000 -Km346+000 | x |  | x |  |  |  | x | Phục vụ CCN nam TT. Hạ Hòa, KĐT thị trấn Hạ Hòa |
| Xã Minh Hạc |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 45 | Minh Hạc 1 | Xã Minh Hạc | Km340+150 -Km340+350 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Chuế Lưu |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 138 | 46 | Bến Chuế Lưu | Xã Chuế Lưu | Km343+550 -Km343+671 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Lâm Lợi |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lâm Lợi 1 | Xã Lâm Lợi | Km348+000 -Km350+500 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Phụ Khánh |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 139 | 47 | Phụ khánh 1 | Xã Phụ Khánh | Km349+000 -Km349+200 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| Xã Động Lâm |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 48 | Bến Động Lâm | Xã Động Lâm | Km354+000 -Km356+000 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới, Phục vụ KCN xã Lâm Lợi, Xuân Áng |
| Xã Hiền Lương |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 141 | 49 | Bến Hiền Lương | Xã Hiền Lương | Km357+000 -Km359+000 |  | x | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới, Phục vụ Cho KĐT Hiền Lương |
| C | SÔNG ĐÀ |  |  |  | 24 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 0 | 24 | 0 | 11 |  |
| Các bến thuộc huyện Tam Nông |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| Xã Hồng Đà |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 103 | 1 | Tiến Nga | Công ty TNHH Tiến Nga | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 142 | 1 | Tiến Nga | Xã Hồng Đà | Km2+300 -Km2+425 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 104 | 2 | Bến Đồng Tâm | Công ty TNHH Đồng Tâm | 22/12/2016 |  | x |  | 143 | 2 | Bến Đồng Tâm | Xã Hồng Đà | Km4+000 -Km4+200 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Các bến thuộc huyện Thanh Thủy |  |  |  |  | 18 | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 0 | 18 | 0 | 9 |  |
| Xã Xuân Lộc |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 144 | 1 | Xuân Lộc 1 | Xã Xuân Lộc | Km4+900 - Km4+950 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 105 | 3 | Bà Thuận | Bà Thuận | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 145 | 2 | Xuân Lộc 2 | Xã Xuân Lộc | Km7+100 - Km7+150 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 106 | 4 | Ông Cảnh | Ông Bùi Văn Cảnh | 20/11/2016 |  | x |  | 146 | 3 | Xuân Lộc 3 | Xã Xuân Lộc | Km7+200 - Km7+280 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Thạch Đồng |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 147 | 4 | Thạch Đồng 01 | Xã Thạch Đồng | Km7+400 -Km7+600 | x |  | x |  |  |  | x | UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 148 | 5 | Thạch Đồng 02 | Xã Thạch Đồng | Km7+700 -Km7+900 | x |  | x |  |  |  | x | UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH |
| 107 | 5 | Xuân Thiều | Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thiều | 3/1/2018 |  | x |  | 149 | 6 | Xuân Thiều | Xã Thạch Đồng | Km8 +000 - Km8+090 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 108 | 6 | Lê Nguyên | Công ty CP Sông Ngân | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 150 | 7 | Lê Nguyên | Xã Thạch Đồng | Km8+090 - Km8+300 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 151 | 8 | Thạch Đồng 03 | Xã Thạch Đồng | Km8+300 -Km8+430 | x |  | x |  |  |  | x | UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH |
| Xã Tân Phương |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 9 | Tân Phương 01 | Xã Tân Phương | Km10+150 - Km10+385 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 109 | 7 | Ông Đẩu | Ông Nguyễn Văn Đẩu | 5/11/2016 |  | x |  | 153 | 10 | Ông Đẩu | Xã Tân Phương | Km10+400 - Km10+590 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 110 | 8 | Ông Bằng | Ông Nguyễn Tiến Bằng | 4/12/2019 |  | x |  | 154 | 11 | Ông Bằng | Xã Tân Phương | Km11+000 - Km11+100 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Đoan Hạ |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 12 | Đoan Hạ | Xã Đoan Hạ | Km15+000 -Km17+500 | x |  | x |  |  |  | x | UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH |
| Xã Đồng Luận |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 156 | 13 | Đồng Luận 1 | Xã Đồng Luận | Km 17+800 -Km17+900 | x |  | x |  |  |  | x | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| 111 | 9 | Ông Hồng | Ông Bùi Quang Hồng | 3/9/2016 |  | x |  | 157 | 14 | Ông Hồng | Xã Đồng Luận | Km19+000 -Km19+100 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Trung Nghĩa |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 158 | 15 | Trung Nghĩa 1 | Xã Trung Nghĩa | Km22+000 -Km23+950 | x |  | x |  |  |  | x | UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH |
| 112 | 10 | Bến Công ty TNHH xây dựng và TM Phùng Hải | Công ty TNHH xây dựng và TM Phùng Hải | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 159 | 16 | Bến Công ty TNHH xây dựng và TM Phùng Hải | Xã Trung Nghĩa | Km23+950 -Km24+050 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 113 | 11 | Kim Ngọc | Ông Trần Kim Ngọc | 1/8/2017 |  | x |  | 160 | 17 | Kim Ngọc | Xã Trung Nghĩa | Km24+100 - Km24+190 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 114 | 12 | Công ty CPTM Lương Sơn | Công ty CPTM Lương Sơn | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 161 | 18 | Công ty CPTM Lương Sơn | Xã Trung Nghĩa | Km24+400 - Km24+500 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Phượng Mao |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 115 | 13 | Ông Dũng | Nguyễn Tiến Dũng | 31/5/2017 |  | x |  | 162 | 19 | Ông Dũng | Xã Phượng Mao | Km25+000 -Km25+070 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 20 | Phượng Mao 01 | Xã Phượng Mao | Km25+100- Km26+000 | x |  | x |  |  |  | x | UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH |
| Xã Yến Mao |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
| 116 | 14 | Trần Minh Hạnh | Ông Trần Minh Hạnh | 27/11/2016 |  | x |  | 164 | 21 | Trần Minh Hạnh | Xã Yến Mao | Km25+800 -Km25+840 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 117 | 15 | Thịnh Sơn |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 165 | 22 | Thịnh Sơn | Xã Yến Mao | Km25+900 - Km25+950 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 118 | 16 | Bà Hòa |  | 13/11/2015 |  | x |  | 166 | 23 | Bà Hòa | Xã Yến Mao | Km27+800 - Km27+900 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 119 | 17 | Ông Nguyễn Văn Hảo | Ông Nguyễn Văn Hảo | 22/12/2016 |  | x |  | 167 | 24 | Ông Nguyễn Văn Hảo | Xã Yến Mao | Km28+100 - Km28+170 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 120 | 18 | Bà Hằng |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 168 | 25 | Bà Hằng | Xã Yến Mao | Km28+370 - Km28+470 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 121 | 19 | Ông Tùng |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 169 | 26 | Ông Tùng | Xã Yến Mao | Km29+450 - Km29+550 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Tu Vũ |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 122 | 20 | Ông Ngọ |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 170 | 27 | Ông Ngọ | Xã Tu Vũ | Km29+600 - Km29+750 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Các bến thuộc huyện Thanh Sơn |  |  |  |  | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 |  |
| Xã Lương Nha |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 123 | 21 | Công ty Lưu Thịnh Châu 1 | Công ty Lưu Thịnh Châu 1 | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 171 | 28 | Công ty Lưu Thịnh Châu 1 | Xã Lương Nha | Km32+700 - Km32+800 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 124 | 22 | Công ty Lưu Thịnh Châu 2 | Công ty Lưu Thịnh Châu 2 | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 172 | 29 | Công ty Lưu Thịnh Châu 2 | Xã Lương Nha | Km33+700 - Km33+750 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Tinh Nhuệ |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 173 | 30 | Tinh Nhuệ 1 | Xã Tinh Nhuệ | Km35+800 - Km35+900 | x |  | x |  |  |  | x | Đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh cho Công ty Khoáng sản Tây Bắc làm bến bãi |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 174 | 31 | Tinh Nhuệ 2 | Xã Tinh Nhuệ | Km36+800 - Km36+900 | x |  | x |  |  |  | x | Đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh cho Công ty Khoáng sản Tây Bắc làm bến bãi |
| 125 | 23 | Bến Ngọc | Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình Cung | 24/01/2019 |  | x |  | 175 | 32 | Bến Ngọc | Xã Tinh Nhuệ | Km40+500 - Km40+536 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| 126 | 24 | Công ty CPTM Lương Sơn | Công ty CPTM Lương Sơn | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 176 | 33 | Công ty CPTM Lương Sơn | Xã Tinh Nhuệ | Km40+700 - Km40+800 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| D | SÔNG CHẢY (HUYỆN ĐOAN HÙNG) |  |  |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 |  |
| Xã Chí Đám |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 127 | 1 | Công ty Chế biến và kinh doanh than Tây Bắc | Công ty Chế biến và kinh doanh than Tây Bắc | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 177 | 1 | Công ty Chế biến và kinh doanh than Tây Bắc | Xã Chí Đám | Km0+400 - Km0+500 | x |  |  | x |  | x |  | Nằm trong hành lang bảo vệ kè, không Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới |
| TT Đoan Hùng |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 128 | 2 | Bến Phúc Thịnh | Công ty CP đầu tư và PT Phúc Thịnh | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 178 | 2 | Bến Phúc Thịnh | Thị trấn Đoan Hùng | Km0+780 - Km0+809 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài HL bảo vệ đê, đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp GCN quyền sử dụng đất. |
| Xã Phong Phú |  |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 129 | 3 | Ông Đỗ Xuân Việt | Ông Đỗ Xuân Việt | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 179 | 3 | Ông Đỗ Xuân Việt | Xã Phong Phú | Km5+160 -Km5+260 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê, đường đấu nối vào đúng vị trí đường cong của TL 323 không đảm bảo ATGT |
| 130 | 4 | Ông Đỗ Văn Thắng | Ông Đỗ Văn Thắng | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 180 | 4 | Ông Đỗ Văn Thắng | Xã Phong Phú | Km5+300 - Km5+400 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê. |
| 131 | 5 | Bến Phong Phú | Nguyễn Tiến Lực | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 181 | 5 | Bến Phong Phú | Xã Phong Phú | Km5+400 - Km5+650 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê |
| 132 | 6 | Ông Đỗ Mạnh Thường | Ông Đỗ Mạnh Thường | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 182 | 6 | Ông Đỗ Mạnh Thường | Xã Phong Phú | Km5+900 - Km5+950 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê |
| Xã Phương Trung |  |  |  |  |  | 0 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |
| 133 | 7 | Ông Vũ Xuân Tài | Ông Vũ Xuân Tài | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 183 | 7 | Ông Vũ Xuân Tài | Xã Phương Trung | Km6+700 -Km6+750 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê. |
| 134 | 8 | Bến Phương Trung | Ông Nguyễn Tiến Lực | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 184 | 8 | Bến Phương Trung (Nguyễn Tiến Lực) | Xã Phương Trung | Km7+960 - Km7+990 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ kè ốp bờ. |
| 135 | 9 | Ông Vũ Ngọc Cừ | Ông Vũ Ngọc Cừ | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 185 | 9 | Ông Vũ Ngọc Cừ | Xã Phương Trung | Km8+030 -Km8+080 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 136 | 10 | Ông Vũ Xuân Thắng | Ông Vũ Xuân Thắng | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 186 | 10 | Ông Vũ Xuân Thắng | Xã Phương Trung | Km8+350 -Km8+400 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 137 | 11 | Ông Vũ Văn Tân | Ông Vũ Văn Tân | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 187 | 11 | Ông Vũ Văn Tân | Xã Phương Trung | Km11+260 -Km11+310 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, sát miệng cống thủy lợi |
| 138 | 12 | Ông Nguyễn Xuân Hòa | Ông Nguyễn Xuân Hòa | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 188 | 12 | Ông Nguyễn Xuân Hòa | Xã Phương Trung | Km11+310 - Km11+350 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, sát miệng cống thủy lợi |
| 139 | 13 | Ông Vũ Văn Toản | Ông Vũ Văn Toản | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 189 | 13 | Ông Vũ Văn Toản | Xã Phương Trung | Km11+350 -Km11+420 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 140 | 14 | Ông Đào Tiến Lợi | Ông Đào Tiến Lợi | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 190 | 14 | Ông Đào Tiến Lợi | Xã Phương Trung | Km11+420 -Km11+470 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 141 | 15 | Ông Nguyễn Văn Linh | Ông Nguyễn Văn Linh | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 191 | 15 | Ông Nguyễn Văn Linh | Xã Phương Trung | Km11+500 -Km11+550 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, sát công trình thủy lợi |
| 142 | 16 | Ông Vũ Văn Phương | Ông Vũ Văn Phương | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 192 | 16 | Ông Vũ Văn Phương | Xã Phương Trung | Km12+580 -Km12+630 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 143 | 17 | Ông Lê Xuân Liêm | Ông Lê Xuân Liêm | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 193 | 17 | Ông Lê Xuân Liêm | Xã Phương Trung | Km12+800 -Km12+850 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 144 | 18 | Ông Vũ Văn Sơn | Ông Vũ Văn Sơn | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 194 | 18 | Ông Vũ Văn Sơn | Xã Phương Trung | Km13+330 -Km13+430 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm sát Bến khách ngang sông: Bến Nguyễn Thị Thọ (Nghinh Xuyên - Phương Trung) |
| Xã Quế Lâm |  |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 |  |
| 145 | 19 | Bến Hưng Thịnh | Nguyễn Tiến Sỹ | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 195 | 19 | Bến Hưng Thịnh | Xã Quế Lâm | Km14+130 - Km14+161 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài HL bảo vệ đê, đã được UBND huyện Đoan Hùng cấp GCN quyền sử dụng đất. |
| 146 | 20 | Ông Bảy | Ông Bảy | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 196 | 20 | Ông Bảy | Xã Quế Lâm | Km14+190 -Km14+240 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 147 | 21 | Ông Hùng | Ông Hùng | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 197 | 21 | Ông Hùng | Xã Quế Lâm | Km 14+270 -Km14+370 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 148 | 22 | Bến ông Phạm Quang Liêm | Bến ông Phạm Quang Liêm | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 198 | 22 | Ông Phạm Quang Liêm | Xã Quế Lâm | Km14+860 -Km14+910 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 149 | 23 | Ông Trần Minh Năm | Ông Trần Minh Năm | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 199 | 23 | Ông Trần Minh Năm | Xã Quế Lâm | Km15+230 -Km15+260 |  | x |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê. |
| 150 | 24 | Bến Vân Hội | Công ty CP khai thác chế biến KS Trường Phát | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 200 | 24 | Bến Vân Hội | Xã Quế Lâm | Km15+370 - Km15+470 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 151 | 25 | Trường Phát | Công ty CP khai thác chế biến KS Trường Phát | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 201 | 25 | Trường Phát | Xã Quế Lâm | Km16+160 - Km16+190 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| Xã Vân Du |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| 152 | 26 | Vân Du 1 |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 202 | 26 | Vân Du 1 | Xã Vân Du | Km4+270 -Km4+370 | x |  |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê. |
| 153 | 27 | Vân Du 2 |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 203 | 27 | Vân Du 2 | Xã Vân Du | Km5+200 -Km5+300 | x |  |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê. |
| Xã Nghinh Xuyên |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 154 | 28 | Nghinh Xuyên |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 204 | 28 | Nghinh Xuyên | Xã Nghinh Xuyên | Km8+450 -Km8+500 | x |  |  | x |  | x |  | Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê. |
| Xã Đông Khê |  |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |
| 155 | 29 | Bến Cầu Úa | Ông Nguyễn Văn An | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 205 | 29 | Bến Cầu Úa | Xã Đông Khê | Km16+810 -Km16+855 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 156 | 30 | Bến Đông Khê | Bà Nguyễn Thị Lan | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 206 | 30 | Bến Đông Khê | Xã Đông Khê | Km17+870 -Km17+900 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 157 | 31 | Đông Khê |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 207 | 31 | Đông Khê | Xã Đông Khê | Km18+00 - Km18+100 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| 158 | 32 | Bến bà Nguyễn Thị Hạ | Bà Nguyễn Thị Hạ | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 208 | 32 | Bến bà Nguyễn Thị Hạ | Xã Đông Khê | Km18+800 -Km18+950 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê. |
| E | SÔNG BỨA |  |  |  | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
| Các bến thuộc huyện Tam Nông |  |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| Xã Tứ Mỹ |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 159 | 1 | Đặng Từ Công | Đặng Từ Công | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 209 | 1 | Đặng Từ Công | Xã Tứ Mỹ | Km00+800 - Km00+900 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Quang Húc |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 160 | 2 | Bến Quang Húc |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 210 | 2 | Quang Húc | Xã Quang Húc | Km8+200 - Km8+300 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Tề Lễ |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 161 | 3 | Trung Thành |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 211 | 3 | Tề Lễ | Xã Tề Lễ | Km9+100 -Km10+050 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Các bến thuộc huyện Thanh Sơn |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| Xã Sơn Hùng |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 162 | 4 | Sơn Hùng |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 212 | 4 | Sơn Hùng | Xã Sơn Hùng | Km20+500 -Km20+750 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |
| Xã Địch Quả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 5 | Tân Tiến |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 213 | 5 | Tân Tiến | Xã Địch Quả | Km30+050 -Km30+250 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định |

# PHỤ LỤC 02

# DANH SÁCH HIỆN TRẠNG, VÀ QUY HOẠCH BẾN

# NỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

| HIỆN TRẠNG |  |  |  |  |  |  |  | QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ tự |  | Tên bến | Tên chủ bến | Hạn hoạt động | Tổng cộng | Giấy phép hoạt động |  | Thứ tự |  | Tên bến, cụm bến | Địa danh | Lý trình (Km) | Bờ |  | Cấp phép | Không cấp phép | Loại bến nổi |  |  | Lý do quy hoạch |
| Theo bến | Theo sông |  |  |  |  | Có phép | Không phép | Theo bến | Theo sông |  |  |  | Trái | Phải |  |  | Bến đang hoạt động đưa vào QH | Bến đang hoạt động đưa ra khỏi QH | Bến quy hoạch mới |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 19 | 13 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| A | SÔNG LÔ |  |  |  | 16 | 13 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Bến thuộc TP. Việt Trì |  |  |  |  | 9 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phường Bạch Hạc |  |  |  |  | 7 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Bến nổi Vĩnh Trường | Công ty CP thương mại Vĩnh Trường | 20/11/2015 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Toàn Thắng | Công ty TNHH thương mại Toàn Thắng | 28/2/2017 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Việt Hà | Công ty TN năng lượng và môi trường Việt Hà | 10/5/2014 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | Hải Đăng | Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng | 14/11/2014 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | Ông Phú | Ông Đàm Văn Phú | 12/01/2015 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | Bà Thúy | Bà Nguyễn Thị Thúy | 12/07/2015 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7 | Ông Mạnh |  | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Phượng Lâu |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Ông Bảo | Ông Trần Quốc Bảo | 14/10/2016 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Công ty xăng dầu Phú Thọ 01 | Công ty xăng dầu Phú Thọ | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bến thuộc huyện Phù Ninh |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã An Đạo |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | Công ty xăng dầu Phú Thọ 02 | Công ty xăng dầu Phú Thọ | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bến thuộc huyện Đoan Hùng |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Đại Nghĩa |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11 | Hào Hưng | Công ty CP thương mại Hào Hưng Đoan Hùng | 10/5/2017 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | Minh Đức | Công ty CP ĐTXD và KS Minh Đức | 20/3/2017 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13 | Minh Tiến | Công ty CP xây dựng Minh Tiến Phú Thọ | 20/3/2017 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 | Nam Phong 2 | Công ty TNHH Nam Phong | 28/2/2017 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Hữu Đô |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | Khánh Vân 2 | Trần Văn Đô | 28/9/2016 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thị trấn Đoan Hùng |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | Nam Phong | Công ty TNHH Nam Phong | 8/12/2016 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | SÔNG HỒNG |  |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bến thuộc TP. Việt Trì |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phường Bạch Hạc |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | Doanh nghiệp tư nhân Nhật Minh A | Doanh nghiệp tư nhân Nhật Minh A | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2 | Công Ty CP TM và Cơ Khí Phương Anh | Công Ty CP TM và Cơ Khí Phương Anh | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3 | Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ | Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# PHỤ LỤC 03:

# DANH SÁCH HIỆN TRẠNG, VÀ QUY HOẠCH BẾN

# KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

| HIỆN TRẠNG |  |  |  |  |  |  |  | QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ tự |  | Tên bến | Tên chủ bến | Hạn hoạt động | Tổng cộng | Giấy phép hoạt động |  | Thứ tự |  | Tên bến | Địa danh | Lý trình (Km) | Bờ |  | Cấp phép | Không cấp phép | Loại bến khách ngang sông |  |  | Lý do quy hoạch |
| Theo bến | Theo sông |  |  |  |  | Có phép | Không phép | Theo bến | Theo Sông |  |  |  | Trái | Phải |  |  | Bến đang hoạt động đưa vào QH | Bến đang hoạt động đưa ra khỏi QH | Bến quy hoạch mới |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 54 | 52 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 2 | 52 | 2 | 0 |  |
| A | SÔNG LÔ |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |
| I. Thành phố Việt Trì |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | Dữu Lâu | Nguyễn Văn Xuân | 27/2/2018 |  | x |  | 1 | 1 | Dữu Lâu | Phường Dữu Lâu | Km11+200 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 2 | 2 | Hùng Lô | Nguyễn Văn Thắng | 27/2/2018 |  | x |  | 2 | 2 | Hùng Lô | Xã Hùng Lô | Km14+400 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| II. Huyện Phù Ninh |  |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |
| 3 | 3 | An Đạo | Nguyễn Tiến Minh | 22/02/2018 |  | x |  | 3 | 3 | An Đạo | Xã An Đạo | Km25+150 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 4 | 4 | Tiên Du | Phùng Văn Liên | 22/02/2018 |  | x |  | 4 | 4 | Tiên Du | Xã Tiên Du | Km29+585 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 5 | 5 | Trị Quận 1 | Nguyễn Văn Chắc | 24/01/2018 |  | x |  | 5 | 5 | Trị Quận | Xã Trị Quận | Km34+400 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 6 | 6 | Trị Quận 2 | Nguyễn Văn Chắc | 24/01/2018 |  | x |  | 6 | 6 | Phan Lương | Xã Trị Quận | Km36+775 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 7 | 7 | Phú Mỹ | Trần Ngọc Lâm | 28/4/2018 |  | x |  | 7 | 7 | Phú Mỹ | Xã Phú Mỹ | Km41+670 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| III. Huyện Đoan Hùng |  |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 8 | 8 | Hùng Long | Đới Duy Long | 17/01/2018 |  | x |  | 8 | 8 | Hùng Long | Xã Hùng Long | Km55+450 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 9 | 9 | Bến Ông Nguyễn Đức Quân | Nguyễn Đức Quân | 6/7/2018 |  | x |  | 9 | 9 | Chi Đám 2 | Xã Chí Đám | Km70+200 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 10 | 10 | Bến Ông Trang | Nguyễn Hữu Trang | 24/5/2018 |  | x |  | 10 | 10 | Chi Đám 3 | Xã Chí Đám | Km70+500 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| B | SÔNG HỒNG |  |  |  | 30 | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 2 | 28 | 2 | 0 |  |
| I. Thành phố Việt Trì |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 11 | 1 | Bến Chiểu Dương 01 | Trần Xuân Bản | 26/5/2018 |  | x |  | 11 | 1 | Chiểu Dương 01 | Phường Thọ Sơn | Km258+800 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch. |
| II. Huyện Lâm Thao |  |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 12 | 2 | Vĩnh Lại 1 | Nguyễn Duy Oanh | 31/12/2017 |  | x |  | 12 | 2 | Vĩnh Lại 1 | Xã Vĩnh Lại | Km266+000 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 13 | 3 | Bến Sông Hồng | Lê Quang Thử | 31/3/2018 |  | x |  | 13 | 3 | Vĩnh Lại 2 | Xã Vĩnh Lại | Km270+900 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 14 | 4 | Bến Bản Nguyên | Lê Văn Canh | 18/11/2016, xin tạm dừng hoạt động |  | x |  | 14 | 4 | Bản Nguyên | Xã Bản Nguyên | Km275+850 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| III. Huyện Tam Nông |  |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
| 15 | 5 | Hồng Đà | Bùi Xuân Hồng | 30/11/2017 |  | x |  | 15 | 5 | Hồng Đà | Xã Hồng Đà | Km270+900 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 16 | 6 | Bến Hưng Hóa | Lê Văn Liên | 18/11/2016, xin tạm dừng hoạt động |  | x |  | 16 | 6 | Hưng Hóa | Xã Hưng Hóa | Km276+000 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 17 | 7 | Vực Trường | Lê Xuân Tần | 23/01/2018 |  | x |  | 17 | 7 | Vực Trường | Xã Vực Trường | Km295+075 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| IV. Thị xã Phú Thọ |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 18 | 8 | Phong Châu | Nguyễn Văn Chính | 16/12/2017 |  | x |  | 18 | 8 | Phong Châu | Thị xã Phú Thọ | Km295+100 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| V. Huyện Thanh Ba |  |  |  |  |  | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |
| 19 | 9 | Bến Lương Lỗ | Nguyễn Khắc Hiếu | 21/4/2018 |  | x |  | 19 | 9 | Lương Lỗ | Xã Lương Lỗ | Km307+000 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 20 | 10 | Bến Đỗ Xuyên | Trần Văn Vượng | 1/5/2011 |  | x |  | 20 | 10 | Đỗ Xuyên | Xã Đỗ Xuyên | Km310+700 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 21 | 11 | Thanh Hà | Trần Tiến Quang | 31/12/2017 |  | x |  | 21 | 11 | Thanh Hà | Xã Thanh Hà | Km315+000 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 22 | 12 | Chí Tiên | Lê Hồng Sơn | 12/7/2018 |  | x |  | 22 | 12 | Chí Tiên | Xã Chí Tiên | Km319+300 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 23 | 13 | Phương Lĩnh | Vi Hùng Cường | 7/6/2018 |  | x |  | 23 | 13 | Phương Lĩnh | Xã Phương Lĩnh | Km329+000 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 24 | 14 | Hoàng Cương | Lê Văn Minh | 31/3/2018 |  | x |  | 24 | 14 | Hoàng Cương | Xã Hoàng Cương | Km324+00 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 25 | 15 | Vũ Yển | Nguyễn Tiến Chung | 16/6/2018 |  | x |  | 25 | 15 | Vũ Yển | Xã Vũ Yển | Km331+000 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| VI. Huyện Cẩm Khê |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |
| 26 | 16 | Đồng Lương | Lê Trọng Lân | 7/1/2018 |  | x |  | 26 | 16 | Đồng Lương | Xã Đồng Lương | Km308+00 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 27 | 17 | Phú Lạc | Nguyễn Cộng Hòa | 23/02/2018 |  | x |  | 27 | 17 | Phú Lạc | Xã Phú Lạc | Km315+00 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 28 | 18 | Thị trấn Sông Thao | Hoàng Tất Ninh | 17/01/2018 |  | x |  | 28 | 18 | Sông Hồng | Thị trấn Sông Thao | Km319+300 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 29 | 19 | Sai Nga | Nguyễn Hồng Thịnh | 31/3/2018 |  | x |  | 29 | 19 | Sai Nga | Xã Sai Nga | Km324+150 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 30 | 20 | Phùng Xá | Hoàng Tiến Hoàn | 16/6/2018 |  | x |  | 30 | 20 | Phùng Xá | Xã Phùng Xá | Km329+00 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 31 | 21 | Phương Xá | Nguyễn Xuân Lộc | 16/6/2018 |  | x |  | 31 | 21 | Phương Xá | Xã Phương Xá | Km331+000 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| VII. Huyện Hạ Hòa |  |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 |  |
| 32 | 22 | Mai Tùng | Nguyễn Mạnh Hồng | 15/8/2018 |  | x |  | 32 | 22 | Mai Tùng | Xã Mai Tùng | Km333+000 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 33 | 23 | Minh Côi | Nguyễn Tiến Hưng | 15/8/2018 |  | x |  | 33 | 23 | Minh Côi | Xã Minh Côi | Km333+000 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 34 | 24 | Bến Lâm Lợi | Nguyễn Văn Chương | 8/4/2018 |  | x |  | 34 | 24 | Lâm Lợi | Xã Lâm Lợi | Km350+400 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 35 | 25 | Bến Phụ Khánh | Lại Văn Huệ | 8/4/2018 |  | x |  | 35 | 25 | Phụ Khánh | Xã Phụ Khánh | Km350+400 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 36 | 26 | Bến Đan Thượng | Trần Trọng Trung | 1/4/2018 |  | x |  | 36 | 26 | Đan Thượng | Xã Đan Thượng | Km354+120 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 37 | 27 | Bến Động Lâm | Lê Đình Thuận | 27/02/2018 |  | x |  | 37 | 27 | Động Lâm | Xã Động Lâm | Km354+000 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 38 | 28 | Liên Phương 1 | Hoàng Đức Thắng | Hết hạn, đưa ra khỏi Quy hoạch |  | x |  | 38 | 28 | Liên Phương 1 | Xã Liên Phương | Km358+000 | x |  |  | x |  | x |  | UBND huyện đề nghị, phương tiện chở khách không đảm bảo |
| 39 | 29 | Liên Phương 2 | Nguyễn Văn Khanh | 27/9/2018 |  | x |  | 39 | 29 | Liên Phương 2 | Xã Liên Phương | Km359+900 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 40 | 30 | Liên Phương 3 | Đỗ Văn Đô | Hết hạn, bến đưa ra khỏi Quy hoạch |  | x |  | 40 | 30 | Liên Phương 3 | Xã Liên Phương | Km360+400 | x |  |  | x |  | x |  | UBND huyện đề nghị, phương tiện chở khách không đảm bảo |
| D. SÔNG ĐÀ |  |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |
| I. Huyện Thanh Thủy |  |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |
| 41 | 1 | Bến Thạch Đồng | Đặng Trần Hiển | Hết hạn, không hoạt động |  | x |  | 41 | 1 | Bến Thạch Đồng | Xã Thạch Đồng | Km8+800 | x |  | x |  | x |  |  | UBND huyện đề nghị, bến hoạt động ổn định |
| 42 | 2 | Tân Phương | Nguyễn Danh Minh | 16/6/2018 |  | x |  | 42 | 2 | Tân Phương | Xã Tân Phương | Km11+00 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch. |
| 43 | 3 | Bảo Yên | Nguyễn Kim Trang | 20/10/2012 |  | x |  | 43 | 3 | Bảo Yên | Xã Bảo Yên | Km14+500 | x |  | x |  | x |  |  | Sát của cống thủy lợi, tuy nhiên cống đã ngừng hoạt động |
| 44 | 4 | Bến Trung Nghĩa | Trần Đình Hương | Hết hạn, không hoạt động |  | x |  | 44 | 4 | Bến Trung Nghĩa | Xã Trung Nghĩa | Km24+250 | x |  | x |  | x |  |  | UBND huyện đề nghị, bến hoạt động ổn định |
| 45 | 5 | Phượng Mao | Lê Ngọc Giang | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 45 | 5 | Phượng Mao | Xã Phượng Mao | Km25+200 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 46 | 6 | Yến Mao | Vũ Văn Vinh | 14/7/2018 |  | x |  | 46 | 6 | Yến Mao | Xã Yến Mao | Km28+220 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| II. Huyện Thanh Sơn |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 47 | 7 | Tinh Nhuệ | Nguyễn Văn Hà | 10/4/2017 |  | x |  | 47 | 7 | Tinh Nhuệ | Xã Tinh Nhuệ | Km40+00 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| E | SÔNG CHẢY |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |
| Huyện Đoan Hùng |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |
| 48 | 1 | Bến Chợ Giàn | Lê Minh Hiến | 29/8/2018 |  | x |  | 48 | 1 | Bến Chợ Giàn | Xã Hùng Quan, xã Phong Phú | Km6+095 | x | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch |
| 49 | 2 | Bến Ông Ninh Văn Hòa | Ninh Văn Hòa | 29/4/2018 |  | x |  | 49 | 2 | Phương Trung | Xã Phương Trung, Nghinh xuyên | Km10+140 | x | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 50 | 3 | Bến Bà Nguyễn Thị Thọ | Nguyễn Thị Thọ | 15/3/2018 |  | x |  | 50 | 3 | Phương Trung | Xã Phương Trung, Nghinh xuyên | Km12+860 | x | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 51 | 4 | Bến Ông Phạm Quang Liêm | Phạm Quang Liêm | 29/4/2018 |  | x |  | 51 | 4 | Tin Sơn | Xã Quế Lâm và xã Nghinh Xuyên | Km15+060 | x | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định |
| 52 | 5 | Bến Ông Trịnh Quang Tăng | Trịnh Quang Tăng | 20/4/2018 |  | x |  | 52 | 5 | Quế Lâm | Xã Quế Lâm và xã Nghinh Xuyên | Km15+600 | x | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| 53 | 6 | Bến Đông Khê | Nguyễn Mạnh Hà | 25/01/2018 |  | x |  | 53 | 6 | Đông Khê | Xã Đông Khê và xã Khả Lĩnh (Yên Bái) | Km18+480 | x |  | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |
| F | SÔNG BỨA |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| I. Huyện Tam Nông |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 54 | 1 | Hùng Đô | Đinh Thị Bích Hòa | Không có giấy phép hoạt động |  |  | x | 54 | 1 | Hùng Đô | Xã Hùng Đô | Km05+110 |  | x | x |  | x |  |  | Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định. |

# PHỤ LỤC 04:

# DANH SÁCH HIỆN TRẠNG, VÀ QUY HOẠCH BẾN

# HÀNH KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

| HIỆN TRẠNG |  |  |  |  |  |  |  | QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thứ tự |  | Tên bến | Tên chủ bến | Hạn hoạt động | Tổng cộng | Giấy phép hoạt động |  | Thứ tự |  | Tên bến | Địa danh | Lý trình (Km) | Bờ |  | Cấp phép | Không cấp phép | Loại bến hành khách |  |  | Lý do quy hoạch |
| Theo bến | Theo sông |  |  |  |  | Có phép | Không phép | Theo bến | Theo sông |  |  |  | Trái | Phải |  |  | Bến đang hoạt động đưa vào QH | Bến đang hoạt động đưa ra khỏi QH | Bến quy hoạch mới |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |
| A | SÔNG LÔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| Bến thuộc TP. Việt Trì |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Bến Bạch Hạc | Phường Bạch Hạc | Km00+000-Km02+500 | x |  | x |  |  |  | x | Trung chuyển hành khách |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | Bến Hùng Lô | Xã Hùng Lô | Km14+500-Km15+500 |  | x | x |  |  |  | x | Phục vụ khu du lịch Đền Hùng |
| Bến thuộc huyện Đoan Hùng |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | Bến Đoan Hùng | Thị trấn Đoan Hùng | Km47+000-Km72+000 |  | x | x |  |  |  | x | Trung chuyển hành khách |
| B | SÔNG HỒNG |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| Bến thuộc TP. Việt Trì |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | Bến Gót | Phường Bến Gót | Km255+000- Km257+000 | x |  | x |  |  |  | x | Trung chuyển hành khách |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 2 | Bến Tiên Cát | Phường Tiên Cát | Km259+300- Km259+700 | x |  | x |  |  |  | x | Trung chuyển hành khách |
| Bến thuộc TX. Phú Thọ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | Bến TX. Phú Thọ | Phường Phong Châu | Km295+000- Km296+300 | x |  | x |  |  |  | x | Trung chuyển hành khách |
| Bến thuộc huyện Hạ Hòa |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | Bến Hạ Hòa | Thị trấn Hạ Hòa | Km345+000-Km346+000 | x |  | x |  |  |  | x | Phục vụ khu du lịch Ao Châu |
| C | SÔNG ĐÀ |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| Bến thuộc huyện Thanh Thủy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 1 | Bến Đồng Luận | Xã Đồng Luận | Km17+000- Km20+000 | x |  | x |  |  |  | x | Phục vụ du lịch tắm khoáng nóng Thanh Thủy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 2 | Bến Tu Vũ | Xã Tu Vũ | Km30+000- Km32+000 | x |  | x |  |  |  | x | Trung chuyển hành khách |
| D | ĐẦM AO CHÂU |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Bến thuộc huyện Hạ Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Bến Ao Châu | Nguyễn Viết Hồng | 15/7/2016 |  | x |  | 10 | 1 | Bến Ao Châu | Thị trấn Hạ Hòa |  | Đầm Ao Châu |  | x |  | x |  |  | Phục vụ khu du lịch Ao Châu |

# PHỤ LỤC 05:

# DANH SÁCH QUY HOẠCH

# BẾN, CỤM BẾN HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

| BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH BẾN, CỤM BẾN HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030 |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Địa danh | Bến, cụm bến hàng hóa |
| Tổng cộng |  | 143 |
| I. Sông Lô |  | 52 |
| 1 | Thành phố Việt Trì | 19 |
| 2 | Huyện Phù Ninh | 18 |
| 3 | Huyện Đoan Hùng | 15 |
| II. Sông Hồng |  | 43 |
| 1 | Thành phố Việt Trì | 4 |
| 2 | Huyện Lâm Thao | 7 |
| 3 | Huyện Tam Nông | 3 |
| 4 | Thị xã Phú Thọ | 2 |
| 5 | Huyện Thanh Ba | 7 |
| 6 | Huyện Cẩm Khê | 8 |
| 7 | Huyện Hạ Hòa | 12 |
| III. Sông Đà |  | 27 |
| 1 | Huyện Tam Nông | 2 |
| 2 | Huyện Thanh Thủy | 19 |
| 3 | Huyện Thanh Sơn | 6 |
| IV. Sông Chảy |  | 16 |
| 1 | Huyện Đoan Hùng | 16 |
| V. Sông Bứa |  | 5 |
| 1 | Huyện Tam Nông | 3 |
| 2 | Huyện Thanh Sơn | 2 |

| Thứ Tự |  |  | Tên bến, cụm bến | Địa Điểm | Lý Trình | Bờ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Theo bến | Theo sông |  |  |  |  | Trái | Phải |
| A. QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | SÔNG LÔ |  |  |  |  |  |  |
| Các bến thuộc TP. Việt Trì |  |  |  |  |  |  |  |
| Phường Bạch Hạc |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Cụm Bạch Hạc | Phường Bạch Hạc | Khu vực Km253 sông Hồng đến Km0+888 sông Lô | x |  |
| 2 |  | 2 | Bạch Hạc | Phường Bạch Hạc | Km1+970 - Km2+060 | x |  |
| Phường Bến Gót |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 | Cụm Bến Gót | Phường Bến Gót | Km0+064 - Km1+611 |  | x |
| Xã Sông Lô |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4 | Sông Lô 1 | Xã Sông Lô | Km3+660 - Km3+910 |  | x |
| 5 |  | 5 | Sông Lô 2 | Xã Sông Lô | Km4+160 -Km4+360 |  | x |
| Xã Trưng Vương |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 6 | Trưng Vương 1 | Xã Trưng Vương | Km6+400 -Km6+600 |  | x |
| 7 |  | 7 | Trưng Vương 2 | Xã Trưng Vương | Km6+730 - Km7+130 |  | x |
| 8 |  | 8 | Trưng Vương 3 | Xã Trưng Vương | Km8+000 - Km9+100 |  | x |
| Phường Dữu Lâu |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 9 | Dữu Lâu 1 | Phường Dữu Lâu | Km9+100 - Km9+220 |  | x |
| 10 |  | 10 | Dữu Lâu 2 | Phường Dữu Lâu | Km9+860 - Km9+960 |  | x |
| 11 |  | 11 | Dữu Lâu 3 | Phường Dữu Lâu | Km10+00 - Km10+160 |  | x |
| 12 |  | 12 | Dữu Lâu 4 | Phường Dữu Lâu | Km10+200 - Km10+278 |  | x |
| 13 |  | 13 | Dữu Lâu 5 | Phường Dữu Lâu | Km10+310 -Km10+342 |  | x |
| 14 |  | 14 | Dữu Lâu 6 | Phường Dữu Lâu | Km10+636 -Km10+700 |  | x |
| 15 |  | 15 | Dữu Lâu 7 | Phường Dữu Lâu | Km11+070 - Km11+100 |  | x |
| 16 |  | 16 | Dữu Lâu 8 | Phường Dữu Lâu | Km11+700 - Km11+900 |  | x |
| Phường Phượng Lâu |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 17 | Cụm Phượng Lâu | Xã Phượng Lâu | Km11+950 - Km12+610 |  | x |
| Xã Hùng Lô |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 18 | Hùng Lô 1 | Xã Hùng Lô | Km13+500 - Km13+700 |  | x |
| 19 |  | 19 | Hùng Lô 2 | Xã Hùng Lô | Km14+ 250 - Km14+400 |  | x |
| Các bến thuộc huyện Phù Ninh |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Tử Đà |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 20 | Cụm Tử Đà | Xã Tử Đà | Km16+250 - Km16+800 |  | x |
| 21 |  | 21 | Tử Đà 1 | Xã Tử Đà | Km16+950 - Km17+190 |  | x |
| 22 |  | 22 | Tử Đà 2 | Xã Tử Đà | Km17+457 - Km17+672 |  | x |
| Xã Bình Bộ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 23 | Cụm Bình Bộ | Xã Bình Bộ | Km20+00 -Km22+00 |  | x |
| Xã An Đạo |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 24 | An Đạo 1 | Xã An Đạo | Km25+080 - Km25+160 |  | x |
| 25 |  | 25 | Cụm An Đạo | Xã An Đạo | Km26+015 - Km26+310 |  | x |
| 26 |  | 26 | An Đạo 2 | Xã An Đạo | Km26+590 - Km26+710 |  | x |
| Xã Tiên Du |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 27 | Cụm Tiên Du 1 | Xã Tiên Du | Km26+700 - Km26+852 |  | x |
| 28 |  | 28 | Cụm Tiên Du 2 | Xã Tiên Du | Km26+920 - Km27+630 |  | x |
| 29 |  | 29 | Tiên Du 1 | Xã Tiên Du | Km27+843-Km27+933, Km28+150-Km28+250 |  | x |
| 30 |  | 30 | Cụm Tiên Du 3 | Xã Tiên Du | Km28+350 - Km29+460 |  | x |
| 31 |  | 31 | Tiên Du 2 | Xã Tiên Du | Km29+693 - Km29+795 |  | x |
| Xã Lệ Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 32 | Cụm Lệ Mỹ | Xã Lệ Mỹ | Km40+050 - Km40+285 |  | x |
| 33 |  | 33 | Lệ Mỹ 1 | Xã Lệ Mỹ | Km40+760 - Km40+826 |  | x |
| 34 |  | 34 | Lệ Mỹ 2 | Xã Lệ Mỹ | Km41+100 -Km41+200 |  | x |
| Xã Phú Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 35 | Cụm Phú Mỹ | Xã Phú Mỹ | Km41+420 - Km41+610 |  | x |
| 36 |  | 36 | Phú Mỹ 1 | Xã Phú Mỹ | Km42+930 -Km43+000 |  | x |
| 37 |  | 37 | Phú Mỹ 2 | Xã Phú Mỹ | Km43+784 - Km43+932 |  | x |
| Các bến thuộc huyện Đoan Hùng |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Vụ Quang |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 38 | Vụ Quang 1 | Xã Vụ Quang | Km49+350 - Km49+450 |  | x |
| 39 |  | 39 | Vụ Quang 2 | Xã Vụ Quang | Km50+900 - Km51+100 |  | x |
| 40 |  | 40 | Vụ Quang 3 | Xã Vụ Quang | Km51+900 - Km52+190 |  | x |
| Xã Hùng Long |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 41 | Hùng Long 1 | Xã Hùng Long | Km54+800 - Km54+900 |  | x |
| 42 |  | 42 | Hùng Long 2 | Xã Hùng Long | Km55+180 - Km55+240 |  | x |
| 43 |  | 43 | Hùng Long 3 | Xã Hùng Long | Km56+150 - Km56+350 |  | x |
| 44 |  | 44 | Hùng Long 4 | Xã Hùng Long | Km58+200 - Km58+500 |  | x |
| 45 |  | 45 | Hùng Long 5 | Xã Hùng Long | Km 58+560 - Km58+667 |  | x |
| 46 |  | 46 | Hùng Long 6 | Xã Hùng Long | Km59+250 -Km59+320 |  | x |
| Xã Sóc Đăng |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 47 | Cụm Sóc Đăng | Xã Sóc Đăng | Km60+437 - Km61+635 |  | x |
| 48 |  | 48 | Sóc Đăng | Xã Sóc Đăng | Km61+920 - Km62+120 |  | x |
| Xã Phú Thứ |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 49 | Phú Thứ 1 | Xã Phú Thứ | Km56+500 - Km56+700 | x |  |
| 50 |  | 50 | Phú Thứ 2 | Xã Phú Thứ | Km55+550 - Km55+650 | x |  |
| TT. Đoan Hùng |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 51 | Cụm Đoan Hùng | Thị trấn Đoan Hùng | Km62+120 - Km62+497 |  | x |
| Xã Chí Đám |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 52 | Cụm Chí Đám | Xã Chí Đám | Km72+224 -Km73+00 |  | x |
| I |  | SÔNG HỒNG |  |  |  |  |  |
| Các bến thuộc TP. Việt Trì |  |  |  |  |  |  |  |
| Phường Bạch Hạc |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 1 | Bạch Hạc | Phường Bạch Hạc | Km250+200 - Km250+330 | x |  |
| Phường Gia Cẩm |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 2 | Gia Cẩm | Phường Gia Cẩm | Km261+400 - Km261+520 | x |  |
| Phường Minh Nông |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 3 | Minh Nông | Phường Minh Nông | Km261+580 - Km261+690 | x |  |
| 56 |  | 4 | Cụm Minh Nông | Phường Minh Nông | Km261+710 - Km261+920 | x |  |
| Các bến thuộc huyện Lâm Thao |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Cao Xá |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 5 | Cụm Cao Xá 1 | Xã Cao Xá | Km264+450 - Km264+830 | x |  |
| 58 |  | 6 | Cụm Cao Xá 2 | Xã Cao Xá | Km265+600 - Km265+800 | x |  |
| Xã Vĩnh Lại |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 7 | Cụm Vĩnh Lại | Xã Vĩnh Lại | Km265+800 - Km266+270 | x |  |
| 60 |  | 8 | Vĩnh Lại | Xã Vĩnh Lại | Km266+940 - Km267+140 | x |  |
| Xã Hợp Hải |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 9 | Hợp Hải | Xã Hợp Hải | Km280+700 - Km280+800 | x |  |
| TT Lâm Thao |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 10 | Lâm Thao | Thị trấn Lâm Thao | Km284+300 - Km284+500 | x |  |
| Xã Thạch Sơn |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 11 | Thạch Sơn | Xã Thạch Sơn | Km286+800 - Km287+000 | x |  |
| Các bến thuộc huyện Tam Nông |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Cổ Tiết |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 12 | Cụm Cổ Tiết | Xã Cổ Tiết | Km278+000 -Km279+000 |  | x |
| Xã Tam Cường |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 13 | Tam Cường | Xã Tam Cường | Km284+850 - Km285+000 |  | x |
| Xã Hương Nha |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 14 | Cụm Hương Nha | Xã Hương Nha | Km300+000 - km301+000 |  | x |
| Các bến thuộc thị xã Phú Thọ |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 15 | Cụm TX.Phú Thọ | TX Phú Thọ | Km295+000 - Km296+300 | x |  |
| Xã Thanh Minh |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 16 | Cụm Thanh Minh | Xã Thanh Minh | Km298+600 - Km299+000 | x |  |
| Các bến thuộc huyện Thanh Ba |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Lương Lỗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 17 | Cụm Lương Lỗ | Xã Lương Lỗ | Km302+500 - Km303+000 | x |  |
| 70 |  | 18 | Lương Lỗ | Xã Lương Lỗ | Km308+190 - Km308+375 | x |  |
| Xã Sơn Cương |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 19 | Sơn Cương 1 | Xã Sơn Cương | Km316+000 - Km316+100 | x |  |
| 72 |  | 20 | Sơn Cương 2 | Xã Sơn Cương | Km316+680 - Km316+780 | x |  |
| Xã Hoàng Cương |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 21 | Hoàng Cương | Xã Hoàng Cương | Km322+300 -Km322+440 | x |  |
| Xã Mạn Lạn |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 22 | Cụm Mạn Lạn | Xã Mạn Lạn | Km324+00 - Km325+00 | x |  |
| Xã Vũ Yển |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 23 | Vũ Yển | Xã Vũ Yển | Km328+900 - Km329+050 | x |  |
| Các bến thuộc huyện Cẩm Khê |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Đồng Lương |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 24 | Đồng Lương | Xã Đồng Lương | Km306+140 - Km306+340 |  | x |
| Xã Cát Trù |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 25 | Cụm Cát Trù | Xã Cát Trù | Km309+000 - Km310+500 |  | x |
| Xã Tình Cương |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 26 | Tình Cương | Xã Tình Cương | Km313+500 - Km313+600 |  | x |
| Xã Phú Lạc |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 27 | Phú Lạc | Xã Phú Lạc | Km315+200 - Km315+250 |  | x |
| Thị trấn Sông Thao |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 28 | Cụm TT. Sông Thao | TT. Sông Thao | Km321+600 -Km321+900 |  | x |
| Xã Sai Nga |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 29 | Cụm Sai Nga | Xã Sai Nga | Km322+000 - Km323+000 |  | x |
| Xã Sơn Nga |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 30 | Sơn Nga | Xã Sơn Nga | Km326+800 - Km326+900 |  | x |
| Xã Tuy Lộc |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 31 | Tuy Lộc | Xã Tuy Lộc | Km336+000 - Km336+050 |  | x |
| Các bến thuộc huyện Hạ Hòa |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Vĩnh Chân |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 32 | Vĩnh Chân | Xã Vĩnh Chân | Km335+000 -Km335+100 | x |  |
| 85 |  | 33 | Cụm Vĩnh Chân | Xã Vĩnh Chân | Km335+500 -Km337+000 | x |  |
| Xã Minh Côi |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 34 | Minh Côi | Xã Minh Côi | Km336+000 - Km336+200 |  | x |
| Xã Lang Sơn |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 35 | Lang Sơn | Xã Lang Sơn | Km337+950 - Km338+100 | x |  |
| Xã Văn lang |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 36 | Văn Lang | Xã Văn Lang | Km338+300 - Km338+600 |  | x |
| Thị trấn Hạ Hòa |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 37 | Cụm Hạ Hòa | Thị trấn Hạ Hòa | Km345+000 - Km346+000 | x |  |
| Xã Minh Hạc |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 38 | Minh Hạc | Xã Minh Hạc | Km340+150 -Km340+350 | x |  |
| Xã Chuế Lưu |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 39 | Chuế Lưu | Xã Chuế Lưu | Km343+550 -Km343+671 |  | x |
| Xã Lâm Lợi |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | 40 | Cụm Lâm Lợi | Xã Lâm Lợi | Km348+000 - Km350+500 |  | x |
| Xã Phụ Khánh |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 41 | Phụ Khánh | Xã Phụ Khánh | Km349+000 - Km349+200 | x |  |
| Xã Động Lâm |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 42 | Cụm Động Lâm | Xã Động Lâm | Km354+000 - Km356+000 |  | x |
| Xã Hiền Lương |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 43 | Cụm Hiền Lương | Xã Hiền Lương | Km357+000 - Km359+000 |  | x |
| III |  | SÔNG ĐÀ |  |  |  |  |  |
| Các bến thuộc huyện Tam Nông |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Hồng Đà |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 1 | Hồng Đà 1 | Xã Hồng Đà | Km2+300 - Km2+425 | x |  |
| 97 |  | 2 | Hồng Đà 2 | Xã Hồng Đà | Km4+000 - Km4+200 | x |  |
| Các bến thuộc huyện Thanh Thủy |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Xuân Lộc |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 3 | Xuân Lộc | Xã Xuân Lộc | Km4+900 - Km4+950 | x |  |
| 99 |  | 4 | Cụm Xuân Lộc | Xã Xuân Lộc | Km7+100 - Km7+280 | x |  |
| Xã Thạch Đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 5 | Cụm Thạch Đồng | Xã Thạch Đồng | Km7+400 - Km8+430 | x |  |
| Xã Tân Phương |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | 6 | Cụm Tân Phương | Xã Tân Phương | Km10+150 - Km10+590 | x |  |
| 102 |  | 7 | Tân Phương | Xã Tân Phương | Km11+000 - Km11+100 | x |  |
| Xã Đoan Hạ |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 8 | Cụm Đoan Hạ | Xã Đoan Hạ | Km15+000 - Km17+500 | x |  |
| Xã Đồng Luận |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 9 | Đồng Luận 1 | Xã Đồng Luận | Km 17+800 - Km17+900 | x |  |
| 105 |  | 10 | Đồng Luận 2 | Xã Đồng Luận | Km19+000 -Km19+100 | x |  |
| Xã Trung Nghĩa |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | 11 | Trung Nghĩa 1 | Xã Trung Nghĩa | Km22+000 - Km23+950 | x |  |
| 107 |  | 12 | Cụm Trung Nghĩa | Xã Trung Nghĩa | Km23+950 - Km24+190 | x |  |
| 108 |  | 13 | Trung Nghĩa 2 | Xã Trung Nghĩa | Km24+400 - Km24+500 | x |  |
| Xã Phượng Mao |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 14 | Phượng Mao | Xã Phượng Mao | Km25+000 - Km25+070 | x |  |
| 110 |  | 15 | Cụm Phượng Mao | Xã Phượng Mao | Km25+100 - Km26+000 | x |  |
| Xã Yến Mao |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 16 | Cụm Yến Mao | Xã Yến Mao | Km25+800 - Km25+950 | x |  |
| 112 |  | 17 | Yến Mao 1 | Xã Yến Mao | Km27+800 - Km27+900 | x |  |
| 113 |  | 18 | Yến Mao 2 | Xã Yến Mao | Km28+100 - Km28+170 | x |  |
| 114 |  | 19 | Yến Mao 3 | Xã Yến Mao | Km28+370 - Km28+470 | x |  |
| 115 |  | 20 | Yến Mao 4 | Xã Yến Mao | Km29+450 - Km29+550 | x |  |
| Xã Tu Vũ |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 21 | Tu Vũ | Xã Tu Vũ | Km29+600 - Km29+750 | x |  |
| Các bến thuộc huyện Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Lương Nha |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | 22 | Lương Nha 1 | Xã Lương Nha | Km32+700 - Km32+800 | x |  |
| 118 |  | 23 | Lương Nha 2 | Xã Lương Nha | Km33+700 - Km33+750 | x |  |
| Xã Tinh Nhuệ |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | 24 | Tinh Nhuệ 1 | Xã Tinh Nhuệ | Km35+800 - Km35+900 | x |  |
| 120 |  | 25 | Tinh Nhuệ 2 | Xã Tinh Nhuệ | Km36+800 - Km36+900 | x |  |
| 121 |  | 26 | Tinh Nhuệ 3 | Xã Tinh Nhuệ | Km40+500 - Km40+536 | x |  |
| 122 |  | 27 | Tinh Nhuệ 4 | Xã Tinh Nhuệ | Km40+700 - Km40+800 | x |  |
| IV |  | SÔNG CHẢY (HUYỆN ĐOAN HÙNG) |  |  |  |  |  |
| TT Đoan Hùng |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 1 | Thị trấn Đoan Hùng | Thị trấn Đoan Hùng | Km0+780 - Km0+809 |  | x |
| Xã Phong Phú |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | 2 | Phong Phú 1 | Xã Phong Phú | Km5+400 - Km5+650 |  | x |
| 125 |  | 3 | Phong Phú 2 | Xã Phong Phú | Km5+900 - Km5+950 |  | x |
| Xã Phương Trung |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | 4 | Phương Trung 1 | Xã Phương Trung | Km8+030 - Km8+080 |  | x |
| 127 |  | 5 | Phương Trung 2 | Xã Phương Trung | Km8+350 - Km8+400 |  | x |
| 128 |  | 6 | Cụm Phương Trung | Xã Phương Trung | Km11+350 - Km11+470 |  | x |
| 129 |  | 7 | Phương Trung 3 | Xã Phương Trung | Km12+580 - Km12+630 |  | x |
| 130 |  | 8 | Phương Trung 4 | Xã Phương Trung | Km12+800 - Km12+850 |  | x |
| Xã Quế Lâm |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | 9 | Cụm Quế Lâm | Xã Quế Lâm | Km14+130 - Km14+370 |  | x |
| 132 |  | 10 | Quế Lâm 1 | Xã Quế Lâm | Km14+860 -Km14+910 |  | x |
| 133 |  | 11 | Quế Lâm 2 | Xã Quế Lâm | Km15+370 - Km15+470 |  | x |
| 134 |  | 12 | Quế Lâm 3 | Xã Quế Lâm | Km16+140 - Km16+190 |  | x |
| Xã Đông Khê |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | 13 | Đông Khê 1 | Xã Đông Khê | Km16+810 - Km16+855 | x |  |
| 136 |  | 14 | Đông Khê 2 | Xã Đông Khê | Km17+870 - Km17+900 | x |  |
| 137 |  | 15 | Đông Khê 3 | Xã Đông Khê | Km18+000 - Km18+100 | x |  |
| 138 |  | 16 | Đông Khê 4 | Xã Đông Khê | Km18+800 - Km18+950 | x |  |
| V |  | SÔNG BỨA |  |  |  |  |  |
| Các bến thuộc huyện Tam Nông |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Tứ Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  | 1 | Tứ Mỹ | Xã Tứ Mỹ | Km00+800 - Km00+900 |  | x |
| Xã Quang Húc |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 2 | Quang Húc | Xã Quang Húc | Km8+200 - Km8+300 |  | x |
| Xã Tề Lễ |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | 3 | Cụm Tề Lễ | Xã Tề Lễ | Km9+100 - Km10+050 | x |  |
| Các bến thuộc huyện Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  |
| Xã Sơn Hùng |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | 4 | Sơn Hùng | Xã Sơn Hùng | Km20+500 - Km20+750 | x |  |
| Xã Địch Quả |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | 5 | Địch Quả | Xã Địch Quả | Km30+050 - Km30+250 | x |  |
| B. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  | SÔNG LÔ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Cụm 1 (5 bến) | Từ Hùng Lô - Việt Trì đến Tử Đà - Phù Ninh | Km13+000 - Km19+00 |  |  |
| 2 |  | 2 | Cụm 2 (10 bến) | An Đạo, Tiên Du - Phù Ninh | Km26+500 - Km31+00 |  |  |
| 3 |  | 3 | Cụm 3 (5 bến) | Lệ Mỹ, Phú Mỹ - Phù Ninh | Km40+500 - Km43+00 |  |  |
| II |  | SÔNG HỒNG |  |  |  |  |  |
| Duy trì như năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | SÔNG ĐÀ |  |  |  |  |  |
| Duy trì như năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | SÔNG CHẢY |  |  |  |  |  |
| Duy trì như năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | SÔNG BỨA |  |  |  |  |  |
| Duy trì như năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |